附件1

麒麟区水厂一览表

（2020年）

| 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市第一自来水厂 | 潇湘水库 | 和利刚 | 13987451939 |
| 2 | 曲靖市第三自来水厂 | 潇湘水库 | 雷珺然 | 13987459367 |
| 3 | 曲靖市第二自来水厂 | 西河水库 | 杨成 | 13988931821 |
| 4 | 三宝街道自来水厂 | 三宝街道观音山地下水 | 何宝成 | 13238643135 |
| 5 | 珠街街道自来水厂 | 三源村委会角家山龙潭水 | 张成 | 13987439182 |
| 6 | 沿江街道自来水厂 | 大龙村委会五村龙潭水 | 章俊华 | 13887191557 |

填报单位（公章）：  麒麟区疾控中心    填报人： 杨秋露

单位负责人：陈云波                   填报时间：2020.09.25

附件2

麒麟区水厂水龙头水采样点表

（ 7-9月）

| 填报单位（公章）： 麒麟区疾控中心 填报人：杨秋露 序号 | 采样地点 |
| --- | --- |
| 1 | 三宝街道办事处 |
| 2 | 沿江街道办事处 |
| 3 | 珠街街道办事处 |
| 4 | 潇湘街道办事处 |
| 5 | 文华街道办事处 |
| 6 | 太和街道办事处 |
| 7 | 建宁街道办事处 |
| 8 | 白石江街道办事处 |
| 9 | 寥廓街道办事处 |
| 10 | 南宁街道办事处 |
| 11 | 益宁街道办事处 |

单位负责人：  陈云波                    填报时间： 2020.09.25

附件3

麒麟区水厂出厂水水质信息

（第3季度）

| 序号 |  | 水 厂 名 称 | 采样时间 |  | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5750-2006）指标限值 |  |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 曲靖市第一自来水厂 |  |  | 7.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.135 | 无 | 无 | 1.72 | 0.5 |  |
| 2 | 曲靖市第二自来水厂 |  |  | 7.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.158 | 无 | 无 | 1.42 | 0.6 |  |
| 3 | 曲靖市第三自来水厂 |  |  | 7.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.105 | 无 | 无 | 2.29 | 0.5 |  |
| 4 | 三宝街道自来水厂 |  |  | 7.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.101 | 无 | 无 | 1.06 | 1.8 |  |
| 5 | 珠街街道自来水厂 |  |  | 7.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.190 | 无 | 无 | 0.63 | 0.5 |  |
| 6 | 沿江街道自来水厂 |  |  | 7.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.127 | 无 | 无 | 0.90 | 0.5 |  |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  麒麟区疾控中心                                填报人：杨秋露

单位负责人： 陈云波                                               填报时间：2020.09.25

附件4

麒麟区水龙头水（末梢水）水质信息

（第3季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 游离余氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 三宝街道办事处 | 7.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.083 | 无 | 无 | 0.53 | 1.5 |  |
| 2 | 珠街街道办事处 | 7.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 15 | 0.131 | 无 | 无 | 1.06 | 1.1 |  |
| 3 | 沿江街道办事处 | 7.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.200 | 无 | 无 | 0.89 | 0.05 |  |
| 4 | 潇湘街道办事处 | 7.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 15 | 0.124 | 无 | 无 | 1.56 | 0.05 |  |
| 5 | 文华街道办事处 | 7.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 15 | 0.125 | 无 | 无 | 1.76 | 0.05 |  |
| 6 | 太和街道办事处 | 7.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.201 | 无 | 无 | 0.95 | 0.5 |  |
| 7 | 建宁街道办事处 | 7.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 15 | 0.108 | 无 | 无 | 0.88 | 0.05 |  |
| 8 | 白石江街道办事处 | 7.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.074 | 无 | 无 | 1.59 | 0.05 |  |
| 9 | 寥廓街道办事处 | 7.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.230 | 无 | 无 | 0.87 | 0.5 |  |
| 10 | 南宁街道办事处 | 7.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.119 | 无 | 无 | 1.20 | 0.05 |  |
| 11 | 益宁街道办事处 | 7.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.145 | 无 | 无 | 1.01 | 0.5 |  |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  麒麟区疾控中心               填报人：杨秋露

单位负责人： 陈云波                               填报时间：2020.09.25