云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司

“6·28”砂爆事故调查报告

2022年6月28日13时48分许，云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司空分制氧车间二期深冷空分制氧生产线停产检修，在对冷箱实施扒砂作业过程中发生冷箱“砂爆”，导致冷箱倒塌损毁，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失467万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，曲靖市麒麟区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区工业和信息化局、市公安局麒麟分局、区纪委监委、区总工会、区人社局和4名专家为成员的“6·28”事故调查组（以下简称“事故调查组”）依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因及直接经济损失情况，认定事故的性质和事故责任，在此基础上，提出了对责任单位、责任人员的处理建议和防范措施。

一、基本情况

（一）云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司基本情况（以下简称“双友钢铁”）。公司成立于2013年8月19日，2016年5月19日换发了《营业执照》。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：曲靖市麒麟区建宁街道办事处麻黄刘家冲；法定代表人：黄*棋；注册资本：壹亿叁仟柒佰伍拾万元整；经营范围：钢铁冶炼生产加工，生铁、钢坯、线材、棒材、建筑用线材棒材的生产及销售；铁矿石开采，经营各种铁矿石原料和企业生产所需的废钢及原辅材料，销售高炉水渣、钢渣等；技术咨询服。该公司持有《安全生产许可证》，许可范围氧气19000Nm3/h、氮气13200Nm3/h、氩气35Nm3/h，有效期至2023年8月24日。

经兼并重组、结构调整后，现有员工2200余人，占地1960亩。公司设置炼铁、炼钢、轧钢、烧结、动力五大生产分厂，以及生产、安环、质计、机动、筹建、经营、财务、行政、监察等九个职能管理部门。现有生产设施：630立方米、450立方米高炉各1座；180平方米烧结机1座；60吨转炉2座；棒材、线材生产线各1条；50000立方米煤气柜1座；7000立方米/时、10000立方米/时深冷制氧装置各1套及相应的配套设施。

（二）曲靖鑫创新材料有限公司基本情况（以下简称“曲靖鑫创”）。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：云南省曲靖市麒麟区建宁街道麻黄工业园区麻黄一队；法定代表人：陈*卿；注册资本：壹拾亿零贰佰叁拾万元整；成立日期：2017年01月04日；营业期限：2017年01月04日至2047年01月03日；经营范围：冶炼矿渣微粉生产及销售；钢铁材料研发、制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询服务；钢铁冶炼生产加工；电力生产及销售；生铁、钢坯、线材、棒材、建筑用线材的生产及销售；铁矿石开采销售，高炉水渣、钢渣销售（不含危险化学品）；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（三）双友钢铁与曲靖鑫创关系说明。因生产业务需要，双友钢铁利用部分厂房和设备，于2017年1月4日注册成立了曲靖鑫创新材料有限公司，对外开展部分生产经营业务活动，其生产安全责任主体仍然是双友钢铁。

（四）昆明凌超珍珠岩厂基本情况。（以下简称“昆明凌超”）。类型：个人独资企业；住所：云南省昆明市西山区长坡村长坡小组三社；投资人：王*卿；成立日期：2004年11月16日；经营范围：珍珠岩生产销售。

（五）事故发生项目情况。事故发生项目为双友钢铁空分分馏塔10000珠光砂工程。2022年6月23日，双友钢铁公司一方由曲靖鑫创新材料有限公司与昆明凌超珍珠岩厂签订《空分分馏塔10000珠光砂工程承揽协议》，合同编号：XCBJ20**-06-2301；承包方式：包工；合同工期：保证安全的情况下正常施工；单价及结算方式：10000m3空分装置检修，回装后不足的部分有乙方（昆明凌超）负责补充，含供货到甲方（曲靖鑫创）现场装到塔内，单价为215元/立方，以现场实际补充数量结算，经甲方验收合格后7个工作日内支付90%工程款，剩余合同总价款的10%作为本工程的质保金，质保期六个月，六个月后无任何质量问题一次性付清。

（六）发生事故装置情况。

发生冷箱“砂爆”事故的空分装置为KDON（Ar）—10000/15000/360型（制氧车间二期深冷空分，以下简称“二期空分”），由开封东京空分集团有限公司制造，2011年建设安装，2012年8月竣工投产。2019年8月29日该装置氧主换热器的面包封头损坏导致冷箱“砂爆”，2019年10月15日修复恢复生产，截止本次事故发生时，该装置连续运行2年零8个月。

1.气体产品品种及性能参数，见表1。

表1：气体产品品种及性能参数表

| 序号 | 产品 名称 | 产品规格 （含O2） | 温度（℃） | 压力（MPa） | 产量（Nm3/h） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | ≥99.6% | 40 | 3.0 | 10000 |  |
| 2 | 氮气 | ≤10PPmO2 | 40 | 3.0 | 15000 |  |
| 3 | 液氧 | ≥99.6% | 饱和 | 0.1 | 200 |  |
| 4 | 液氮 | ≤10PPmO2 | 饱和 | 0.1 | 200 |  |
| 5 | 液氩 | ≤2PPmO2 ≤3PPmN2 | 饱和 | 0.1 | 360 | 未生产 |

### 2.平面布置情况。

### （1）空分装置平面布置。

压缩机主厂房位于二期空分装置区西侧；压缩机主厂房东侧自北向南依次布置有液氧储罐、低压液氩储罐（未使用）、中压液氩储罐（未使用）、液氮储罐及配套的汽化器、液氧泵、液氮泵，冷箱，分子筛纯化器，空气冷却塔。装置区东北角为循环水泵房、水冷却塔。

二期空分装置区东面是一、二期共用的氧气、氮气调压间；氧气球罐、氮气球罐；东南面是一期空分装置区及主厂房。

### （2）冷箱内设备平面布置。

分馏塔（C1、K1、C2）布置在主冷箱的中央，其他设备紧紧环绕分馏塔布置，粗氩塔Ⅰ（C3）在分馏塔东北，过冷器（E6）在分馏塔西北，精氩塔（C4）在分馏塔东南，粗氩塔Ⅱ（C5）在分馏塔西南。主冷箱西侧是主换热器冷箱，布置有5台主换热器（E1～E5）。

### （3）冷箱内设备竖向布置。

冷箱底部在+1.00米平面。

分馏塔布置在+2.70米平面；粗氩塔Ⅰ（C3）布置在+3.82米平面；过冷器（E6）布置在+5.48米平面；精氩塔（C4）布置在+27.30米平面；粗氩塔Ⅱ（C5）布置在+30.12米平面。

### 3.设备设施。

### （1）二期空分装置。

二期空分主要由空压机、分馏塔、氮压机，氧压机；液氧储罐，液氮储罐，低压液氩储罐（未使用）、中液氩储罐（未使用）；及汽化器；冷箱；仪电控系统等组成，见表2。

表2：空分装置主要系统一览表

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 型号/尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC1 | 离心式空压机组 | 气量55000Nm3/h，工作压力0.52MPa |  |
|  | 7234LC | 预冷系统 | UF-55000/5.2型 |  |
|  | 7334LC | 纯化系统 | HXK-55000/5.2型 |  |
|  | 7034LC | 分馏塔系统 | FON（Ar）-10000/15000/360型 |  |
|  | 7134LC | 压氧系统 | 10000 m3/h，3.0MPa |  |
|  | 7734LC | 压氮系统 | 3×5000 m3/h，3.0MPa |  |
|  | 7934（Ⅰ）LC | 液氧储存汽化系统 | 储存量100m3，0.2MPa |  |
|  | 7934（Ⅱ）LC | 液氮储存汽化系统 | 储存量50m3，0.2MPa |  |
|  | 7934（Ⅲ）LC | 液氩储存系统 | 储存量100m3，0.2MPa | 未使用 |
|  | —— | 液氩储存系统 | 储存量30m3， 0.8MPa | 未使用 |

### （2）事故设备设施。

①冷箱概况。发生事故的是二期空分装置—冷箱。“冷箱”是包围在分馏塔和其他低温设备外围的矩形外壳，普通碳钢金属结构。分馏塔等低温设备和冷箱内壁之间的空间填充珠光砂作为保温材料，填充总量约3400立方米。并通入氮气作为密封气。

该冷箱由主换热器冷箱和主冷箱组合成一体，冷箱总高度58米（含1米基础）。

②冷箱内主要设备。主冷箱长8.5米、宽6米、高57米，此空间布置的主要设备有分馏塔（C1、K1、C2）、粗氩塔Ⅰ（C3）、粗氩塔Ⅱ（C5）、精氩塔（C4）、液体量筒（LT）、过冷器（E6）等设备。

主换热器冷箱长8.5米、宽3米、高14米，布置有氧、氮、污氮主换热器（E1、E2、E3、E4、E5）共5台。

其中氩分馏系统由于装置投产后工艺不稳定，加之氧满足不了使用，后就停止氩的生产。冷箱内主要设备见表3。

表3：冷箱内主要设备一览表

| 序号 | 位号/代号 | 名 称 | 型号/尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C1 | 下塔 | T10001.11000 |  |
|  | C2 | 上塔 | 1228.000 |  |
|  | K1 | 主冷凝蒸发器 | 7012E.00300CY | 与下塔复合 |
|  | C3 | 粗氩塔Ⅰ | 1322A.000 |  |
|  | C4 | 精氩塔 | 1418.000 |  |
|  | C5 | 粗氩塔Ⅱ | 1322A.000 |  |
|  | E1、E2 | 污氮主换热器 | DB1089.000 |  |
|  | E3、E4 | 氮主换热器 | DB1088.000 |  |
|  | E5 | 氧主换热器 | DB1087.000 |  |
|  | E6 | 过冷器 | DB3002.000 | 两台组合 |
|  | LT2 | 氮液体量桶 | 7016.00600 |  |
|  | LT3 | 氩液体量桶 | 7016.00600 |  |

③冷箱外壳结霜状况。在冷箱北面高度约21米～33米西侧靠近角焊缝的外壳表面留有结霜痕迹（长约13米、宽约1米）。结霜外壳对应冷箱内的主要设备为分馏塔上塔（C2）中下部、粗氩塔Ⅰ（C3）中上部及进入上塔的富氧液空管道、液氮管道以及其他管道和仪表管线。

### 4.工艺情况。

二期空分生产工艺为深度冷冻法生产氧气及相关气体工艺。主要工艺系统含：空气净化压缩系统、预冷系统、纯化系统、分馏塔系统、压氧系统、压氮系统、液氧储存汽化系统、液氮储存汽化系统、液氩储存系统、氧气调压系统、氮气调压系统等。

原料空气自吸入口，经自洁式空气过滤器除去灰尘及其他机械杂质，经离心式空压机压缩至0.52MPa左右，送空气冷却塔预冷，冷却水分段进入冷却塔内，下段为循环冷却水，上段为低温冷冻水，空气自下而上穿过空气冷却塔，在冷却的同时，又得到净化。经空气冷却后的空气温度降至8～12℃，然后进分子筛吸附器，空气中残留的水蒸汽、二氧化碳及碳氢化合物被吸附。分子筛吸附器为两台切换使用，其中一台工作时，另一台再生。每四小时切换一次。

经净化后的空气，分为三路：大部分直接进入分馏塔，一部分经膨胀机增压膨胀后进入分馏塔，很少一部分作为仪表气和密封气供空分系统使用。即：大部分空气在主换热器中与返流气体（纯氧、纯氮、污氮等）换热达到接近空气液化温度约-173℃进入下塔。增压空气在主换热器内被返流气体冷却至-123℃时抽出约9800m3/h空气进入膨胀机制冷，膨胀空气经虹吸蒸发器与液氧换热后入上塔参与精馏。

在下塔中，空气被初步分离成液氮和富氧液空，顶部氮气在冷凝蒸发器中被冷凝为液体，同时主冷的低压侧液氧被汽化。部分液氮被作为下塔回流液，另一部分液氮从下塔顶部引出，经过冷器（E6）被氮气和污氮过冷并节流后送入上塔顶部和精氩塔冷凝器冷凝侧。液空在过冷器中过冷后送入上塔中上部和精氩塔冷凝器凝侧，液空在过冷器中过冷后送入上塔中部作回流液和粗氩塔Ⅰ（C3）冷凝器侧的冷源。

氧气从主冷凝蒸发器上部引出，并在氧气换热器（E5）复热后出冷箱，通过氧压系统增压后送到氧气球罐，再经调压站调压后送炼钢车间。液氧从冷凝蒸发器底部引出，经量液桶出冷箱入低温液氧储罐。

污氮气从上塔上部引出，通过过冷器并在污氮换热器（E1、E2）中复热后送出分馏塔外，部分作为分子筛吸附器的再生气体，部分污氮气进入冷却塔中作为冷源冷却工艺冷却水，部分污氮气作为冷箱充氮用气（2022年4月发现冷箱氧含量超高后，改用氮气）。

氮气从上塔顶部引出，并在氮气换热器（E3、E4）中复热后送出分馏塔外，通过氮压系统增压后到氮气球罐，再经调压站调压后产品氮送炼钢车间。部分氮气进入冷却塔中作为冷源冷却工艺冷却水。液氮从上塔上部引出，经量液桶出冷箱，入低温液氮储罐。

精液氩是采用低温全精馏法制取。

从上塔（C2）中下部抽出氩馏分气体约11200m3/h～12800m3/h，含氩量为8～12%（体积），含氮量小于0.04%（体积）。氩馏分气体直接从粗氩塔Ⅱ（C5）的底部引入，粗氩塔Ⅱ（C5）上部采用粗氩塔Ⅰ（C3）底部排出的粗液氩作回流液，作为回流液的粗液氩经液氩泵加压后直接进入粗氩塔Ⅱ（C5）顶部排出，经粗氩塔Ⅰ（C3）底部引入，粗氩塔Ⅰ（C3）的粗氩冷凝器采用过冷后的液空作冷源，上升气体在粗氩塔冷凝器中液化，得到粗液氩和约360m3/h的粗氩气（其组成为～99%氩，≤2PPm氧）。粗氩气进入粗氩塔中继续精馏，粗液氩作为回流液入粗氩塔Ⅰ、Ⅱ，最后返流到上塔C2中部。粗氩塔Ⅰ（C3）冷凝器中蒸发后的液空蒸气和相当于1%总液空量的液空同时返回上塔C2。

粗氩从精馏塔（C4）中部进入，与此同时在精馏塔（C4）下部蒸发器侧利用下塔来的顶部的压力氮气作为热源，促使精氩塔底部的液氩蒸发成上升蒸气，而氮气被冷凝成液氮并从0.5MPa节流至0.16MPa返回上塔，来自过冷器的液氮进入精氩塔（C4）上部冷凝器作为冷源，使精氩塔顶部产生回流液，以保证塔内的精馏，使氩、氮分离，从而在精氩塔底部得到纯液氩，液氩通过量液桶送入低温液氩储罐。作为冷凝器冷源的液氮吸热后变为污氮气通过V8去污氮总管。

5.关键节点工艺参数。

根据对本装置事故前运行情况的调查，关键节点工艺参数情况见表4。

表4：关键节点工艺参数情况表

| 序号 | 项目 | 内 容 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 数据 | 时间 | 数据 |
|  | 冷箱内氮气 压力 | 2022年2月1日至 4月21日18时 | 0.4kPa逐步上升至0.65kPa | 2022年4月21日17时至6月21日11时 | 0.4～0.66kPa 之间略有波动 |
|  |  | 2022年6月21日11时至6月25日9时 | 0.4～0.88kPa之间 | —— | —— |
|  | 冷箱内氧气 含量 | 2021年1月至6月 | 2.0%～5.1% | 2021年6月26日夜班0时至7时 | 6.7%～7.1% |
|  |  | 2021年6月26日 8时至2022年4月21日18时 | 3.2%～6.5% | 2022年4月21日18时至2022年6月21日11时 | 6.2%～44.7%，大部分在36%左右 |
|  | 液氧 储罐 | 2022年6月24日5时10分 | 基本排空 | 2022年6月28日13时50分 | 信号中断 |
|  | 液氮 储罐 | 2022年6月21日 10时39分 | 液位高度5645mm | 2022年6月28日13时50分 | 液位发生小的向上的峰值波动 |
|  |  | 2022年7月14日 14时38分 | 余留液位高度2604mm | —— | —— |
|  | 下塔底部基础温度 | 2022年6月20日 1时15分 | 13.17℃ | 2022年6月28日13时49分 | 16.15℃ |
|  |  | 2022年6月28日 13时51分 | 信号中断 | —— | —— |
|  | 主换热器基础温度 | 2022年6月20日 12时36分 | 13.61℃ | —— | —— |
|  | 扒砂期间冷箱氧含量 | 2022年6月27日 17时 | 10℃以下 | 2022年6月28日凌晨2时 | 30%左右 |
|  |  | 2022年6月28日 7时50分 | 10%左右 | 2022年6月28日13时45分左右 | 检测人员对讲机反应氧含量高，未来得及报数据。 |
|  |  | 2022年6月28日 13时48分18秒 | 砂爆发生 | —— | —— |
|  | 碳氢总浓度 | 2022年6月20日15时17分 | 5.919PPm | —— | —— |
|  | 乙炔 浓度 | 2022年6月20日15时17分 | 0PPm | —— | —— |

# 二、事故发生经过及救援情况

## （一）事故发生经过。

### 1.冷箱外壳结霜及处理。2021年12月份左右，企业发现二期空分冷箱朝向北面的外壳，在高度约21米～33米西侧靠近角焊缝的外壳表面结霜（长约13米、宽约1米），车间采用水冲洗塔外结霜部位，增加冷箱充氮量处理。直到2022年4月21中班18时开始，冷箱内氧含量逐渐上升，测得氧浓度从6%左右上升至4月23日17时的44.7%（最高值）。2022年4月底，发现冷箱氧含量超高，企业判断是主冷仪表测点的氧气泄漏，因为2019年发生砂爆时将部分仪表管拉断后又修复，怀疑修复后又再次断裂。发现这些情况后，分厂安排采取加大充氮气量的措施之后，冷箱氧含量仍然处于36%左右，直至停车。期间分厂也在调度会上反应冷箱氧含量增高的情况。动力厂于2022年6月20日向公司上报扒砂处理漏点的书面报告，建议利用年度检修机会和2#高炉停炉期间，对二期分馏塔扒砂检修，处理漏点。

2022年6月20日，公司召开相关部门负责人会议讨论，决定6月21日对二期空分装置停车检修。6月21日中午11时左右，制氧车间对二期空分停止产氧，进行液体排放，至17时左右，转入分馏系统加温程序，加温程序持续到6月25日上午9时左右结束，二期空分装置全面停车，对冷箱充氮加温持续到6月27日17时开始扒砂前停止。

### 2.扒砂及砂爆。本项目冷箱的扒砂作业由“昆明凌超珍珠岩厂”承包，扒砂作业由项目负责人张*刚负责。2022年6月27日15时左右，动力厂厂长张*华、制氧车间主任王*兵对扒砂作业单位进行安全技术交底和安全注意事项告知。6月27日17时左右，扒砂作业项目负责人张*刚带领16名临时工开始扒砂作业。首先打开位于冷箱南侧靠西外壳及冷箱东侧靠北外壳处于冷箱底距基础约0.6米处的2个扒（卸）砂孔（DN200毫米）同时进行扒砂作业；同时打开冷箱顶部的2个入孔通气，并用塑料布包裹住，以防止雨水进入冷箱。

动力厂制氧车间安排2人（宋*、朱*），并配备了便携式氧浓度检测报警仪，对冷箱氧含量定时监测（2～3个小时监测一次）和监控冷箱顶部内珠光砂的下落情况。

6月27日19时停止扒砂作业。当天夜班人员检测冷箱氧含量有升高的情况，28日凌晨两点检测冷箱氧含量在30%左右，车间主任安排充氮气升温，到上午7时50分左右冷箱氧含量降至10%左右；8时左右开始继续进行扒砂作业，10时左右发现珠光砂从扒砂口流出的速度慢，用手捏砂子能成团，需要用棍棒等工具辅助捅扒。车间副主任林*超当时报告车间主任王*兵珠光砂从扒砂口流出的速度慢的情况后，询问张*刚为什么会这样？张永刚解释说“砂子有一点潮湿、砂子粉化严重导致流动性差，我刚从塔顶下来砂子扒砂的沉降情况正常，没有什么问题。”扒砂作业继续进行。11时50分左右，作业人员停止了扒砂作业，休息吃午饭近1小时，12时50左右再次进行扒砂作业。13时48分18秒（以下时间均为“转炉一次除尘”视频监控显示），冷箱中部大约21米位置的呼吸孔有珠光砂喷出。从此时开始，砂爆事故发生，地面作业人员看见砂尘喷出，快速撤离现场；紧接着在冷箱约15米处的西侧、18米处的东北角喷出大量的珠光砂，至13时49分35秒，冷箱顶部喷砂；13时49分42秒冷箱中部发生严重变形，冷箱北面17米以下的外壳沿横焊缝、纵焊缝被鼓破掀开，冷箱整体由北向西旋转约90°扭曲变形；13时49分53秒，10000m3/h空分塔冷箱由南向北倒塌，导致现场的液氧储罐（空罐）、2台液氩储罐（空罐）由南向北全部倒塌，液氮储罐（当时液氮液位高度5645mm）由南向北倾斜。砂爆事故从发生到结束持续时间1分35秒。

根据扒砂作业项目负责人张*刚描述，冷箱南侧靠西扒出的砂中粉末占约三成，冷箱东侧靠北扒出的砂中粉末占一半多，西南面的砂含粉量明显比东北面少。其描述新砂质量状况，新砂运输送至客户卸车后，砂中粉末最多占一成。动力厂厂长也描述砂含粉量有点大。

扒砂作业项目负责人张*刚在6月27日扒砂前上到冷箱顶部观察到珠光砂面距离冷箱顶板约1米，6月28日上午10时左右，张*刚上到冷箱顶部，观察到西南侧扒砂口上方砂面距离冷箱顶板约4～5米，东北侧扒砂口上方砂面距离冷箱顶板约4米，中间砂面距离冷箱顶板约3米。根据6月28日中午13时48分事故发生前进行气体检测的宋*描述，当时砂面距离冷箱顶板约6米。

砂爆发生前，动力厂制氧车间的2名操作工宋*、朱*在冷箱顶部检测氧含量，并且在使用对讲机告知车间副主任林*超“氧含量偏高”的过程中砂爆发生。

事故最终造成冷箱及其相关储罐倒塌、倾斜；现场冷箱顶作业人员1死2伤。

## （二）应急救援情况。

### 1.应急救援。事故发生后，车间副主任林*超第一时间打电话向车间主任王*兵报告，随后用对讲机联系二期主控室人员和冷箱塔顶2人。先后联系二期主控室人员、水化操作室人员均已在岗无恙，落实冷箱塔顶2人、扒砂作业人员1人共3人失联。随后动力厂厂长张*华、制氧车间主任王*兵2人到达现场，在赶往事故现场的同时，动力厂厂长张*华向公司生产副总张*、安环部副部长韩*波汇报事故。在现场，厂长下令立即搜救3名失联人员。制氧车间10余名救援人员，其他车间的救援人员约50人赶到现场参与救援。首先在调压室房顶上找到扒砂作业人员王*才，意识清醒，立即送曲靖市第一人民医院北城医院救治；继续搜救另外2名失联人员，在水泵房门前找到宋*，意识清醒；两三分钟后在找到宋振位置一米开外处找到朱*，立即将2名受伤人员送到曲靖市第一人民医院北城医院救治。

### 2.事故现场处置。3名受伤人员救出后，赶到现场的双友钢铁公司领导安排人员清理事故装置周边散落的珠光砂。制氧车间对装置内残余物料进行安全处置，其中：主要是对液氮储罐内残存约54%的液氮（当时液氮液位高度5645mm）实行监控，让其由液态缓慢挥发为气态从安全放散口排放至大气。液氮储罐内的液位从6月29日DCS显示的液位5.4米，至7月13日DCS显示的液位4.3米下降了1.1米。

在接到事故报告后，区应急管理局、太和街道办事处、太和街道派出所等部门及相关人员赶到现场，参与应急救援指挥协调及善后处置工作。

## （三）人员伤亡及装置损坏情况。

### 1.人员伤亡情况。事故发生时，正在距离地面58米高的冷箱顶部从事检测、监视的朱*、宋*2名作业人员随冷箱砂爆倒塌坠落在水泵房门前的地面，被冷箱喷出的珠光砂掩埋；正在扒砂作业的王*才撤离到调压间房顶。

### 2.装置设备损坏情况。事故造成二期空分装置冷箱倒塌于地面，冷箱内的珠光砂喷洒地面；冷箱倒塌后朝北面的挂霜冷箱外壳转向西面；冷箱大部分外壳从焊缝处掀开，严重部分外壳钢板折叠、向外鼓出变形，有的外壳钢板脱离冷箱骨架，有的支撑槽钢或角钢骨架扭曲变形；冷箱内的仪表管散落地面，冷箱内的多数装置、设备变形损坏暴露在外；液氧储罐倒塌且局部变形损坏；液氩储罐倒塌局部变形损坏；氧、氮、氩汽化器损毁；液氮储罐被挤压倾斜、局部变形；部分气体输送管道损坏；厂房、冷却水泵房局部损坏等。

（四）应急处置评估结论。此次事故应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

# 三、事故原因分析及认定

## （一）直接原因分析。

### 1.冷箱外壳挂霜情况分析。企业2021年12月份左右发现二期空分装置冷箱外壳出现挂霜结冰情况，但2021年6月企业对冷箱氧含量检测记录显示，曾经高至7.2%，之前均在5%以下，直到2021年12月31日前，基本在5%～6%之间波动。可以确定，冷箱内部已经发生低温液体泄漏，泄漏之初由于氧含量波动不大，判断泄漏量较小。下塔基础温度显示，没有明显降低，可以说明正是由于泄漏量较小，泄漏出的低温液体，一部分慢慢浸润在珠光砂中，一部分被汽化，低温液体尚未浸至冷箱底部。2022年4月21日18时后冷箱内氧含量逐渐上升，表明低温液体泄漏开始增大。2021年12月至2022年6月21日泄漏的低温液体浸润珠光砂并在冷箱中下移；由液体汽化后的低温气体在冷箱中扩散；因为冷箱中的珠光砂粉尘量过大，冷或热传递速率低，泄漏的低温液体、气体逐渐聚集在含有大量粉尘的珠光砂中；再加上制氧车间对冷箱调整了充氮措施后，氧含量有所下降，但仍然超高，挂霜面积没有变化。从挂霜结冰部位及后期氧含量增高情况综合分析，发生富氧液空泄漏的可能性较大。由于事故后冷箱内部的装置、设备、管线损毁严重，从现场设备的状况无法确认漏点。

### 2.空分装置停车情况分析。二期空分装置停产后，对分馏塔进行放（排）液、加温，自2022年6月21日16时开始至6月25日9时结束，历时89个小时。珠光砂采用通氮气进行升温，实际升温从6月25日9时至6月27日17时扒砂作业开工，历时56个小时。

6月25日停止分馏塔加温时分馏系统“空气进冷箱温度13.3℃”、“上塔顶部氮气温度0.6℃”、“下塔顶部氮气温度12.2℃”、“主冷液氧温度2.5℃”。

制氧车间提供的《空分车间岗位工艺技术操作规程》中全面加温分馏塔操作步骤规定：“当加温气体的进出口温度基本相同时，加温结束”。根据以上数据，分留塔加温结束时未达到此规定要求。

冷箱内的珠光砂经通入氮气加温，从处于冷箱东北面的珠光砂中的粉末含量明显高于冷箱西南面珠光砂中的粉末含量来看，升温过程中气体在珠光砂层内发生偏流，大部分氮气从阻力小的西南侧砂层通过；而含粉末量较高，阻力较大的东北面砂层，则氮气通过量很小，加温期间冷箱顶部入孔未打开，导致升温效果不明显。由于冷箱东北面的珠光砂含粉末达一半以上，加之珠光砂容易吸附液体，长期泄漏的低温液体逐步全面浸润到砂中，使得靠冷箱北面的珠光砂未能得到均匀复热，含有低温液体未完全汽化，珠光砂间隙中的部分气体也还处于较低温度状态。

### 3.扒砂情况分析。扒砂过程中虽然采取了一定措施，如：监控扒出的砂量与顶部下落的砂量平衡情况；2～3个小时检测一次氧含量及变化情况等。但是，没有进行分层扒砂。而是从冷箱底部的直径为200毫米的2个扒砂孔扒砂，随着冷箱内珠光砂的卸出和空气的不断进入，冷箱内珠光砂往下滑落及进入冷箱的空气对整个冷箱内的珠光砂的扰动，冷箱内部容器、管道漏液而积聚的低温液体，在密闭的冷箱内受热（停车、扒砂过程）或受扰动后会急剧汽化，导致冷箱内压力迅速升高，冷箱中的珠光砂在低温液体急剧汽化膨胀的作用下（标准状态下，1立方米液氧汽化后的气体体积为800立方米，1立方米液空汽化后的气体体积为675立方米），低温气体体积膨胀（根据气体理想状态方程，在压力相同条件下，-182.8℃～0℃的气体，体积可相差1～3倍），气流携带珠光砂通过从冷箱的呼吸孔、骨架接缝等压力释放口喷出，起初这个现象是“喷砂”，“喷砂”过程中，使更多的低温液体被大量的空气、流砂扰动，汽化膨胀过程以加速度形式延续，冷箱内压力迅速升高，当汽化膨胀压力超过冷箱承受压力时，外壳的薄弱部位被撕开而产生爆炸，爆炸的产生使冷箱内的珠光砂喷出，形成“砂爆”。导致冷箱倒塌，造成设施、设备损毁和1死2伤事故；直接经济损失467万元。

从视频监控看，6月28日13时48分首先在冷箱中部大约21米位置的呼吸孔喷砂，随后喷砂状况在冷箱约15米高处西侧、18米高处东北角从弱到强大量持续喷出，13时49分35秒冷箱顶部喷砂，13时49分42秒冷箱中部发生严重变形，冷箱北面17米下的外壳沿横、纵焊缝爆裂。这一过程证明低温液体汽化量最大、砂爆最强烈的部位就在冷箱中下部北面结霜区域，与上面砂爆产生原因分析基本吻合。

## （二）直接原因认定。

双友钢铁二期空分装置冷箱砂爆事故，是由于少量低温液体泄漏缓慢浸入含有大量粉尘的珠光砂内，在珠光砂层长时间浸润聚集，加之停车后珠光砂加温过程不彻底，未严格执行分层扒砂作业的要求，扒砂过程中附着于珠光砂层中的低温液体、低温气体受砂层流动和进入冷箱的空气扰动，低温液体、低温气体急剧汽化、膨胀，汽化膨胀压力超过冷箱承受压力时，引发砂爆事故，导致冷箱倒塌，造成设施、设备损毁和1死2伤的一般事故。

（三）间接原因分析。

1.双友钢铁未认真履行安全生产主体责任。“5·06”一氧化碳中毒事故发生后两个月之内再次发生事故，充分说明企业落实安全生产主体责任的认识还未从本质上改变，安全发展理念、安全发展意识、安全责任意识依然不强，事故教训认识依然不够深刻。

2.双友钢铁隐患排查治理不到位。公司2021年12月就发现二期空分冷箱出现漏点，却未按《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）要求，采取防范措施和进行隐患整改，让装置长期带病运行，未及时安排停车检修，也未按规定向政府及有关部门上报事故隐患。

3.制定方案制度走形式。二期空分装置停车检修，虽然制定了吹扫方案、加温分馏塔方案、扒珠光砂方案，但所制定的方案不严密、不详细，对可能出现喷砂的风险辨识不全，管控措施不足，程序不规范，落实不到位。

4.外包工程项目管理不到位。未认真落实上级文件要求，对外包工程、项目依然采取“以包代管、包而不管”的做法，落实《曲靖市麒麟区安全生产委员会关于开展高危行业领域外包工程安全生产专项整治的通知》（麒区安〔2022〕12号）大打折扣，对外包工程项目的管理及要求依然不严格，违章作业、凭经验作业现象时有发生。

5.二期空分装置设计存在缺陷。该冷箱总高度58米（含1米基础），根据《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）第9.2.14条：“当冷箱高度大于40米时，应分层扒砂的要求”，二期空分装置只在底部设置了2个扒砂口。

6.昆明凌超落实企业主体责任不到位。未认真组织制定并落实安全生产管理规章制度及操作规程；《扒珠光砂安全操作规程》简单化，缺乏针对性，对扒砂条件安全确认没有明确规定；安全教育培训不到位，参与扒砂作业的施工人员未经过专业培训，缺乏扒砂作业的专业技能和水平；在施工过程中，安全风险研判严重不足，空分装置是否具备扒砂条件，没有进行实际检测，凭经验施工。

（四）事故性质认定。

经事故调查组调查，认定云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司“6·28”砂爆事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位处理建议。

1.云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司：事故发生责任主体单位，未认真落实安全生产主体责任，未深刻汲取事故教训，“5·06”事故发生后，对风险隐患排查治理重视不够，“以包代管、包而不管”的现状依然没有改变，发现重大风险隐患未及时向有关部门报告，对重大隐患的整改也未按要求报备，将项目冷箱的扒砂作业承包给不具备相应能力技术的单位施工，导致事故发生，对事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项之规定，建议给予罚款600000.00元（大写：陆拾万元整）人民币的行政处罚。

2.昆明凌超珍珠岩厂：未认真履行承包项目安全生产责任，对承包项目安全管理缺失，未制定有针对性的施工方案，施工作业人员未经专业培训，违章作业、凭经验冒险施工，导致事故发生，对事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条（三）（七）项之规定，建议给予罚款90000.00元（大写：玖万元整）人民币的行政处罚；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条之规定，建议给予罚款30000.00元（大写：叁万元整）人民币的行政处罚。以上两项罚款合并，建议罚款120000.00元（大写：壹拾贰万元整）人民币的行政处罚。

（二）事故责任人处理建议

1.黄见杭：双友钢铁董事长、总经理，实际控制人。未认真履行企业主要负责人安全生产工作职责，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款之规定，建议给予罚款48000.00元（大写：肆万捌仟元整）人民币的行政处罚。

2.黄*棋：双友钢铁法定代表人、副总经理。未认真履行企业主要负责人安全生产工作职责，对公司安全管理督促落实不到位，对重大隐患的整改失察，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款之规定，建议给予罚款46000.00元（大写：肆万陆仟元整）人民币的行政处罚。

3.张*：双友钢铁生产副总经理，主抓生产工作。未认真履行安全生产管理责任，对二期空分冷箱存在重大风险隐患未及时督促整改，让装置长期带病运行，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款上一年年收入百分之四十（110205.28×40%=44082.00元，大写：肆万肆仟零捌拾贰元整）人民币的行政处罚。

4.陈*安：双友钢铁安全副总经理，分管安全工作。未认真履行安全生产管理责任，安全风险隐患排查治理监督管理不到位，未及时组织分析研判二期空分冷箱存在的安全隐患，让装置长期带病运行，对空分装置检修监管不力，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款上一年年收入百分之四十（106173.48×40%=42469.00元，大写：肆万贰仟肆佰陆拾玖元整）人民币的行政处罚。

5.陈*华：双友钢铁安全环保部部长。未认真履行安全生产管理责任，未认真督促指导风险隐患排查治理，作为安全管理直接领导，对公司安全管理过问较少，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款上一年年收入百分之三十（70565.26×30%=21170.00元，大写：贰万壹仟壹佰柒拾元整）人民币的行政处罚。

6.韩*波：双友钢铁安全环保部副部长，主抓安全管理。未认真履行安全生产监管责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未认真督促检维修作业人员严格按照操作规程规范施工，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款上一年年收入百分之三十（105543.98×30%=31663.00元，大写：叁万壹仟陆佰陆拾叁元整）人民币的行政处罚。

7.张*华：双友钢铁动力厂厂长。未认真履行安全生产管理责任，未认真组织制定二期空分冷箱检修方案，对安全风险隐患分析研判不足，任由砂作业人员凭经营作业，对事故发生负直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款上一年年收入百分之四十（107314.13×40%=42926.00元，大写：肆万贰仟玖佰贰拾陆元整）人民币的行政处罚。

8.王*兵：双友钢铁动力厂制氧车间主任。履行安全生产管理责任不到位，安全风险隐患辨识不足，对扒砂作业的安全条件、存在风险、应急处置等关键要素了解不深、把握不够，对事故发生负有具体管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款上一年年收入百分之四十（86357.76×40%=34543.00元，大写：叁万肆仟伍佰肆拾叁元整）人民币的行政处罚。

9.林*超：双友钢铁动力厂制氧车间副主任，事故发生时双友钢铁现场管理人，对风险研判不足，对现场扒砂作业监督不到位，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款上一年年收入百分之三十（89045.52×30%=26714.00元，大写：贰万陆仟柒佰壹拾肆元整）人民币的行政处罚。

10.王*卿：昆明凌超珍珠岩厂投资人。未认真履行承包项目安全生产责任，未制定有针对性的施工方案，施工作业人员未经专业培训，违章作业、凭经验冒险施工，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款之规定，建议给予罚款30000.00元（大写：叁万元整）人民币的行政处罚。

11.张*刚：昆明凌超珍珠岩厂承揽双友钢铁空分分馏塔扒砂工程现场负责人。履行安全管理职责不到位，风险辨识不足，未对安全条件进行确认，凭经验施工，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议给予罚款20000.00元（大写：贰万元整）人民币的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业重生产轻安全，没有牢固树立红线意识和底线思维。双友钢铁公司没有认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，没有坚守安全第一、生命至上理念，企业安全生产主体责任落实不到位，企业内部管理机制不畅，风险管控措施不力。双友钢铁2021年12月已发现二期空分装置出现漏点，但未引起足够重视，未及时停车检修，设备长期“带病”运行。在对分馏塔加温时，进出口温差较大，明显不符合《空分车间岗位工艺技术操作规程》要求。充分暴露出双友钢铁对二期空分装置泄漏隐患危害性认识不足，没有充分认识到化工生产装置带病运行存在的巨大安全风险，对冷箱泄漏隐患处置程序和处置方法缺少专业技术支持，对冷箱密封气监测数据发生异常情况处置不当，没有认识到隐患不及时处理可能会带来的严重后果。

（二）对空分设备风险危害认知不够。空分设备主要用于化工和冶金企业，通过事故调查发现，相当一部分企业领导人员、管理人员，甚至行业内专家，习惯于按以往经验，多年未发生大的空分爆炸事故，盲目相信空分工艺可靠，不具备引起爆炸的因素，从而对空分设备安全管理安全监测注重不够，对空分设备风险危害认知度不够，没有引起重视。

七、事故防范措施建议

为认真吸取事故教训，举一反三，切实落实地方党委政府责任、部门监管责任和企业主体责任，有效防范事故发生，提出以下措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。危险化学品企业特别是双友钢铁要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高认识，牢固树立安全第一、生命至上理念，强化红线意识和底线思维，切实履行企业安全生产主体责任，切实增强安全风险意识，提升全员安全防范能力。要深刻汲取“5·06”中毒事故和河南义马气化厂“7·19”重大爆炸事故教训，举一反三，进一步完善安全管理制度，加强外包企业安全管理，强化设备维护保养、故障维修制度落实，严格执行技术操作规程，严禁设备带病作业；要切实加强风险隐患管控，强化风险隐患动态管理，规范重大隐患报告制度，严格风险隐患整改落实。

（二）加强对危险化学品安全监管能力建设。全区各相关职能部门要按照“三管三必须”的要求，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，深刻汲取事故教训，切实加强危险化学品安全监管；对涉及危险化学品生产、储存、经营、使用等单位开展彻底摸底清查，进行系统性的全面风险辨识，切实管控重大风险，消除重大隐患。

（三）强化属地监管责任。各镇（街道）、区直各部门要认真贯彻落实《曲靖市麒麟区党政领导干部安全生产责任制实施细则》和《麒麟区党委政府及有关部门安全生产责任清单》，认真履行部门监管职责和属地监管职责，全面构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。

（四）切实落实事故现场后续处理。区应急管理局要认真督促双友钢铁公司在确保安全的前提下，做好液氮储罐残余液氮和液氧储罐中残存氧气的处置工作。双友钢铁公司要委托具有相应资质的单位负责拆除本次事故装置，拆除时必须制定详细的事故设备拆除方案并报区应急管理局批复同意后方可组织实施拆除工作。

云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司

“6·28”事故调查组

《营业执照》，统一社会信用代码：9153030008043****K。

编号：（云）WH安许证字[2011]0***，云南省应急管理厅颁发。

《营业执照》，统一社会信用代码：91530300MA6K9Q***。

《营业执照》，统一社会信用代码：91530112767079***A。

发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。