曲麒环发〔2024〕38号

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心项目环境影响报告表的批复

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心：

你单位申请报批的《曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据曲靖市子锋环评咨询有限公司编制的《报告表》的评价结论、专家评审意见以及文华街道的审查意见，我局同意《报告表》中建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的污染防治措施。

曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心新建（迁建）项目位于曲靖市麒麟区丰登路33号，按照《曲靖市麒麟区卫生健康局关于麒麟区文华街道社区卫生服务中心补办环评手续实际床位数情况说明》，项目编制床位数为50张，总建筑面积4533.86㎡，拟租用一栋7层建筑为公共卫生服务大楼，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，门诊人数约10000人/a，本项目不设置传染病科室、不收治传染病人。环保工程：建有一体化污水处理站、化粪池、医疗废物暂存间、雨污分流系统、废水收集桶、降噪措施、医疗垃圾收集桶、生活垃圾桶等环保配套设施。

- 项目建设和运营中，必须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治和生态保护对策措施，严格执行建设项目环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

（一）强化施工期环境管理。项目施工产生的废料、物料密闭运输，施工场区应洒水降尘，防止扬尘污染，施工期厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值；施工废水收集处理后综合利用，建筑垃圾须及时清运，不得随意堆放，厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

（二）运营期雨水经项目区内雨水渠收集后排入市政雨水管网，综合医疗废水经化粪池收集预处理后统一汇入自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制（日均值）的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后排入市政污水管网，最终进入曲靖市沾益区污水处理厂处理。

（三）运营期污水处理站的NH3、H2S及臭气浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》表3标准限值。

（四）运营期临紫云路北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）4类标准；其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准

（五）运营期产生的一般固废和生活垃圾经收集后交环卫部门统一清运处置；产生的各类危废利用专用容器分类收集，暂存于医疗废物暂存间，委托有处置资质的单位定期清运处置。危险废物收集、临时暂存等执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《医疗废物管理条例》（国务院380号令）等相关要求。。

（六）制定突发环境事件应急预案，结合环境风险分析专章，严格落实项目风险防范措施，有效防范环境污染事故的发生。强化项目区环境管理，建立和健全各项环保规章制度，按要求严格落实各项污染防治措施，确保治理设施正常运行。

（七）本批复未尽事宜按2024年11月8日经专家评审并修改的《曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心项目环境影响报告表（报批稿）》执行。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、建设项目竣工后，建设单位须按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评〔2017〕4号）的规定，做好环境保护验收工作。

五、项目建成运营前，应依法办理排污许可相关手续。

六、项目“三同时”检查和监督管理由曲靖市生态环境保护综合行政执法支队麒麟大队和文华街道负责。

曲靖市生态环境局麒麟分局

2024年12月17日

发：曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心、曲靖市麒麟区生态环境保护综合行政执法大队、曲靖市生态环境局麒麟分局生态环境监测站。

曲靖市生态环境局麒麟分局办公室          2024年12月17日印发