- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 曲靖市麒麟区美景金湖畔周边配套设施建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-530302-04-01-514171 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王婧煜 | 联系方式 | 147******67 |
| 建设地点 | 曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区 |  |  |
| 地理坐标 | 四条道路，其中水寨路东延线起点：东经103°49′5.230″，北纬25°27′41.705″，水寨路东延线终点：103°49′49.667″，北纬25°27′46.919″；益康路起点：东经103°49′38.215″，北纬25°27′46.842″，益康路终点：103°49′38.215″，北纬25°28′15.675″；文笔路起点：东经103°49′39.306″，北纬25°27′59.607″，文笔路终点：103°49′49.811″，北纬25°27′59.453″；常青路南延长线起点：东经103°49′15.938″，北纬25°27′41.763″，常青路南延长线终点：103°49′22.775″，北纬25°27′13.606″ |  |  |
| 建设项目行业类别 | - 五十二、交通运输业、管道运输业-131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 | 用地面积（m2）/长度（m） | 用地面积113360m2/ 长度3356.114m（其中水寨路东延长线1242.279m，益康路885.111m，文笔路280.027m，常青路南延长线948.697m） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 曲靖市麒麟区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2404-530302-04-01-514171 |
| 总投资（万元） | 19378 | 环保投资（万元） | 1592 |
| 环保投资占比（%） | 8.22 | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行），专项评价设置原则如下： 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 本项目为城市道路建设项目，不涉及水力发电、人工湖、人工湿地、水库、防洪除涝工程、河湖整治项目，因此不开展地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 本项目为城市道路建设项目，不涉及陆地石油和天然气开采、不涉及地下水开采、不涉及穿越可溶岩地层隧道项目，因此不开展地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 本项目为城市道路建设项目，位于麒麟区，为美景金湖畔周边配套设施，不涉及环境敏感区，因此不开展生态专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 本项目为城市道路建设项目，位于建成区，不涉及油气、液体化工码头、干散货、杂件、多用途、通用码头，因此不开展大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目城市道路，为新建项目，共设置4条城市道路，水寨路东延线为城市主干路，益康路及文笔路为城市次干路，常青路南延线为城市支路，属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“131、城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”，因此需设置噪声专项评价。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为城市道路建设项目，不涉及石油和天然气开采；油气、液体化工码头；原油、成品油、天然气管线，因此不开展环境风险专项评价。. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 根据专项评价设置原则，本项目为城市道路建设项目，需设置噪声专项评价。 |
| 规划情况 | - （1）《曲靖市城市总体规划（2015-2030年）》； - （2）《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》（2022年5月1日，曲政办发〔2022〕43号）； - （3）《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2021-2035年）》，云南省人民政府，文件号：云政复〔2024〕15号； - （4）《曲靖市沿江片区控制性详细规划成果》，曲靖市自然资源和规划局，2023年6月15日。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、项目与《曲靖市城市总体规划（2015-2030年）》符合性 - 根据《曲靖市城市总体规划（2015-2030年）》（七）综合交通规划3、城市道路系统规划。城市骨干道路网“环+中心放射式+棋盘”模式，城市道路按功能分为快速路、准快速路、主干道、次干道和支路，建立轨道交通、快速公交（BRT）、常规公交、出租汽车等多种公共交通方式为一体、相互融合、功能互补的公共交通模式。在南盘江、潇湘河设置滨水步行带系统，构建城市绿色交通廊道；完善人行道、自行车道以及过街设施的布局，建设良好的无障碍慢行交通环境；加强慢行系统与公交系统的衔接，发展公共租赁自行车系统，构建引导“慢行+公交”的出行方式。 - 符合性分析：本拟建项目市政道路位于麒麟区南片区，根据规划定位，周边用地主要为居住用地、商业用地、商务用地、公园绿地、中小学用地、交通枢纽用地，建设道路等级有城市主干路、城市次干路和城市支路，建成后满足片区交通功能需求，次干路及支路兼具服务功能。四条道路的修建将打通珠江源大道-麒麟湖大道、靖江路-永乐路道路网，为周边地块的发展提供完善的基础设施。综上，本项目建设与《曲靖市城市总体规划（2015-2030年）》中（七）综合交通规划的城市道路系统规划相关要求相符合。项目地理位置见附图1，项目与曲靖市城市总体规划图位置关系见附图2。 - 2、项目与《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》符合性 - （1）项目与《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》重要任务符合性分析 - 根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划的通知》（2022年5月1日，文号：曲政办发〔2022〕43号），重点任务（一）推进综合交通网络建设：进一步加大基础设施建设力度，优化完善综合交通网络体系，推动铁路网、公路网、航空网、水运网深度融合，构建高品质快速交通网、高效率普通干线网、广覆盖基础服务网，重点实施综合交通七大重点工程，全面提升高质量发展水平。专栏1城市快速干道“衔接贯通”工程，强化综合交通网络与城市快速交通有效衔接。 符合性分析：本拟建项目市政道路位于麒麟区南片区，共设置4条城市道路，其中水寨路东延线为城市主干路，连接珠江源大道与麒麟湖大道，是连接片区的重要城市主干路，以交通功能为主；益康路为次干路，连接云玉路与水寨路，以集散交通的功能为主，兼具服务功能；文笔路为次干路，连接云玉路与麒麟湖大道，以集散交通的功能为主，兼具服务功能；常青路南延线为支路，连接水寨路与永乐路，中间平交龙井路，是区域内重要的南北向道路，功能定位为与周边地块内部道路连接，解决局部地区交通，以服务功能为主。本项目建成后满足片区交通功能需求，次干路及支路兼具服务功能。四条道路的修建将打通珠江源大道-麒麟湖大道、靖江路-永乐路道路网，为周边地块的发展提供完善的基础设施。待本项目实施完成后，可与该片区相关道路形成片区基本完善的交通网络。综上，本项目与《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》的相关内容相符合。 - 项目与《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》环境影响及对策要求符合性分析 - 本项目与《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》环境影响及对策相符性分析见表1-2。 表1-2项目与《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》环境影响及对策相符性分析一览表 曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划环境影响及对策要求; 本项目情况; 符合性. 规划实施环境影响分析; 交通基础设施建设和运营会消 耗土地和大量物资资源，并可能会对局部生态环境产生影响。在规划实施期间，要严格控制好新增交通用地、能源消耗、新增二氧化碳（CO）排放等指标。; 本项目为曲靖市麒麟区美景金湖畔周边配套设施建设项目，项目建设与《曲靖市城市总体规划（2015-2030年）》中（七）综合交通规划的城市道路系统规划相关要求相符合；项目建设与《曲靖市沿江片区控制性详细规划》相关要求相符合；同时本项目已针对生态环境产生的影响，提出相应的防护对策及措施，有效减少生态环境影响。; 符合. 规划实施环境影响评价; 采取必要的工程和植物防护措施可有效控制水土流失，优化选线可以减少对生态环境的影响，制定适当的法规标准、安装必要的防护装置、改进运输装备技术水平可有效控制噪声污染和振动。; 已采取相应的工程防护措施及相关的植物防护措施，以减少水土流失；按照本项目提出的要求，安装相应的防护装置，以降低噪声污染及振动。; 符合. 生产废水、生活性污水经适当生化工艺处理后可达到各级排放标准的要求。; 本项目为市政道路，为非生产性企业，且未设置服务区，运营期无生产废水及生活污水产生及排放。; 符合. 预防和减缓环境不良影响的措施; 积极开展环境恢复和污染治理。积极采取措施，防止水土流失，做好地形、地貌、生态环境恢复和土地复垦工作。严格按照《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，合理设计项目线路走向和场站选址，严守生态环境的相关禁止性规定，尽量绕避环境敏感区，全面保护生态环境。; 本项目位于曲靖市建成区，不涉及环境敏感区，施工期及运营期已采取相应的水土流失防治措施，并设置绿化工程，恢复生态环境及土地复垦。; 符合. - 根据上表分析，本项目与《曲靖市“十四五”综合交通运输发展规划》提出的环境影响、预防和减缓环境不良影响措施要求相符合。 - 3、项目与《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性 - 根据《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2021-2035年）》及云南省人民政府关于《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（云政复〔2024〕15号，2024年3月29日），提出“构建安全韧性基础设施体系，构建现代化基础设施体系，完善城乡各类基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。强化与周边城市的交通联系，完善城区道路网系统，构建安全、高效、绿色的综合交通体系”。 - 本项目为市政道路，位于曲靖市麒麟区南片区，建成后满足片区交通功能需求，次干路及支路兼具服务功能。四条道路的修建将打通珠江源大道-麒麟湖大道、靖江路-永乐路道路网，为周边地块的发展提供完善的基础设施。待本项目实施完成后，可与该片区相关道路形成片区基本完善的交通网络。由此可知，本项目建设与《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2021-2035年）》及其批复内容相符合。 - 项目与《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2021-2035年）》位置关系图见附图3。 - 4、项目与《曲靖市沿江片区控制性详细规划》符合性 - 本项目建设于麒麟区沿江街道麒麟湖片区，项目共包含4条市政道路，分别为南侧道路（水寨路东延线）、西侧道路（益康路）、北侧道路（文笔路）、西南侧道路（常青路南延线），其中水寨路东延线为城市主干路，益康路及文笔路为城市次干路，常青路南延线为城市支路，根据《曲靖市沿江片区控制性详细规划》，本项目四条道路均位于曲靖中心城区Q13单元，水寨路为城市主干道，本段道路红线宽度42m，同时根据规划定位，曲靖市南片区规划以大型公共设施为主，将打造成集住宅、商务、购物、餐饮和休闲娱乐复合功能的城市商业副中心，本项目建设道路等级为城市主干路，建成后有效连接周边地块，解决南片区交通，以交通功能为主。 - 按照曲靖市沿江片区控制性详细规划中的道路功能定位，益康路、文笔路为城市次干道，道路宽度均为25m。与周边水寨路、云玉路、麒麟湖大道构成区域路网。益康路、文笔路是区域内重要的次干道，功能定位为以集散交通为主，兼具服务功能。 - 按照曲靖市沿江片区控制性详细规划中的道路功能定位，常青路为城市支路，麒麟湖北侧红线宽度25m，本段红线宽度24m。与周边水寨路、龙井路、永乐路构成区域路网。常青路是区域内重要的南北向道路，功能定位为与周边地块内部道路连接，解决局部地区交通，以服务功能为主。 - 综上，本项目建设4条市政道路与《曲靖市沿江片区控制性详细规划》相符合，项目与曲靖中心城区Q13单元控制性详细规划图位置关系见附图4。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | - 一、产业政策符合性分析 - 本项目为市政道路建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，市政道路建设项目属于鼓励类中“二十二、城镇基础设施1、城市公共交通：城市公共交通建设，城市道路及智能交通体系建设，城市交通管制系统技术开发及设备制造，城市轨道交通新线建设，既有停车设施改造，停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施建设，停车场配建电动车充换电设施”。 - 本项目于2024年4月1日进行投资项目备案，并取得曲靖市麒麟区发展和改革局审批的投资项目备案证，项目备案编号（项目代码）2404-530302-04-01-514171，项目建设符合国家产业政策。 二、与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析 - 根据《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市更新调整为优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，更新后，全市共划定91个环境管控单元。其中麒麟区保护单元共11个，包括3个优先保护单元，7个重点管控单元，1个一般管控单元。 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，2024年11月6日，建设单位向曲靖市生态环境局提交了项目与曲靖市“三线一单”位置关系查询申请，根据曲靖市生态环境局反馈数据，详见下表： 表1-3项目占用曲靖市麒麟区各管控单元数据一览表 类型; 单元名称; 单元编码; 分区管控区域; 重叠面积（m2）. 生态空间管控分区; 麒麟区一般管控区; YS5303023110001; 其他区域; 113360. 大气环境管控单元; 麒麟区大气环境受体敏感重点管控区; YS5303022340001; 大气环境受体敏感重点管控区; 113360. 环境管控单元; 麒麟区城区生活污染重点管控单元; ZH53030220005; 市区重点管控区; 113360. 水环境管控单元; 麒麟区中心城区控制单元; YS5303022220002; 水环境城镇生活污染重点管控区; 113360. 土壤管控单元; 麒麟区一般管控区; YS5303023410001; 其他区域; 113360. 备注：根据查询结果，本项目涉及4条市政道路均属于同一生态空间管控、大气环境管控、环境管控、水环境管控、土壤环境管控单元。. - 同时，本项目在云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，其中4条市政道路涉及环境管控单元均为麒麟区城区生活污染重点管控单元，编码为ZH53030220005，其查询结果见附件。 - 本项目与其管控要求对照分析如下表所示。 表1-4项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析 实施方案要求; 本项目; 符合性. 曲靖市生态管控总体要求. 空间布局约束; 2.严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。; 本项目为市政道路建设项目，为麒麟区美景金湖畔周边配套设施建设项目，属于鼓励类项目。; 符合. 5.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。; 本项目为市政道路建设项目，为非生产性项目，建设于曲靖市城区曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，不属于生态脆弱及环境敏感地区，故不属于《环境保护综合名录》（2021年版），“高污染、高环境风险”行业项目。; 符合. 污染物排放管控 污染物排放管控; 3.加大重点流域水污染防治，确保水质如期达标。南盘江龚家坝、北盘江旧营桥等断面汇水区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。到2025年，牛栏江、南盘江、北盘江流域内所有城镇区域内实现生活污水处理设施全覆盖、生活污水全处理。; 本项目为新建城市道路建设项目，配套建设污水管网；本项目建成后，区域生活污水经污水管进入生活污水处理厂处理。; 符合. 5.严格保护集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。; - 本项目为城市道路建设项目，建设于曲靖市城区曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，经调查本项目占地不涉及集中式饮用水水源保护区。; 符合. 6.全面开展城市（县城）排水管网排查整治，消除城市建成区管网空白，污水直排口，解决雨污分流、管网破损漏损、错接混接等问题。; - 本项目为市政道路建设项目，实行雨污分流，建设雨水工程及污水工程，其中4条城市道路均在道路沿线的雨水管双侧布置，在麒麟湖边益康路处建1座沉淀池，文笔路及益康路北段雨水经沉淀池沉淀后排入麒麟湖，其余排向中河；四条道路污水经拟建污水管道排入珠江源道路污水管，再通过珠江源大道污水管最终排入污水处理厂。; 符合. 11.严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。会泽县新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“减量替代”原则，替代比例不低于1.2:1；其他县（市、区）遵循“等量替代”原则。; - 本项目为城市道路建设项目，为非生产性项目，施工期废气污染物主要为颗粒物及机械尾气；项目投入运营后，产生的污染物主要为汽车尾气，不涉及重金属排放。; 符合. 12.到2025年，曲靖市重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降6%。; 符合. 环境风险防控; 1.以南盘江、北盘江、牛栏江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。; 营运管理部门编制有关本路段道路交通风险事故应急计划，配备必要的资金、人员和器材（包括通讯器材、防护器材和处理、处置器材），并对人员进行必要的培训和演练。设立警示标志，加强道路的安全设施设计，在道路拐角路段设置“谨慎驾驶”警示牌，提醒运输危险品的车辆司机注意安全和控制车速。在敏感路段设警示标志，提醒司机注意安全。对于梅雨季节等交通事故多发期，尤其要加强监控。; 符合. 6.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 符合. 资源 开发 效率 要求; 2.加强南盘江、北盘江、牛栏江等生态流量保障工程建设，合理安排闸坝下泄流量和泄洪时段，维护河湖基本生态用水需求，重点保障、生态敏感区生态流量。; 本项目为城市道路建设项目，水寨路终点东面2100m处为南盘江，不涉及生态流量保障工程。; 符合. 曲靖市（市、区）一般管控单元要求. 空间布局约束; 1.加强耕地和永久基本农田保护，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。 2.禁止新建、改扩建中小水电项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。; 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，位于曲靖市城区，本项目共包含4条市政道路，不属于耕地，亦不属于永久基本农田。; 符合. 污染物排放管控; 1.严禁污水灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》。 2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目为市政道路，为非生产性企业，且未设置服务区，无生产废水及生活污水产生及排放。本工程路面径流产生的雨水经线路两侧设置的雨水管道收集后，引至沿线雨水排放口排至麒麟湖及中河，由于路面径流雨水携带的污染物成分相对简单，且含量较低，与路面以外雨水混合得到一定的稀释后，对沿线区域地表水环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止使用国家规定的禁限用农药名录中的农药。 2.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。; 本项目为市政道路，为非生产性企业，营运管理部门编制有关本路段道路交通风险事故应急计划，配备必要的资金、人员和器材（包括通讯器材、防护器材和处理、处置器材），并对人员进行必要的培训和演练。设立警示标志，加强道路的安全设施设计，在道路拐角路段设置“谨慎驾驶”警示牌，提醒运输危险品的车辆司机注意安全和控制车速。在敏感路段设警示标志，提醒司机注意安全。对于梅雨季节等交通事故多发期，尤其要加强监控。; 符合. 资源开发效率要求; 1.优化能源结构，加强能源清洁利用。 2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。; 1.本项目为市政道路，为非生产性企业。 2.本项目为市政道路项目，为麒麟区沿江街道麒麟湖片区配套基础设施建设，土地利用效率较高。. 综上，本建设项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相关内容相符合。 - 三、与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析 - 根据2022年11月8日中共曲靖市委、曲靖市人民政府印发《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，本项目与实施方案符合性分析见下表。 表1-5项目与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析 《实施方案》要求中重要工作任务; 项目情况; 符合性. 加快推动绿色低碳发展; 加强生态环境分区管控。细化落实曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，加强“三线一单”成果应用。严格规划环评审查和项目环评准入。; 根据表1-3分析，本项目与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》及《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相关内容相符合。; 符合. 深入打好蓝天保卫战; 深入打好建筑工地扬尘污染防治攻坚战。全面推行绿色施工，严格执行施工工地“六个百分之百”工作要求，开展建筑工地施工扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等重要路段冲洗保洁力度。; 施工期运送土石方和建筑材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过槽帮上沿，车斗用毡布遮盖或者采用密闭车斗。运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，粉状材料（如水泥、石灰等）的运输应采用袋装运输，其他土料、砂料的运输车辆应加盖防尘布。; 符合. 改善区域大气和声环境质量。严格落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，解决群众关心的突出噪声问题。; 施工期在经过居民区域的路段施工时及施工道路距敏感点距离较近时，对距离施工现场较近敏感点抽样监测，视监测结果采取移动式或临时声屏障等防噪措施，确保周边敏感目标噪声值达标。; 符合. 深入打好碧水保卫战; 深入打好珠江流域（曲靖段）保护治理攻坚战。强化南盘江总磷超标治理，持续推进重金属行业企业排查整治。持续推进流域城镇租用住房污水处理设施及配套管网建设、支流沿线环境综合治理等污染治理工程。全面开展南盘江综合治理，编制《南盘江综合治理实施方案》并组织实施。; 本项目为市政道路建设项目，实行雨污分流，建设雨水工程及污水工程，其中4条城市道路均在道路沿线的雨水管双侧布置，在麒麟湖边益康路处建1座沉淀池，文笔路及益康路北段雨水经沉淀池沉淀后排入麒麟湖，其余排向中河；四条道路污水经拟建污水管道排入珠江源道路污水管，再通过珠江源大道污水管最终排入污水处理厂。; 符合. 深入打好净土保卫战; 加强建筑垃圾（弃土）运输、处置管理。建立健全建筑垃圾（弃土）管理制度体系，强化末端设施建设，确保建筑垃圾（弃土）得到规范化收集、运输、处置。; 施工期加强建筑垃圾（弃土）运输、处置管理。建立健全建筑垃圾（弃土）管理制度体系，强化末端设施建设，确保建筑垃圾（弃土）得到规范化收集、运输、处置。; 符合. 四、大气污染防治法及条例相关符合性 1、本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修改）相关内容符合性分析见下表。 表1-6本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》相关符合性分析一览表 《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 第六十九条建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。; 本项目已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。; 符合. 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。; 施工土方工程作业时，对施工区域进行喷淋降尘，运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台；建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；加强临时堆土场、临时表土堆场等临时施工用地的管理，临时堆土场、临时表土堆场应采取围挡、苫盖措施；工程渣土能回填的回填，表土用于绿化工程。; 符合. 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 施工期施工单位按要求，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 符合. 综上所述，项目与《《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》相关内容相符合。 2、本项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 根据2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过的《云南省大气污染防治条例》，本项目与该条例相关内容符合性分析见下表。 表1-7本项目与《云南省大气污染防治条例》相关符合性分析一览表 《云南省大气污染防治条例》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 第二十八条从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。; 施工单位施工土方工程作业时，对施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施；对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，加强临时堆土场、临时表土堆场等临时施工用地的管理，临时堆土场、临时表土堆场应采取覆盖措施防止烟尘污染；对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；施工车辆采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地；道路挖掘施工及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。同时建设单位对施工单位进行监管。; 符合. 第三十条城市规划区施工单位应当制定工地扬尘污染防治方案并遵守下列施工工地污染防治要求： （一）公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督； （二）在施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施； （三）对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他裸露场地应进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理； （四）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地； （五）道路挖掘施工应当及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。; （一）公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督； （二）在施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施； （三）对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他裸露场地应进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理； （四）施工车辆采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地； （五）道路挖掘施工及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。; 符合. 综上所述，项目与《云南省大气污染防治条例》相关内容相符合。 五、项目与生态环境保护“十四五”规划相关符合性 1、项目与云南省生态环境保护“十四五”规划符合性 根据《云南省生态环境保护“十四五”规划》（2022年4月）第六章加强协同控制，改善大气环境：推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分百”要求，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化公路交通、城市道路扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。全面加强绿化用地、废旧厂区、物流园、大型停车场扬尘治理。 本项目为市政道路建设项目，施工单位施工土方工程作业时，对施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施；对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，加强临时堆土场、临时表土堆场等临时施工用地的管理，临时堆土场、临时表土堆场应采取覆盖措施防止烟尘污染；对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；废弃渣土车采用硬质材料进行覆盖与全密闭运输，且运输车辆进出施工现场采取车辆冲洗池冲洗；施工车辆进出施工现场采取车辆轮胎冲洗池冲洗除尘措施后方可驶出工地；道路挖掘施工及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。本项目施工期采取上述措施，能有效管控施工扬尘，减少施工扬尘对环境影响。 - 2、项目与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》规划符合性 根据曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》（曲政办发〔2022〕24号），第四章统筹协同治理，持续改善生态环境质量，第二节坚持源头防控，提升空气环境质量：推进交通道路扬尘精细化管控。全面加强城市道路、公路交通扬尘管控。重点区域道路等线性工程进行分段施工。推进城区道路低尘机械化湿式清扫作业，实现中心城区机械化清扫全覆盖，加大城市出入口、城乡接合部等重要路段冲洗保洁力度，对渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化公路交通、城市道路扬尘治理。 本项目为市政道路建设项目，施工单位施工土方工程作业时，对施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施；对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，加强临时堆土场、临时表土堆场等临时施工用地的管理，临时堆土场、临时表土堆场应采取覆盖措施防止烟尘污染；对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；废弃渣土车采用硬质材料进行覆盖与全密闭运输，且运输车辆进出施工现场采取车辆冲洗池冲洗；施工车辆进出施工现场采取车辆轮胎冲洗池冲洗除尘措施后方可驶出工地；道路挖掘施工及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。本项目施工期采取上述措施，能有效管控施工扬尘，减少施工扬尘对环境影响。 六、项目与《曲靖市建设工程施工现场管理条例》符合性 《曲靖市建设工程施工现场管理条例》于2018年4月27日曲靖市第五届人大常委会第三次会议通过，2018年5月30日云南省第十三届人大常委会第三次会议批准，共六章四十条，自2018年8月1日起施行，本项目与《曲靖市建设工程施工现场管理条例》相关要求符合性分析见表1-7。 表1-7本项目与《曲靖市建设工程施工现场管理条例》相关符合性分析一览表 《曲靖市建设工程施工现场管理条例》相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 第八条投资额在100万元以上或者建筑面积在1000平方米以上的建筑工程，建设单位应当依法申请领取施工许可证，未取得施工许可证的不得开工建设。; 本项目为市政道路建设项目，建设单位依法申领施工许可证后，开工建设。; 符合. 第二十条施工现场主要出入口应当标有施工企业名称或者企业标志，设置规划许可、施工许可、工程概况、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工和环境保护、扬尘污染防治、应急救援、施工现场总平面图等公示牌。; 施工前，在施工现场水寨路起点处设置有施工企业名称或企业标志，并设置规划许可、施工许可、工程概况、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工和环境保护、扬尘污染防治、应急救援、施工现场总平面图等公示牌。; 符合. 第二十一条施工单位应当采取有效措施改善施工现场环境卫生，防治大气、水、噪声、固体废物、光污染，并建立相应的管理和检查制度。; 建设单位委托施工单位施工，并由施工单位根据建设单位提供的设计资料、环评资料等采取有效措施改善施工现场环境卫生，防治大气、水、噪声、固体废物、光污染，并建立相应的管理及检查制度。; 符合. 第二十二条施工现场应当符合以下规定： （一）施工现场应当封闭施工，施工区、加工区、办公区、生活区划分清晰，并采取相应的隔离措施； （二）施工现场办公、宿舍、食堂、厕所、娱乐等临时用房应当符合安全、环保、卫生、消防等有关规定； （三）施工现场应当根据工程地点、规模、施工周期和城市文化特点，设置与周边环境相协调的实体围挡和工地大门；城市建成区主要路段及其他涉及市容景观、旅游景点路段的工地围挡高度不得低于2.5米，一般路段围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆载，围挡应当做到安全、整洁、美观； （四）市政基础设施工程、临时维修工程应当封闭施工，围挡高度不得低于1.8米，周边应当设置夜间反光安全警示标志。距离交通路口20米范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8米以上部分应当采用通透性围挡，并应当采取交通疏导和警示措施； （五）施工现场的钢筋、构件、模板等应当按照品种分规格堆放整齐； （六）施工现场的主要道路应当进行硬化处理； （七）施工现场出口应当设置车辆冲洗设施，保持驶出车辆清洁。; 施工现场采取以下措施： - （一）本项目为市政道路工程施工，未设置施工营地，施工现场采取封闭施工，在水寨路东延线起点处设置项目指挥部，办公区、施工区划分清晰，并采取相应的隔离措施； - （二）本项目未设置施工营地，仅在水寨路东延线起点处设置项目指挥部作为临时办公用房，其临时办公用房符合安全、环保、卫生、消防等有关规定；（三）本项目为市政道路建设，施工期分别在拟建四条道路两侧设置高度为2.2米硬质绿色围挡，且在围挡内侧1米范围内不得堆载，同时围挡应确保安全、整洁、美观； （四）本项目为市政道路建设，施工期分别在拟建四条道路两侧设置高度为2米硬质绿色围挡，并在周边设置夜间反光安全警示标志。 （五）施工现场的钢筋、构件、模板等按照品种分规格堆放整齐； （六）根据调查，现阶段水寨路东延线起点处已进行硬化处理，本项目施工期将该道路作为施工现场进出的主要道路。 （七）水寨路东延线起点处设置1座车辆及车辆轮胎清洗池，保持驶出车辆清洁。; 符合. 第二十三条施工现场大气污染防治应当符合以下规定： （一）施工现场应当采用隔离、洒水等措施，防止扬尘； （二）土方和物料应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当覆盖、固化或者绿化； （三）水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料应当密闭存放或者采取覆盖等措施； （四）建筑物内施工垃圾的清运，应当采用相应容器或者管道运输，不得凌空抛掷； （五）严禁焚烧各类废弃物； （六）不得违反法律法规对大气污染防治的其他规定。; 施工现场采取以下大气污染防治措施： - （一）本项目为市政道路建设，施工期分别在拟建四条道路两侧设置高度为2米硬质绿色围挡，并对施工现场采取洒水降尘等措施； - （二）对施工现场的土方和物料集中堆放，施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，加强临时堆土场、临时表土堆场等临时施工用地的管理，临时堆土场、临时表土堆场应采取覆盖措施防止烟尘污染；（三）本项目使用商品混凝土，不设置现场混凝土搅拌，使用水量水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料采取覆盖等措施； - （四）施工现场施工垃圾集中堆存，采用硬质材料进行覆盖与全密闭运输； - （五）严禁在施工现场焚烧各类废弃物； （六）严格遵守各项大气污染防治法律法规的其他规定。; 符合. 第二十四条施工现场水污染防治应当符合以下规定： （一）施工现场污水经过处理后排入市政管网或者非市政管网均应达到国家有关排放标准； （二）施工现场应当设置水冲式或者移动式厕所，厕所地面硬化，化粪池应当做防渗处理； （三）不得违反法律法规对水污染防治的其他规定。; 施工现场采取以下水污染防治措施： - 本项目未设置施工营地，施工期施工人员依托租用周边民房，产生的生活污水依托租用房周边配套的生活污水管网收集进入所在地配套的市政污水管网，最终进入相应污水处理厂处理。 - （二）施工现场设置移动式厕所，其厕所地面进行硬化处理，配套的化粪池进行防渗处理；（三）严格遵守各项水污染防治法律法规的其他规定。; 符合. 第二十五条施工现场噪声污染防治应当符合以下规定： （一）按照建筑施工场界环境噪声排放标准的要求，采取相应的降噪措施； （二）在城市建成区和医院、学校、科研单位、公共场所、住宅及周边区域，不得在晚10点至晨6点之间进行产生环境噪声污染的建筑、装修和加工活动。因特殊需要必须连续作业的，应当经环境保护行政主管部门批准，并尽可能采取措施降低噪声污染； （三）中考、高考等重大社会活动期间的施工现场管理，依照《云南省曲靖城市管理条例》规定执行； （四）不得违反法律法规对噪声污染防治的其他规定。; 施工现场采取以下噪声污染防治措施： （一）本项目为市政道路工程，施工期合理安排施工时间，施工机械尽可能远离噪声敏感保护目标；在人口密集地段，采用低噪声施工机械；合理安排施工时间等措施，确保施工场界环境噪声排放标准的要求； （二）本项目建设于曲靖市建成区，不得在晚10点至晨6点之间进行产生环境噪声污染的建筑，因特殊需要必须连续作业的，应当经环境保护行政主管部门批准，并尽可能采取措施降低噪声污染； （三）中考、高考等重大社会活动期间的施工现场管理，依照《云南省曲靖城市管理条例》规定执行； （四）严格遵守各项水污染防治法律法规的其他规定。; 符合. 第二十六条施工现场固体废物污染防治应当符合以下规定： （一）土方、渣土和建筑垃圾运输应当使用符合要求的密闭式运输车辆或者采取覆盖措施，不得遗撒、滴漏，不得偷倒乱倒渣土、建筑垃圾； （二）存放的油料、化学溶剂等物品应当设有专门的库房，地面进行防渗漏处理； （三）废弃的油料、化学溶剂等物品应当交由有资质的单位集中处理，并建立相应台账，严禁随意倾倒和填埋； （四）施工现场应当设置封闭式垃圾容器或者分类垃圾箱，生活垃圾及时清运出场； （五）不得违反法律法规对固体废物污染防治的其他规定。; 施工现场采取以下固体废物污染防治： （一）土方、渣土和建筑垃圾集中堆存于施工现场指定地点，运输使用符合要求的密闭式运输车辆或者采取覆盖措施，不得遗撒、滴漏；渣土及建筑垃圾运输至曲靖市指定地点，不得偷倒乱倒； （二）根据本项目初步设计资料，本项目设有专门库房存放柴油，并对库房地面进行防渗漏处理；不涉及化学溶剂等物品； （三）本项目无废弃的油料产生，不涉及化学溶剂等物品；若在后期施工过程中涉及废油料、 化学溶剂等物品应当交由有资质的单位集中处理，并建立相应台账，严禁随意倾倒和填埋； （四）施工现场设置封闭式垃圾容器或者分类垃圾箱，生活垃圾及时清运出场； （五）严格遵守各项固体废物污染防治法律法规的其他规定。; 符合. 第二十七条施工现场应当对强光作业和照明灯具采取遮挡措施，减少对周边居民和环境的影响。; 施工现场对强光作业和照明灯具采取遮挡措施，建设对周边居民、环境及鸟类造成影响。; 符合. 第三十一条施工现场用电应当符合国家施工现场临时用电安全技术规范要求，保障施工现场用电安全，防止触电和电气火灾事故发生。; 施工现场用电必须符合国家施工现场临时用电安全技术规范要求，保障施工现场用电安全，防止触电和电气火灾事故发生。; 符合. 根据上表分析，本项目与《曲靖市建设工程施工现场管理条例》相关要求相符合。 - 七、项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性 根据中华人民共和国生态环境部、发展改革委、交通运输部等关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号），本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析见表1-8。 表1-8本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相关符合性分析一览表 “十四五”噪声污染防治行动计划相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 三、严格噪声源头管理，控制污染新增. - 统筹噪声源管控 - 严格落实噪声污染防治要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目设置的噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 五、强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理. - 加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理。; - 噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理，进出场运输车辆禁止鸣笛，限速行驶，并加强运输车辆保养、检修，确保车辆运行良好。; 符合. - 推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。; 本项目建设于曲靖市建成区，不得在晚10点至晨6点之间进行产生环境噪声污染的建筑，因特殊需要必须连续作业的，应当向环境保护行政主管部门申报，经环境保护行政主管部门批准，依法进行公示公告，并尽可能采取措施降低噪声污染；; 符合. 根据上表分析，本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相关要求相符合。 八、项目选址合理性 本拟建项目市政道路位于麒麟区南片区，共设置4条城市道路，与《曲靖市城市总体规划（2015-2030年）》及《曲靖市沿江片区控制性详细规划》用地及规划相符合，与周边区域的功能定位相协调，不与现有的或规划中的其他重要设施或区域功能产生冲突。 本项目位于曲靖市建成区，用地不涉及生态敏感区，如自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等。同时，本项目建设对周边植被破坏、水土流失影响较小；施工期及运营期对大气环境、声环境影响可接受；施工期对中河及麒麟湖水环境影响可控；运营期对可能存在的环境风险影响可控。 本项目为市政道路，位于曲靖市麒麟区南片区，建成后满足片区交通功能需求，次干路及支路兼具服务功能。四条道路的修建将打通珠江源大道-麒麟湖大道、靖江路-永乐路道路网，为周边地块的发展提供完善的基础设施。待本项目实施完成后，可与该片区相关道路形成片区基本完善的交通网络。 综上，本项目选址合理。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1、行政区位置 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，项目共包含四条市政道路，分别为南侧道路（水寨路东延线）、西侧道路（益康路）、北侧道路（文笔路）西南侧道路（常青路南延线）。水寨路东延线西起珠江源大道，东止麒麟湖大道，呈东西走向；益康路北起云玉路，南止水寨路东延线，呈南北走向；文笔路西起益康路，东止麒麟湖大道，呈东西走向；常青路南延线北起水寨路东延线，南止永乐路，呈南北走向。 2、流域位置 麒麟区境内主要河流有纵贯南北的南盘江，为珠江上游，境内流长56.7km；东部的龙潭河和转长河，境内流长分别为28.4km、31km；西部的白石江和潇湘江，境内流长分别为31km、46.7km。均属于珠江水系。本项目为市政道路建设项目，位于麒麟区南片区，雨水汇入河流为常青路南延长线东面110m处为中河，水寨路终点东面2100m处为南盘江。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 1、项目由来 按照《曲靖市城市总体规划（2015-2030）》以麒沾马一体化为核心，城乡特色为引导，地域文化为灵魂，做强曲靖中心城市，建设珠江源山水园林城市。到2020年，130万人，2030年为172万人，中心城市建设用地规模2020年为139平方公里，2030年为183平方公里。人口的增加，城市规模的扩大，需要相适应的城市交通满足出行需要。根据规划定位，曲靖市南片区规划以大型公共设施为主，将打造成集住宅、商务、购物、餐饮和休闲娱乐复合功能的城市商业副中心，为此建设单位提出在曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区建设本项目。本项目共4条市政道路，道路等级有城市主干路、城市次干路和城市支路，建成促进交通基础设施建设，优化辖区空间，落实城市总体规划，完善片区规划路网结构并加快辖区建设的重要基础设施。 根据现行《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正版）》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施）的要求，本项目需进行环境影响评价。为此，建设单位委托我公司（云南舫舶环境工程有限公司）进行环境影响评价。 根据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行），本项目城市道路，为新建项目，共设置4条城市道路，水寨路东延线为城市主干路，益康路及文笔路为城市次干路，常青路南延线为城市支路，属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“131、城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”，需编制环境影响报告表。分类管理情况判定见表2-1。 表2-1本项目涉及行业类别分类管理情况一览表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况. 五十二、交通运输业、管道运输业. 131、城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）; /; 新建快速路、主干路；城市桥 梁、隧道; 其他; 本项目为新建4条市政道路，包括主干路、次干路及支路，因此本项目需编制环境影响报告表。. 根据本项目投资备案证，本项目配套建设四条道路，建设内容：南侧道路（水寨路东延线），全长1241.911m，宽度42m；西南侧道路（常青路南延线），全长946.688m，宽度24m；西侧道路（益康路），全长887.128m，宽度25m；北侧道路（文笔路），全长280.027m，宽度25m，均包含道路工程、绿化、亮化等附属设施建设。根据本项目《初步设计》，配套建设四条道路，除文笔路全长及宽度未发生调整，其余3条道路全长均有较小调整，调整后南侧道路（水寨路东延线），全长1242.279m，宽度42m；西南侧道路（常青路南延线），全长946.697m，宽度24m；西侧道路（益康路），全长885.111m，宽度25m；北侧道路（文笔路），其中调整后水寨路东延线设1座桥梁，水寨路东延线、益康路、文笔路均设有燃气工程，四条道路均包含道路工程、给水、排水、绿化、交通、电气等附属设施建设。 本次环境评价内容以《初步设计》进行评价。 2、项目概况 （1）项目名称：曲靖市麒麟区美景金湖畔周边配套设施建设项目。 （2）建设单位：曲靖市麒麟区土地开发投资有限责任公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区。 （5）项目投资：19378万元，其中环保投资1592万元，环保投资占总投资8.22%。 （6）建设内容：四条市政道路，南侧道路（水寨路东延线）、西南侧道路（常青路南延线）、北侧道路（文笔路）、西侧道路（益康路）。水寨路东延线设1座桥梁，水寨路东延线、益康路、文笔路均设有燃气工程，四条道路均包含道路工程、给水、排水、绿化、交通、电气等附属设施建设，四条道路均不设隧道工程、不设服务区。 （7）道路等级：共设置4条城市道路，水寨路东延线为城市主干路，益康路及文笔路为城市次干路，常青路南延线为城市支路。 （8）项目用地：项目用地总规模11.336hm2，土地利用现状情况为农用地9.1591hm2（耕地5.9355hm2：不涉及基本农田，其他林地0.0390hm2，其他草地1.3509hm2，其他农用地1.8337hm2），建设用地2.1631hm2，未利用地0.0138hm2。项目不涉及围填海。项目土地利用现状图见附图5。 （9）设计车速：南侧道路（水寨路东延线）设计时速50km/h，西侧道路（益康路）及北侧道路（文笔路）设计时速40km/h；西南侧道路（常青路南延线）设计时速30km/h。 （10）城市路面类型：沥青混凝土路面。 （11）路面设计使用年限：南侧道路（水寨路东延线）20年、西侧道路（益康路）及北侧道路（文笔路）15年、西南侧道路（常青路南延线）10年。 （12）宽度：道路双向行驶的有效通行宽度不应小于3.0m；人行横道有效通行宽度不应小于1.5m；非机动车道单向行驶的有效通行宽度不应小于1.5m。 （13）规划路网呈主干分支式，道路衔接顺畅便捷，道路均为平交。 3、项目组成及规模 本项目为市政道路工程，包括主体工程、辅助工程、环保工程及临时工程，其中主体工程主要为道路工程，辅助工程主要为配套建设防护工程、人行道、给水管、污水管、边沟、燃气管、通信管、电力管等，环保工程主要为绿化以及噪声、废气、废水、固体废物防治设施。项目组成内容见表2-2。 表2-2项目主要工程数量一览表 工程内容; 建设内容. 主体工程; 南侧道路-水寨路东延线：道路起点珠江源大道，终点为麒麟湖大道，道路线形为一条直线，东西走向，道路全长1242.279m，红线宽度42m。道路等级为城市主干路，设计速度50km/h，双向六车道，每个车道单车道宽度为3.0m，非机动车道3.75m，人行道4.75m，全线共设置3组4个港湾式公交停靠站。沥青混凝土路面，抗震设防起点7度，路面设计标准轴载BZZ-100kN，平曲线一般最小半径130m，缓和曲线最小长度45m，竖曲线最小长度100m，最大纵坡5.5%，最小坡长130m。水寨路东延线是连接片区的重要城市主干路，以交通功能为主，在水寨路东延线南侧平交于西南侧常青路南延线。. 西侧道路-益康路：起点接云玉路，终点接水寨路，中间平交规划12m道路及文笔路。道路线形为一条直线，南北走向，道路全长885.111m，红线宽度25m。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h，双向4车道每个车道单车道宽度为3.25m，非机动车道2.0m，人行道3.5m。全线设置2组3个直通式公交站。沥青混凝土路面，抗震设防起点7度，路面设计标准轴载BZZ-100kN，平曲线一般最小半径110m，缓和曲线最小长度35m，竖曲线最小长度90m，最大纵坡6%，最小坡长110m。益康路是连接周边路网，以集散交通的功能为主，兼具服务功能。. 北侧道路-文笔路：起点接云玉路，终点接麒麟湖大道，道路线形为直线，东西走向，道路全长280.027m，红线宽度25m。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h，双向4车道每个车道单车道宽度为3.25m，非机动车道2.0m，人行道3.5m。全线设置道路设置一组2个港湾式公交站。沥青混凝土路面，抗震设防起点7度，路面设计标准轴载BZZ-100kN，平曲线一般最小半径110m，缓和曲线最小长度35m，竖曲线最小长度90m，最大纵坡6%，最小坡长110m。益康路是连接周边路网，以集散交通的功能为主，兼具服务功能。. 西南侧道路-常青路南延线：起点接水寨路，终点接永乐路，中间平交龙井路，南北走向。道路线形为一条直线，南北走向，道路全长948.697m，红线宽度24m，道路等级为支路，设计车速30km/h，双向4车道每个车道单车道宽度为3.25m，人行道4.0m。沥青混凝土路面，抗震设防起点7度，路面设计标准轴载BZZ-100kN，平曲线一般最小半径80m，缓和曲线最小长度25m，竖曲线最小长度60m，最大纵坡7%，最小坡长85m。常青路南延线是区域内重要的南北向道路，功能定位为与周边地块内部道路连接，解决局部地区交通，以服务功能为主。. 桥梁工程：为解决麒麟湖泄洪和正常排水在南侧道路-水寨路东延线设置1座桥梁，本桥起止里程K0+231.109～K0+264.109，桥长33m，跨径布置：1×25m，道路桩号K0+247.609上跨中河。本桥平面位于直线上，桥梁分左右幅，单幅桥全宽21m，桥面横坡为单向1.5%。本桥上部结构采用25m预应力混凝土（后张）小箱梁，按部分预应力混凝土A类构件设计，全桥共一跨，下部结构桥台采用桩柱式桥台，基础均为钻孔灌注桩基础。桥下河道泄洪流量通过计算为35m3/s，设计洪水位1856.7，设计洪水频率：1/50。. 辅助工程; 配套建设防护工程、人行道、给水管、污水管、边沟、燃气管、通信管、电力管、垃圾桶等。益康路、文笔路、常青路南延线给水管单侧布置，水寨路东延线给水管双侧布置；其余强弱电及燃气管线均单侧布置在人行道下。. 给水工程：四条道路为非供水主干管，仅作为周边住宅和商户等的生活用水，兼顾消防用水，其中水寨路东延线道路南北两侧人行道下布设给水管，管径为DN250；益康路、文笔路、常青路南延线单侧布置在人行道下，管径DN200和DN250设计，同时兼顾消防用水。距同侧道路路缘石3-3.5m位置处。本次设计给水管材采用K9级球墨铸铁管，工作压力为1.0MPa，水寨路东侧为珠江源大道，与现状DN600给水管连接；益康路北侧为云玉路，与现状DN300给水管连接；与常青路相交的龙井路的现状DN300给水管连接。同时给水附属设施设置给水阀门、室外消火栓、排气阀、排泥阀。. 雨水工程：该四条道路紧邻麒麟湖，根据曲靖市城市总规，麒麟湖为永久保留的城市防洪及景观河道，雨水根据地形标高排入麒麟湖及麒麟湖泄洪通道，根据本项目《初步设计》道路沿线雨水分五个片区就近排入麒麟湖、麒麟湖泄洪通道水寨路下游雨水管和云玉路雨水管。本项目总汇水面积约为74.44hm2，其中①益康路（文笔路～云玉路），雨水由南向北排入云玉路雨水管，设计管径DN600~DN1000，该段汇水面积约13.37hm2。②文笔路（麒麟湖大道～益康路），雨水由东向西排，益康路（水寨路～文笔路），雨水南向北排，两段雨水汇在一起后经格栅沉淀排入麒麟湖。设计管径DN600～DN1000，该段汇水面积约12.69hm2。③水寨路（益康路～麒麟湖大道），雨水自西向东排入水寨路下游雨水管。设计管径DN600，该段汇水面积约6.61hm2。④水寨路（益康路～珠江源大道），雨水由东西两端向最低点麒麟湖泄洪通道排放，常青路（龙井路～水寨路），雨水自南向北排入水寨路雨水管，经水寨路雨水管转输后排入麒麟湖泄洪通道。自西向东排入水寨路下游雨水管。设计管径DN600～DN1000，该段汇水面积约33.41hm2。⑤常青路（龙井路～永乐路），雨水自北向南排入永乐路雨水管，经永乐路雨水管转输后排入麒麟湖泄洪通道。设计管径DN800，该段汇水面积约8.36hm2。其中水寨路东延线共设雨水检查井54座、雨水沉泥井32座，且在道路低洼处设置双篦式雨水口84座（路面上的雨水经过雨水口流入排水管渠）；益康路共设雨水检查井32座、雨水沉泥井14座，双篦式雨水口35座；文笔路共设雨水检查井10座、雨水沉泥井4座，双篦式雨水口12座；常青路南延线共设雨水检查井23座、雨水沉泥井16座，双篦式雨水口33座。雨水汇水面积及雨水走向示意图见附图10。. 污水工程：四条路污水管均双侧布置，管径DN500～DN800。文笔路污水自东向西排入益康路污水管；益康路污水分两段排放，文笔路以北自南向北排入云玉路污水管，以南自北向南排入水寨路污水管；水寨路污水自东向西排放，由麒麟湖泄洪通道分为两段，麒麟湖泄洪通道以西接入珠江源大道污水管，以东接入常青路污水管道；常青路污水分两段排放，龙井路以北自北向南排入龙井路污水管，以南自北向南排入待建永乐路污水管。四条道路污水经拟建污水管道排入珠江源道路污水管，再通过珠江源大道污水管最终排入污水处理厂，污水纳污面积74.44hm2。污水工程附属设施包括检查井、跌水井、雨水口、检查井井盖及井座和防盗防跌落措施。其中水寨路东延线共设污水检查井108座、无污水沉泥井；益康路共设污水检查井44座、无污水沉泥井；文笔路共设污水检查井16座，无污水沉泥井； 常青路南延线共设污水检查井26座、污水沉泥井7座。污水汇水面积及污水走向示意图见附图11。. 照明工程：路灯采用双臂LED光源路灯，双排对称布置于道路两侧人行道。水寨路东延线灯杆高12+7m，益康路、文笔路、常青路南延线灯杆高10+7m，悬臂长度为车行道侧2.0m，人行道侧1.5m；灯杆布置理论间距均为30m。. 电力、电信工程：电信运营单位管线为12孔管的埋地式通信电缆用套管，分三层排列（3×4），沿道路人行道敷设，道路交叉口处设置过路管，其余路段每隔150～200m单独设置过路管道，过路采用C30混凝土包封处理。电力需求为普通电力通道，沿道路人行道敷设，根据地块需求设置过路管。. 燃气工程规划：根据本项目《初步设计》，水寨路东延线、益康路、文笔路均设有燃气工程，均位于人行道下，均采用DN160燃气专用管道，其中水寨路东延线燃气管道长1242.279m，益康路燃气管道长885.111m，文笔路燃气管道长280.027m。. 环保工程; 水环境; 及时清扫路面；加强道路排水设施的管理，维持经常性的巡查和维护。本项目建成后，道路沿线雨污分流，雨水及初期雨水分别在水寨路东延线设雨水沉泥井32座、益康路设雨水沉泥井14座、文笔路设雨水沉泥井4座，常青路南延线设雨水沉泥井16座，四条道路初期雨水经雨水沉泥井沉淀处理后经雨水口排入雨水管道，最终排入麒麟湖及麒麟湖泄洪道；污水经污水管道收集接至周边现有市政污水管网，最终进入污水处理厂。. 大气环境; 加强道路管理及路面养护，及时清扫路面等。. 声环境; 加强交通管理及路面养护，严格执行限速和禁止超载等交通管制， 路线设置交通警示标志；预留远期噪声防治资金，及时增补和完善防治噪声污染措施。. 固体废物; 四条道路两侧，按设计设置分类生活垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾中转站，集中处置；并加强道路管理。. 生态环境; 施工场地设截排水沟，施工临时表土堆场、临时堆土场等采取篷布 覆盖；施工结束后及时对临时占地进行恢复，边坡及时进行绿化。 绿化工程：水寨路东延线行道树采用银杏，间距6m，中央绿化带以球花石楠为主，间距5m，适当点缀紫薇。在路口处停止线前10m左右不设置乔木，保证交叉口视距要求，公交站及渠化段附近，适当调整种植位置。益康路：行道树以球花石楠为主，适当点缀云南樱花。文笔路：行道树以球花石楠为主，适当点缀银杏。常青路南延线：行道树为球花石楠。其中，水寨路东延线绿地率14.3%，益康路道路绿地率12%，文笔路绿地率12%，常青路南延线绿地率12.5%。. 环境风险防范措施; 水寨路东延线桥梁两端均设置防撞护栏、减速带、限速警示标志；桥梁设置危险化学品禁行标识牌。. 临时工程; 施工现场; 设置1个施工场地，位于水寨路东延线，占地面积约300m2，用于临时堆放建筑材料及施工机械等。. 指挥部; 未设置施工场地，施工现场采取封闭施工，在水寨路东延线起点处设置项目指挥部，占地面积约为120m2，简易用房。. 建筑垃圾集中堆放点; 设置1个建筑垃圾集中堆放点，位于水寨路东延线，占地面积约200m2，用于临时堆放建筑垃圾。. 临时表土 堆场; 布设临时表土堆场1处，占地面积200m2，用于剥离表土临时堆放；临时表土并采取围挡和苫盖措施。. 临时堆土场; 项目拟设置1个临时堆土场，占地面积200m2，用于临时堆放土方，并采取围挡和苫盖措施；临时堆土场设置于水寨路东延线北侧空地处。. 4、建设规模及主要工程参数 本项目共包括4条市政道路，建设规模及主要工程参数见表2-3。 表2-3本项目建设规模及主要工程参数一览表 序号; 项目名称; 单位; 南侧道路-水寨路东延线; 西侧道路-益康路; 北侧道路-文笔路; 西南侧道路-常青路南延线. 1; 道路等级; /; 城市主干路; 城市次干路; 城市次干路; 城市支路. 2; 设计车速; km/h; 50; 40; 40; 30. 3; 地震设防; 度; 基本烈度七度抗震. 4; 路面类型; /; 沥青混凝土路面. 5; 设计使用年限; 年; 20; 15; 15; 10. 6; 路面宽度; m; 1242.279; 886.111; 280.027; 948.697. 7; 路面宽度; m; 42; 25; 25; 24. 7.1; 人行道; m; 4.75+4.75; 3.5+3.5; 3.5+3.5; 4+4. 7.2; 非机动车道; m; 3.75+3.75; 2.25+2.25; 2.25+2.25; /. 7.3; 机动车道; m; 10.5+10.5; 6.75+6.75; 6.75+6.75; 8+8. 7.4; 中央绿化; m; 4; /; /; /. 8; 雨水重现期; 年; 3. 9; 路面纵坡度; 数量; 个; 5; 3; 1; 2. 最大坡度; %; 0.628; 0.979; 0.336; 0.362. 最小坡度; %; 0.3; 0.301; 0.338. 10; 横坡; 单向横坡; %; 1.5; 1.2; 1.5; 1.5. 人行道; %; 2; 2; 2; 2. 11; 道路绿地率; %; 14.3; 12; 12; 12.5. - 5、交通量预测 （1）预测年限确定 根据《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）以及《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）的规定，主干路设计年限为20年，次干路为15年，支路为10～15年，本项目包含4条城市道路，其中道路水寨路东延线为城市主干路，设计年限20年，益康路、文笔路为城市次干路，设计年限15年，常青路南延线为城市支路，设计年限为10年。本项目拟计划2026年底建成，2027年初通车，因此项目以2027年为基准年，预测特征年分别选取运营后的第1年、第5年、第10年、第15年（南侧道路-水寨路东延线、西侧道路-益康路、北侧道路-文笔路）、第20年（仅水寨）。 （2）交通量预测 - ①机动车交通量 - 根据《曲靖市麒麟区美景金湖畔周边配套设施建设项目可行性研究报告》（云南煜科建筑工程设计有限公司，2024年7月），项目机动车交通量预测具体详见下表。 - 表2-4特征年高峰小时交通量预测一览表（pcu/h） 序号; 年份; 南侧道路-水寨路东延线; 西侧道路-益康路; 北侧道路-文笔路; 西南侧道路-常青路南延线. 1; 2027年; 1800; 765; 705; 735. 2; 2032年; 2260; 1310; 1270; 1280. 3; 2037年; 2600; 1730; 1590; 1690. 4; 2042年; 2850; 1800; 1730; /. 5; 2047年; 2900; /; /; /. 根据项目初步设计方案交通量预测及项目所在地路网交通状态特点，项目所属区域不涉及汽车列车；结合车辆折算系数，因此本项目4条城市道路规划特征出行车型仅考虑小型车、中型车、大型车；各车型构成比为小型车：中型车：大型车=0.62:0.30:0.08。本项目昼间交通量占日交通量的90.0%，夜间交通量占日交通量的10.0%，昼间为6:00~22:00共16个小时，夜间为22:00～次日6:00共8个小时。本项目车型比例及昼夜比例情况见下表。 表2-5车型比及昼夜比例预测结果 路段; 车型比（％）; 昼夜比（%）. 小型车; 中型车; 大型车; 昼间; 夜间. 全段平均; 62; 30; 8; 80; 20. - 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“附录B典型行业噪声预测模型B.2.1.1车型分类及交通量折算”的相关内容，项目车型分类标准见下表。 - 表2-6车型分类标准 车辆分类; 折算系数 选取; 车型划分标准. 小型车（S）; 1.0; 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车. 中型车（M）; 1.5; 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车. 大型车（L）; 2.5; 7t＜载质量≤20t货车. - 根据以上数据，项目交通量及车辆车型分布计算结果见下表。 表2-7项目特征年交通量预测结果一览表（单位：辆/h） 年份; 车型; 水寨路东延线; 益康路; 文笔路; 常青路南延线. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2027年; 小型车; 893; 223; 379; 95; 350; 87; 365; 91. 中型车; 288; 72; 122; 31; 113; 28; 118; 29. 大型车; 46; 12; 20; 4; 18; 5; 19; 5. 2032年; 小型车; 1121; 280; 650; 162; 630; 157; 635; 159. 中型车; 362; 90; 210; 52; 203; 51; 205; 51. 大型车; 58; 14; 34; 8; 33; 8; 33; 8. 2037年; 小型车; 1290; 322; 858; 215; 789; 197; 838; 210. 中型车; 416; 104; 277; 69; 254; 64; 270; 68. 大型车; 67; 17; 44; 11; 41; 10; 43; 11. 2042年; 小型车; 1414; 353; 893; 223; 858; 215; /; /. 中型车; 456; 114; 288; 72; 277; 69; /; /. 大型车; 73; 18; 46; 12; 44; 11; /; /. 2047年; 小型车; 1438; 360; /; /; /; /; /; /. 中型车; 464; 116; /; /; /; /; /; /. 大型车; 74; 19; /; /; /; /; /; /. - 6、工程设计方案 （1）道路工程 ①道路横断面设计 水寨路东延线道路横断面从左向右布置形式为：4.75m（左幅人行道）+3.75m（左幅非机动车道）+10.5m（左幅机动车道）+4m（中央绿化带）10.5m（右幅机动车道）+3.75m（右幅非机动车道）+4.75m（右幅人行道）=42m，车道路拱横坡采用1.5％单向横坡，人行道2％单向坡，道路绿地率16.7%。 图2-1水寨路东延线道路横断面布置示意图 益康路道路横断面从左向右布置形式为：3.5m（左幅人行道）+2.25m（左幅非机动车道）+6.75m（左幅机动车道）+6.75m（右幅机动车道）+2.25m（右幅非机动车道）+3.5m（右幅人行道）=25m，机动车道路拱横坡采用1.5％单向横坡，人行道2％单向坡，道路绿地率12%。 图2-2益康路道路横断面布置示意图 文笔路道路横断面从左向右布置形式为：3.5m（左幅人行道）+2.25m（左幅非机动车道）+6.75m（左幅机动车道）+6.75m（右幅机动车道）+2.25m（右幅非机动车道）+3.5m（右幅人行道）=25m，机动车道路拱横坡采用1.5％单向横坡，人行道2％单向坡，道路绿地率12%。 图2-3文笔路道路横断面布置示意图 常青路南延线道路横断面从左向右布置形式为：4m（左幅人行道）+8m（左幅行车道）+8m（右幅行车道）+4m（右幅人行道）=24m，机动车道路拱横坡采用1.5％单向横坡，人行道2％单向坡，道路绿地率12.5%。常青路南延线横断面布置示意图见图2-4。 图2-4常青路南延线道路横断面布置示意图 ②路基设计 路基严格按照《城市道路工程设计规范》（CJJ37－2012）（2016版））和《城市道路路基设计规范》（CJJ194－2013）规范要求，路基采用符合要求的填料填筑，边坡按规定的坡度设计，宜采用环保绿化的防护方案。路基必须做到密实、均匀、稳定。 ③路面设计 本项目四条道路全线均采用沥青混凝土路面。 ④无障碍设计 本工程无障碍设计需在道路路段人行道、沿线单位出入口、道路交叉口、人行过街设施、桥梁、公交车站等设施满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。 （2）交通工程 根据本道路所处地理位置，结合周边路网结构的特点，本次设计交通标志设置类型有：警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志等。 （3）桥梁工程 桥型布置：孔跨布置：1×25m小箱，起点桩号K0+231.109，终点桩号K0+264.109，全长33m。 预制箱梁高1.4m（中心高），顶宽2.4m（中梁），底宽1.0m；腹板按3.5:1斜置设计，腹板跨中厚18厘米、端部厚30厘米；底板厚跨中18厘米、端部30厘米；顶板厚均为18厘米。桥梁每孔设两道端横梁。 设计荷载：汽车荷载等级为城-A级；人群荷载按3.5kN/m2验算。 设计速度：50km/h。 桥面宽度：（半幅）4.0m（人行道）+2.25m（绿化带）+0.25m（路缘带）+2.25m（非机动车道）+10.0m（机动车道）+0.25m（路缘带）+4/2m（绿化带）=21.0m。 桥面纵坡：-0.547%。 桥面横坡：行车道路拱横坡单向1.5%，人行道横坡-2.0%。 设计洪水频率：1/100。 桥梁结构设计基准期：100年。 桥梁结构设计使用年限：主体结构：50年，可更换部件15年。 桥梁设计安全等级：一级，结构重要性系数γ0=1.1。 抗震设防标准：地震动峰值加速度为0.15g，桥区地震基本烈度为Ⅶ度。 支座：采用板式橡胶支座，应采用氯丁橡胶（CR）生产，其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）的规定，支座安装应按厂家要求进行。 |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 本项目共包含四条市政道路，分别为南侧道路（水寨路东延线）、西侧道路（益康路）、北侧道路（文笔路）西南侧道路（常青路南延线）。水寨路东延线西起珠江源大道，东止麒麟湖大道，呈东西走向；益康路北起云玉路，南止水寨路东延线，呈南北走向；文笔路西起益康路，东止麒麟湖大道，呈东西走向；常青路南延线北起水寨路东延线，南止永乐路，呈南北走向。在南侧道路-水寨路东延线设置1座桥梁，起止里程K0+231.109～K0+264.109，道路桩号K0+247.609上跨中河。项目平面布置图见附图7。 2、施工布置情况 （1）施工便道 本项目不额外修建外占地土建施工便道，主要利用道路红线内水寨路东延线现有水泥路及项目周边现有珠江源大道及水寨路作为施工便道。施工便道要严格按设计规定的路线和范围使用，不得擅自扩大施工便道的范围，便道应设置明显标志划定其范围，并有专人进行施工疏导和管理。 （2）施工营地 工程线路短，未设置施工营地，施工人员多租住于当地民房，经过勘察周边小区（钱所圩村、南湖雅苑等）有大量民房空置，可满足本项目施工人员租住生活。施工现场采取封闭施工，在水寨路东延线起点处设置项目指挥部，占地面积约为120m2，简易用房。 （3）施工场地 本工程采用商品混凝土，不设置拌和站。项目施工机械修配厂、汽车保养等均利用当地已有设施。设置1个施工场地，位于水寨路东延线，占地面积约300m2，用于临时堆放建筑材料及施工机械等。施工结束后，施工场地应及时按照规划建设内容进行建设。 （4）施工水电 项目施工用水与当地的自来水公司协商解决。项目建设用电可与当地的电力部门协商解决。 （5）弃渣场及取土场 根据本项目《初步设计》报告核算，本项目挖方量小于填方量，无弃方，不设置弃土场；并在水寨路东延线设置1个建筑垃圾集中堆放点，占地面积约200m2，用于临时堆放建筑垃圾。项目产生建筑垃圾，应定期清理部分建筑垃圾可回收利用，不可利用部分委托相关有资质单位处理。经调查项目区位于曲靖市麒麟区建成区，可取筑路材料资源十分匮乏，就近无法设置取土场，所需填方采取外购方式，因此不设置取土场。 （6）临时表土堆场 项目拟设置临时表土堆场1处，占地面积200m2，用于剥离表土临时堆放，并采取围挡和苫盖措施。临时表土堆场设置于水寨路东延线北侧空地处，占地类型为建设用地。施工结束后，临时表土堆场应及时按照规划建设内容进行建设。 （7）临时堆土场 项目拟设置1个临时堆土场，占地面积200m2，用于临时堆放土方，并采取围挡和苫盖措施；临时堆土场设置于水寨路东延线北侧空地处，占地类型为建设用地。施工土方回填结束后，临时堆土场应及时按照规划建设内容进行建设。 本工程所用的砂石料、水泥、钢材、木材、燃油等主要材料都就近采购，水泥混凝土、沥青混凝土均采用商购，不在现场熬化、搅拌。 |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | 1、施工工艺 本项目主要工艺流程主要包括清理表土、路基施工、路面摊铺、管线布设施工、照明工程施工、交通工程、绿化工程等。工艺流程如下所示： 图2-5道路施工工艺流程及产污环节图 - （1）道路施工工艺及工艺流程 - ①道路施工顺序 - 清除表土或软基处理－填筑路基－摊铺基层－砌筑路缘石－基层顶面喷洒乳化沥青透层—摊铺底面层－乳化沥青粘层－摊铺上面层。 - ②路基施工方案 - 本拟建项目4条城市道路工程用地施工范围清表与基底处理：将表层不符合填筑要求的土方、杂草、树根及其他杂物等进行清理。清表与基底处理采用机械配合人工方式，清理物运至指定场地。 - 挖方路段施工时，为确保边坡稳定和防护能达到预期效果，开挖方式从上而下进行，边开挖边防护。机械开挖施工配以平地机或人工分层修刮平整。石方开挖直接采用机械开挖。填方路段施工时，应配置符合要求的压实机械，严格控制最佳含水量，尤其在梅雨季节，严禁使用超规定含水量材料，做到分层压实，控制有效压实厚度，不得超厚压实土石方填筑。填方路段采用水平分层填筑法施工，按横断面全宽逐层向上填筑，每层经过压实符合规定要求后，再填筑下一层，不同土质不得混填。 - 半填半挖路段及纵向填挖交界路基施工时，在剥离表土后分层填筑；地面纵坡不陡于1∶5时，应将原地面挖成不小于2.0m的台阶，台阶内倾斜坡4%，再分层填筑；地面纵坡陡于1:5时，应将原地面挖成不小于2.0m的台阶，再铺设2层土工合成材料进行加固处理。施工时严禁直接利用爆破崩塌填筑路基，应分层碾压，做到填挖交界处的拼接密实无拼痕，避免不均匀沉降的产生。低填浅挖路段施工时，对于填方高度小于1.5m的低填路段及挖方深度小于0.8m的浅挖路段，从原地面挖至路床底，宕渣换填后再施工路面结构部分。 路面采用配套路面施工机械设备，专业化施工方案，配置少量的人工辅助施工。从经济性、使用要求、受力状态，土基支撑条件和受自然因素影响程度的不同需要，一般均采用多层结构，针对路面结构的不同层次，在强度、稳定性和耐久性方面保证其质量。施工采用摊铺机摊铺、压路机碾压法施工，配置少量的人工辅助作业。不设置沥青熬炼设备，施工沥青向其他沥青拌和站购买。片石及碎石可就地取材，利用路基和边坡挖方。面石料到采石场采购，区域内有少许砂石料场，工程所需可从合法料场外购。 平面交叉道路衔接段施工工艺与路基施工工艺一致。 路基填筑施工方案，施工流程见图2-6。 图2-6路基填筑施工工艺及产污环节图 （2）管线施工工艺流程 管道工程施工工艺流程为清理施工现场、管沟开挖、管沟组装焊接、下管、管道试压、覆土回填、恢复地貌以及设置明显标志等建设工序，各类管线综合同步协调施工，施工流程图见下图。本项目管道敷设施工完毕后进行路基填筑施工。 1）线路清理-沟槽开挖 ①遇地形起伏导致沟槽开挖深度很深时，应结合后续工程先进行场地平整。 ②沟槽开挖深度较小时，可采用降水放坡开挖施工。应注意浅层土渗透系数较大，呈松散状态，在基坑开挖过程中易产生流沙或管涌。 ③沟槽开挖深度较大时，必须采用井点降水，钢板桩支护（必要时采用拉森钢板桩支护），降水开挖施工，要求开挖一段，埋设一段。 管线施工顺序为：打板桩-降水－开挖支护－管基－排管－坞膀－回填。 2）管道基础 对一般土质，应在管底以下原状土地基或径回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层；当地基土质较差时，可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可分两层铺设，下层用粒径为5～32mm的碎石，厚度100～150mm，上层铺中粗砂，厚度不小于50mm。对由于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段，应在管道敷设前对地基进行加固处理。管道采用大开挖埋设，管道基础采用中粗砂基础。 3）密闭性检验-回填 在密闭性检验前，除接头部位可外露外，管道两侧管顶以上（不宜小于0.5m）须回填，密闭性检验合格后，应及时回填其余部分。回填过程中，槽内应无积水，不得带水回填。如果雨季施工排水困难时，应采取随下管连接随回填的措施，为防止漂管，应先回填到管顶（至少0.5m），并夯实。管道敷设后，在管道两侧及管顶以上0.5m范围内均匀回填中粗砂，洒水振实拍平，其干重度不应小于16KN/m3。管顶0.5m以上至道路基层底部范围内，应采用砾石与素土间隔回填，其压实厚度0.2m土和0.1m砾石、砂间隔填筑，并应分层夯实。当沟槽采用钢板桩支护时，在回填达到规定高度后，方可拔除钢板桩。拔除后，应及时回填桩孔，并应采取措施填实。当采用砂灌填时，可冲水密实；也可采用边拔桩边注浆的措施。 管线施工工艺流程见图2-7。 图2-7管线施工工艺及产污环节图 （3）桥梁施工工艺流程 根据本项目《初步设计》，本桥起止里程K0+231.109～K0+264.109，桥长33m，跨径布置：1×25m。本桥平面位于直线上，桥梁分左右幅，单幅桥全宽21m，桥面横坡为单向1.5%。本桥上部结构采用25m预应力混凝土（后张）小箱梁，按部分预应力混凝土A类构件设计，全桥共一跨。 下部结构桥台采用桩柱式桥台，基础均为钻孔灌注桩基础。 项目桥梁施工方案具体如下： ①基础施工：项目桥梁主桥墩基础采用钻孔灌注桩施工，施工工艺为：平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量； ②承台施工：采用双层钢板桩围堰方案施工，承台分层浇筑成型； ③桥墩施工：采用定型钢模板施工工艺； ④桥梁安装：采用预应力混凝土空心板梁，采用统一预制后运输到现场吊装到位； ⑤拱肋安装：梁上支架施工拱肋节段，再安装张拉吊杆，最后拆除支架，调整吊杆力； ⑥桥面板安装：吊索安装好后，桥面布置特制吊机与运输车安装桥面板，湿接缝应在吊索张拉完成后最后施工； ⑦桥面及附属设施施工：桥面铺装、桥头搭板、伸缩缝、排水设施、栏杆安装等附属设施施工。 桥梁预制构件生产主要采用钢筋混凝土成型工艺，由供应方制作完成后运至项目场地，不在本项目考虑范围内。 桥梁工程施工工艺流程见图2-8。 图2-8桥梁工程施工工艺及产污环节图 （4）其他工程 本工程全线交通工程、照明工程以及绿化工程在主体工程基本完成后，即可展开沿线设施与环境保护工程的施工，沿线设施包括交通标志、安全、管理设施等，环境保护工程为红线内规划绿带及红线外植草沟与生态明渠等工程。 2、施工时序及建设周期 项目建设工期为15个月，计划于2025年10月初开工，2026年12月底完工。具体施工时序为：施工准备阶段（现场准备及技术准备）→路基施工阶段（清表清淤、路基土石方填筑、路基压实）→排水、电气、燃气系统施工阶段（沟槽开挖、管道铺设、检查井砌筑、闭水试验、回填）→路面施工阶段（基层施工、面层施工、养护）→附属设施施工阶段（人行道施工、照明工程、交通工程、绿化施工）。其中桥梁施工雨季禁止施工。 |
| 其他 | 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，为曲靖市麒麟区美景金湖畔周边配套设施建设项目，四条道路的修建将打通珠江源大道-麒麟湖大道、靖江路-永乐路道路网，为周边地块的发展提供完善的基础设施。项目路线、走向方案已为最优化、最有价值的方案，故本次评价不进行路线方案的比选。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 生 态 环 境 现 状 | - 1、主体功能区划情况 - 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，根据《云南省主体功能区规划》，本项目4条城市道路所在区域属于国家重点开发区域，重点开发区域要求保护生态环境，做好生态环境、基本农田等的保护规划，切实保护好耕地、水域、林地等绿色空间，减少工业化和城镇化对生态环境的影响，避免出现土地过多占用和环境污染等问题。项目所在地不涉及基本农田等保护区域，项目为城市道路建设项目，项目的建设可提高城市土地价值，促进土地开发利用，带动经济发展的需要；与重点开发区域完善基础设施的发展方向和开发原则相符合。 - 2、生态功能区划情况 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，根据《云南省生态功能区划简本》，本项目4条城市道路所在区域属于生态功能区划中的Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，Ⅲ1-11曲靖、陆良山原盆地城镇与农业生态功能区；该生态功能区主要生态特征以石灰岩盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。地带性植被为半湿润常绿阔叶，现存植被主要为云南松林，土壤以红壤为主。主要生态环境问题：土地利用不合理导致的土地石漠化。生态环境敏感性为石漠化中度敏感。主要生态服务功能为以岩溶地貌为主的生态旅游和以粮食生产为主的生态农业。保护措施和发展方向为开展生态旅游，合理利用土地，推行清洁生产，改善森林的数量，保护岩溶地貌环境和农田生态环境，防止石漠化。 - 项目所在地不涉及基本农田等保护区域，项目为城市道路建设项目，项目的建设可提高城市土地价值，促进土地开发利用，带动经济发展的需要；是城市基础设施建设，可进一步满足群众出行的需要；项目建设过程设置洒水降尘，并设置一定的绿化工程，运营期及时清扫道路，限制车辆行驶速度及禁止鸣笛，并采取了相关污染防治措施，经采取各种污染防治措施后，废气、噪声能达标排放，污废水合理处置不外排，固体废物合理处置，不随意丢弃，对周围环境影响小；项目建设期间严格落实好水土保持、生态环境保护与治理恢复措施，对生态环境影响较小，不会改变所在区域的主导生态功能，符合区域生态功能区划要求。 - 3、生态环境现状 - （1）土地利用类型 项目用地总规模11.336hm2，土地利用现状情况为农用地9.1591hm2（耕地5.9355hm2：不涉及基本农田，其他林地0.0390hm2，其他草地1.3509hm2，其他农用地1.8337hm2），建设用地2.1631hm2，未利用地0.0138hm2。项目不涉及围填海。土地利用类型及面积见表3-1。 表3-1项目土地利用类型及面积 土地利用类型; 面积（hm2）; 面积比例（%）. 耕地; 5.9355; 52.36. 其他林地; 0.039; 0.34. 其他草地; 1.3509; 11.92. 其他农用地; 1.8337; 16.18. 建设用地; 2.1631; 19.08. 未利用地; 0.0138; 0.12. 合计; 11.336; 100.00. 项目两侧现状主要为商住楼、社区等建设用地以及水田。 本项目位于曲靖市麒麟区建成区范围内，不在生态保护红线范围内，不占用基本农田，不占用天然林地，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产范围，不涉及饮用水水源地江河保护等重要地区范围，不涉及生态敏感区。 本项目位于曲靖市麒麟区建成区范围内，根据现场踏勘和查询相关资料，区域内人为活动频繁，生物种类与生态环境较简单。项目区域内未发现特殊生态敏感区和重要生态敏感区，未发现《国家重点保护野生植物名录》（2021）记载的保护植物分布；也未发现《云南省重点保护野生植物名录》（2023）记载的云南省保护植物，未发现古树名木，评价区内无生态保护物种分布。评价区内林地不涉及公益林等保护林种。 评价范围内主要植被类型为灌丛及灌草丛，其次为人工植被，项目占地范围内主要为乔木经济林（梨、桃等果树林），农田植被（莲藕）和小春（油菜、蚕豆），灌丛及灌草丛。 表3-2植被类型一览表 自然植被; 灌丛和灌草丛; Ⅳ灌草丛; 狗牙根灌草丛，香蒲、白茅灌丛. 人工植被; 景观、经济林、田园植被; 景观; 垂柳（河道两侧）、直杆桉、大叶榕、小叶榕等（城区）. 经济林; 梨、桃等果树林. 农田植被; （莲藕）和小春（油菜、蚕豆）. 1）灌丛和灌草丛 评价范围区域灌丛和灌草丛一般只有灌木和草本两层，主要包括狗牙根草丛主要分布于沿线地埂、闲置田间主要为香蒲、白茅。 2）狗牙根灌草丛（Form.Cynodondactylon） 狗牙根群系为评价范围内常见的覆地草本植物之一。其草本盖度约为60%，但常作为其他群落的下层物种出现，不易形成单优势种群系。在沿线地埂可见有狗牙根群落呈大块连续分布，伴生种类有水蓼、空心莲子草、野艾蒿、黄花草木樨、花叶滇苦菜，三野草、灯芯草、石龙芮，喜旱莲子草等种类。 - 3）香蒲灌丛 - 香蒲灌丛为评价区域闲置田间常见的灌丛植物之一，其覆盖度约为50%，主要为田间集水区域，主要分布长苞香蒲、白矛等。 - 4）人工种植 - ①城区范围主要为大叶榕、小叶榕等，河道范围主要为垂柳，经济林有梨、桃等果树林；农田植被以大春（莲藕）和小春（油菜、蚕豆）一年两熟制。此外，有些荒地上有以禾本科种类、菊科种类、豆科种类为主的杂草草丛类型。整体上区域内植被均为人工绿化带或农田植被，区域内植物种类单一，不属于植物资源丰富的地区。由于人为活动的干扰，适于珍稀濒危和国家重点保护野生植物生存的环境已不复存在，经调查评价区内无国家及云南省重点保护的珍稀濒危野生植物。 ②动物资源 项目处于城区及近郊，周边自然植被几乎被破坏殆尽，项目区现状以人工生态系统为主，项目区野生动物栖息的自然条件较差。项目区及周边未调查到大型野生动物，均为适应灌草丛和农田的中小型野生动物，其中以鸟类为主。周围两栖动物均为当地常见种和广布种，如华西蟾蜍、昭觉林蛙、滇蛙等，城区及其周边没有国家级和云南省级重点保护物种，亦无其他珍稀濒危物种。项目区爬行类主要分布于灌草丛及荒地，项目区内主要为人工植被，爬行动物的栖息地相对较少，且受人类活动干扰严重，爬行动物种类和数量较少，且多为当地常见种类，如云南攀蜥、铜蜓蜥等。项目区及周边区域的鸟类多为常见种和广布种，多栖息于林地、灌丛、农田和水边，常见的有喜鹊、山斑鸠、普通翠鸟、树麻雀等，周边没有国家级和云南省级重点保护鸟类分布，亦无其他珍稀濒危物种。项目区内的哺乳动物以小型哺乳动物为主，特别是啮齿类动物，如赤腹松鼠、泊氏长吻松鼠、褐家鼠、社鼠、小家鼠等。项目评价区小型有害兽类种类和种群数量相对较多，尤其是啮齿类活动痕迹较为显著，这与区域内居民点较多，人为干扰影响严重有关。项目评价区内没有国家级和云南省级重点保护野生脊椎动物分布，亦无其他珍稀濒危物种和地区特有种类分布。 2）水生环境生态环境 本项目涉及河道为金江湖集水区域及阳光天悦府小区河道，中河为曲靖市南片区纳污河，无工业废水进入，河道宽、浅。 调查方法：走访当地水产品集贸市场、政府相关主管部门、当地沿岸居民及垂钓人员结合查询资料进行，了解主要经济鱼类的种类组成、经济价值、渔获量以及销售情况，是否存在濒危物种及其成因，人类活动对鱼类的影响等；根据调查本项目治理河段无特殊鱼类，没有国家级和省级重点保护鱼类，区域也未发现鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。本项目周边中河的浮游动物种类较为单一，浮游植物均为常见的藻类主要有硅藻、绿藻，无珍稀和保护种类；底栖动物种类相对较为单一主要为螺、蚌、河蚬、摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫等，无珍稀和保护种类。 通过咨询当地村民，中河河道较为常见的鱼类有泥鳅、鲫鱼、鰕虎鱼、大刺鳅结合区域鱼类的特点，项目评价区鱼类有3目5科10种。 表3-3鱼类名录 中文名; 拉丁名; 地方名; 是否列入 红皮书. Ⅰ鲤形目; CYPRINIFORMES. ⅰ鲤科; Cyprinidae. 1斑尾低线鱲; Bariliuscaudiocellatus; 小白鱼; 否. 2、鲫鱼; Carassiusauratus; 否. 3、鲤鱼; Onychostomasima; 否. 4、白甲鱼; Onychostomasimus; 否. 5、马口鱼; Opsariichthysbidens; 否. ⅱ鳅科; Cobitidae. 6.泥鳅; Orientalweatherfish; 否. 7.横纹南鳅; Schisturafasciolatus; 否. Ⅱ鲈形目; PERCIFORMES. ⅲ鰕虎鱼科; Gobiidae. 8、鰕虎鱼; Ctenogobiuscliffordpopei; 否. ⅳ刺鳅科; Mastacembelidae. 9大刺鳅; Mastacembelusarmatus; 纳锥，石锥，粗麻割，辣椒鱼，刀枪鱼; 否. Ⅲ合鳃鱼目; SYNBRANCHIFORMES. v合鳃鱼科; Synbranchidae. 10.黄鳝; Monopterusalbus; 否. 评价区河段中主要鱼类介绍如下： ①鰕虎鱼 属鲈形目，鰕虎鱼科，鰕虎鱼亚科，栉鰕虎鱼属。俗称：庐山石鱼（江西九江县）、春鱼（湖北阳新县）、麦鱼（安徽东至县）、琴鱼（安徽泾县），古称：沙鳁。英文名：Barcheekgoby。体细长，前部浑圆，后部侧扁，头平扁。吻长，口阔而大，唇厚，上下颌具数排绒毛状细齿。前鳃盖上的肌肉发达。头部被鳞，胸、腹部裸露无鳞。两个背鳍不相连接，前背鳍为硬刺组成，后背鳍全是软鳍条。腹鳍在胸部合并成吸盘状。幼鱼体色微白，长至3厘米左右，开始出现色素。成鱼体色暗灰，有4条黑色分叉的宽斑带横跨背部，在侧面扩散成不规则的黑色小点。 鰕虎鱼是除外洋以外而分布在全世界各水域中的鱼类，通常分布于多礁或泥滩地带的浅海区，也有生活在内陆的淤泥中。背上有两个发达的背鳍，腹面的腹鳍前移到胸部，并左右愈合成吸盘，借此可以附着在岩石上面，而避免被水冲走。鰕虎鱼以其形状独特、善跳跃而为人们所喜爱，它的个体较小，体长仅40-80毫米。它有一个阔而大的口，一双大眼睛。身体体色较暗，上有多条横跨背部的黑色斑纹，并散布着许多黑色小斑点。 鰕虎鱼性情温和，喜生活于清澈流动而底质为砂、砾石的水环境中。鰕虎鱼的食物主要为水生昆虫。饲养适宜水温为18-26℃。一年即可达性成熟，繁殖期为4-5月，人工繁殖较困。 ②大刺鳅：分类地位：鲈形目，刺鳅科。鉴别特征：体圆而细长，头呈圆锥状，吻尖而长，吻突呈管状，吻突端部两侧为管状前鼻孔，后鼻孔位于眼前缘。上、下颌具尖锐细齿，前鳃盖骨后缘具细棘。体背部具14～15个黑色大斑块。 生态习性：喜流水环境，栖息于基底为乱石段，食性杂，以小型无脊椎动物为主，也食附在水草上的鱼卵，在池塘中也有分布。产卵期4～6月，有溯河习性，游泳能力很强，特别喜于在岩隙中穿行。 估计数量：为中小型鱼类，数量较多，是产区经济鱼类之一。 分布：多见于元江中、下游，云南还见于怒江、澜沧江、南盘江等水系；国外见于东南亚、缅甸、印度等国。 ③横纹南鳅 鉴别特征：体前部稍圆，向后渐侧扁。颊部微鼓，头宽小于体高。口下位，弧形，上颌中部具齿状突，与下颌缺刻相对。须3对，较短。鳞小，侧线完全。背鳍起点位后于腹鳍。尾鳍微凹。体侧具10～16条明显的横斑。 生态习性：底层小型鱼类，多栖息于急流河段的砾石缝隙中，一般体长50mm～120mm。 估计数量：为中小型鱼类，数量较多，是经济鱼类之一。 分布：元江、海南岛、珠江、金沙江、澜沧江、把边江等水系。 （2）鱼类饵料生物 据有关调查资料，中河浮游植物主要有硅藻门（Bacillariophyta）和隐藻门（Cryptophyta）的藻类。其中，硅藻门在种类组成上占绝对优势。除了支流和干流河滩小水塘存在纤毛虫、轮虫和水蚤等浮游动物外，浮游动物种类贫乏。 （3）珍稀保护及特有鱼类 评价区域10种鱼类均不属于国家和云南省级重点保护鱼类，无珍稀濒危鱼类分布，亦无长距离洄游性鱼类。 （4）“鱼类三场”分布情况 评价区现场调查未发现集中的“鱼类三场”即产卵场、索饵场和越冬场的分布。 （3）动物 评价范围内为城市建成区，受人类城市活动影响，区内现有动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物、生态上适应耕地及居住生活环境的动物，以爬行类和鸟类等常见性、广布性物种为主。通过实地访问、查阅资料文献等调查等方法对其评价区内的动物进行调查。项目评价区内存在的动物主要为小型哺乳类动物、两栖爬行类动物、鸟类。中河及南盘江有少量鱼类、虾类，评价区内未发现珍稀濒危、国家和省级重点保护野生动植物分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物、鱼类种类分布。 经调查访问和沿途观察，评价区域野生动植物种类及数量均较少，仅有田鼠、蜻蜓、青蛙类，麻雀、燕子等动物分布，无大型野生动物出没，未发现国家和省级重点保护的珍稀濒危动物，也无国家和省级重点保护的野生动物，评价区内无生态保护物种分布。 - 4、大气环境质量现状 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 （1）常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），常规污染物可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据。 根据《曲靖市环境质量年报（2023年）》的数据和结论，曲靖市2023年主城区环境空气质量自动监测有效天数365天，优181天，良174天，轻度污染10天，环境空气质量优良率97.3%，环境空气质量日达标率为97.3%，环境空气质量综合指数2.7，首要污染物天数为O3-8h145天、PM2.515天、PM105天。详见表3-4。 表3-4曲靖市中心城区2023年环境空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 22; 35; 62.9; 达标. PM10; 年均浓度; 37; 7; 52.9; 达标. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均浓度; 13; 40; 32.5; 达标. CO（第95百分位数）; 年均浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3（第90百分位数）; 年均浓度; 139; 160; 86.9; 达标. 根据表3-1统计，曲靖市中心城区2023年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）相关其他污染物补充监测 根据编制技术指南要求，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”。 为了解本项目特征污染因子TSP环境空气质量现状情况，建设单位委托中佰科技（云南）有限公司于2024年9月1日～9月3日对下风向35m处的钱所圩村（益康路西北侧）TSP现状质量开展监测；并于2024年9月9日出具监测报告，监测报告文号：中佰检字〔2024〕-08276。补充监测点位基本信息如下表，补充监测点位图见附图8。 表3-5监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 采样时间; 相对厂址方位. E; N. 钱所圩村（益康路西北侧）; 104°26'49.316"; 25°26'30.378"; TSP（日平均浓度）; 2024.09.01-09.03; 西北/35m. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用污染物最大地面占标率对环境空气质量现状进行评价。计算公式如下： Pi=CiCoi×100% 式中：——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； ——第i个污染物实测浓度值，mg/m³ C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。 评价结果环境空气监测结果及统计分析见表见下表。 表3-6环境空气现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 钱所圩村（益康路西北侧）; TSP; 24h平均; 300; 98-103; 34.33; 0; 达标. 从监测结果看：项目区所处环境空气中的TSP的监测浓度能够满足《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中二级标准限值要求，环境空气质量良好。 5、地表水环境质量现状 - 本项目为城市道路建设项目，水寨路东延线北面260m处及益康路西面530m处为麒麟湖，水寨路东延线南侧20m处及常青路南延长线东面110m处为中河，水寨路终点东面2100m处为南盘江，其水寨路东延线南侧20m处中河在下游约5km处汇入南盘江。其中麒麟湖位于中河上，是曲靖市麒麟区人工湖泊，具有城市防洪调节水库、生态景观及休闲功能，位于曲靖市麒麟区南片区，东临南盘江，南至规划6号路，西至珠江源大道延长线，北至金江路，总规划面积1150亩，其中水域面积790亩，陆地及广场约360亩；麒麟湖周边建设了完善的雨水收集系统，通过雨水管网将湖面及周边区域的雨水收集起来，经过沉淀、过滤等处理后，部分雨水回用于湖内，多余部分排入中河；麒麟湖周边设有泵站，当湖水水位过高或需要进行水质调控时，泵站会将湖水抽出排至中河。同时根据现场踏勘，拟建项目水寨路东延线南侧20m处中河设有闸门，目前闸门处于关闭状态。中河是南盘江的一条支流，位于麒麟城以南，起点于梦幻大世界旁，主要承担麒麟区南片区、金麟湾片区、罗汉山物流园区、三宝及沿江部分租用住房的排水任务，污水通过中河排入南盘江。 - 根据《云南省水功能区划（2014修订）》可知，南盘江属南盘江沾益-宜良开发利用区中沾益东风闸-陆良响水坝段，农业、工业用水，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。故南盘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；中河及麒麟湖参照南盘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本次区域地表水水环境质量达标评价引用原曲靖市生态环境局官网发布的响水坝老吴村监测断面数据，响水坝老吴村监测断面为省控断面，位于项目区雨水汇入口下游，距离项目区约35km，引用监测数据可行，引用监测结果见下表。 表3-7响水坝老吴村省控断面 断面名称; 控制级别; 时间类型; 所在河流; 水功能类别; 水质类别; 水质状况. 响水坝老吴村; 省控; 2023年; 南盘江; Ⅲ类; Ⅲ类; 良好. - 从上表可知，响水坝老吴村省控断面2023年水质类别为Ⅲ类，水质状况为优，由以上判定，项目区为地表水环境质量达标区域。项目所在区域水系图见附图9。 6、声环境现状 本项目共设置4条城市道路，拟建水寨路东延线为城市主干路，益康路及文笔路为城市次干路，常青路南延线为城市支路。其中水寨路东延线、益康路及文笔路边界线35±5m为4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求；其余为2类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）及《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中的有关规定，并结合项目特点和实地勘察，本着“以点和代表性区段为主，点段结合，反馈全线”的原则，建设单位委托中佰科技（云南）有限公司于2024年9月1日～9月3日对21个有代表性的敏感点进行了环境噪声现状监测，并于2024年9月9日出具监测报告，监测报告文号：中佰检字〔2024〕-08276。其中现状声环境质量监测点位，位于现有珠江源大道边界线35±5m范围内为4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求；其余为2类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 根据监测结果可以看出：所有噪声监测点昼间、夜间环境噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应（2类、4a类）标准要求，拟建市政道路沿线声环境质量较好。 声环境质量现状监测详见声环境专项评价。 7、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤环境现状原则上不开展环境质量现状调查。建设单位存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状掉以留作背景值。 本项目为城市道路建设项目，属非生产性项目，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）：城市道路（不含加油站）地下水项目类别为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，为此未对评价区地下水进行地下水环境质量现状监测。 8、地下水环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境现状原则上不开展环境质量现状调查。建设单位存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状以留作背景值。 本项目为城市道路建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：城市道路（不含加油站）土壤项目类别为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，为此未对评价区进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 和 生 态 破 坏 问 题 | 本项目属新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 生态环境保护目标 生态环境保护目标 生态环境保护目标 | 1、评价范围 - （1）大气环境 - 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，对新建包含1km及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级，本项目不包含隧道工程，运营期主要的污染物是无组织排放的汽车尾气，呈线源排放，因此确定本项目不设大气评价范围。 - （2）声环境 - 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及声环境专项评价第五章项目道路噪声水平方向贡献最大值为7.99dB（A），本项目评价范围内敏感目标声级增量＞5dB（A），影响变化人口显著增加，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），综合确定声环境影响评价工作等级为一级。同时根据声环境专项评价，项目道路环境噪声在道路中心线外两侧200m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a标准，项目声环境影响评价范围设置为道路中心线外两侧200m区域。 - （3）地表水环境 - 本项目运营期产生的废水主要为道路路面径流，路面径流是运营期产生的非经常性污水，根据调查影响道路地面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的时间间隔等，其水质变化与污染程度变化幅度较大。路面径流经雨水管网收集，属于间接排放，故本项目地表水环境评价范围为周边地表水体。 - （4）地下水环境 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A的有关规定，本项目属于城市道路建设项目，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价，故未设置地下水环境评价范围。 - 5、土壤环境 - 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A的有关规定，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价，故未设置土壤环境评价范围。 - 6、生态环境 - 本项目的道路工程总占地面积为用地面积113360m2，长度3356.114m，且道路所经区域不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中生态环境评价工作等级划分原则，本项目生态环境评价范围为道路中心线两侧300m范围内。 - 7、环境风险 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，本项目道路工程涉及该导则附录B中列出的相关物质Q＜1，相应的风险潜势判定为Ⅰ，故不设环境风险评价等级，未设置环境风险评价范围。 - 2、环境敏感目标 （1）大气环境 - 本项目位于曲靖市麒麟区沿江街道麒麟湖片区，位于曲靖市麒麟区建成区，根据现场调查，本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区。根据上表项目大气环境评价项目道路中心线两侧各200m以内区域，施工场地周边200m以内区域。本项目共4条市政道路，设置1个施工场地（位于水寨路），根据现场调查及建设单位提供的相关资料，本项目4条市政道路及施工场地范围内环境空气保护目标为阳光天悦府、天然居、金湘九俊、南湖雅苑、刘家桥、晋家台子村、新房子村、光塘圩村、李家台子村、益宁街道社区医院、丁家头村、钱所圩村，以及在建的金江小学、美景春和、美景金湖畔。本项目大气环境保护目标见表3-9。 表3-9本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 涉及道路; 相对位置关系; 相对距离/m. E; N. 大气环境; 阳光天悦府; 103°49′8.618″; 25°27′41.176″; 居民; 660户，2200人; 二类区; 水寨路; 南面; 31. 常青路; 西面; 31. 天然居; 103°49′3.057″; 25°27′43.030″; 居民; 864户，3600人; 水寨路; 西北; 86. 天然居; 103°49′4.060″; 25°27′38.781″; 居民; 水寨路; 西南; 97. 金湘九俊; 103°49′2.763″; 25°27′39.501″; 居民; 2214户，9800人; 水寨路; 西南; 80. 南湖雅苑; 103°49′19.047″; 25°27′25.263″; 居民; 724户2200人; 常青路; 西面; 25. 晋家台子村; 103°49′35.648″; 25°27′13.751″; 居民; 25户，110人; 常青路; 东南; 300. 新房子村; 103°49′21.976″; 25°27′8.489″; 居民; 30户，115人; 常青路; 南面; 168. 关塘圩村; 103°49′24.918″; 25°27′13.715″; 居民; 62户，195人; 常青路; 东南; 55. 丁家高头村; 103°49′47.931″; 25°27′53.224″; 居民; 52户，165人; 文笔路; 南面; 85. 钱所圩村; 103°49′37.348″; 25°27′11.474″; 居民; 220户，890人; 益康路; 西北; 35. 益宁街道社区卫生服务中心; 103°49′18.753″; 25°27′10.398″; 医院; 约300人; 常青路; 西南; 120. 金江小学; 103°49′21.379″; 25°27′34.557″; 学校; 约1620人; 常青路; 东面; 40. 美景春和（在建）; 103°49′4.060″; 25°27′38.781″; 居民; 1306户，4200人; 水寨路; 南面; 35. 常青路; 东面; 36. 美景金湖畔（在建）; 103°49′4.060″; 25°27′38.781″; 居民; 1550户，4500人; 文笔路; 北面; 36. 益康路; 东面; 40. （2）声环境 - 根据上表项目声环境评价项目道路中心线两侧各200m以内区域，本项目共4条市政道路，根据现场调查及建设单位提供的相关资料，本项目4条市政道路范围内声环境保护目标为阳光天悦府、天然居、金湘九俊、南湖雅苑、刘家桥、新房子村、光塘圩村、益宁街道社区卫生服务中心、钱所圩村，以及在建的金江小学、美景春和、美景金湖畔。具体声环境保护目标情况详见声环境影响专项评价。 （3）地表水环境 - 本项目为城市道路建设项目，不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。项目周边的地表水体主要为水寨路东延线北面260m处及益康路西面530m处为麒麟湖，水寨路东延线南侧20m处及常青路南延长线东面110m处为中河，水寨路终点东面2100m处为南盘江，其水寨路东延线南侧20m处中河在下游约5km处汇入南盘江，属珠江流域，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目水环境保护目标见表3-8。 表3-8本项目地表水环境保护目标见表 环境要素; 名称; 保护对象; 功能区划; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 地表水环境; 中河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质; 水寨路东延线南面; 20. 常青路南延长线东面; 110. 麒麟湖; 人工湖泊; 水寨路东延线北面; 260. 益康路西面; 530. 南盘江; 河流; 水寨路终点东面; 2100. （4）生态环境 - 本工程沿线不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，生态保护目标为项目道路中心线两侧各300m以内区域，主要为工程沿线土地资源、沿线植被、水土保持设施等。具体生态环境保护目标详见表3-9。 表3-9工程沿线生态保护目标见表 环境要素; 保护对象; 与道路关系; 保护要求. 一般生态敏感区; 土地资源; 农用地、建设用地等; 尽可能减少占地. 沿线植被及动物; 工程沿线以人工植被、城市绿化、农作物为主，不涉及古树名木、国家及地方保护动植物; 施工结束后恢复. 水土保持; 路基工程、施工临时设施、临时堆土场、沉淀池等部位是防治重点。; 减少水土流失. |
| 评价 标准 评价 标准 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区划属于二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，标准限值见表3-10。 表3-10环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均值; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量标准 本项目为城市道路建设项目，水寨路东延线北面260m处及益康路西面530m处为麒麟湖，水寨路东延线南侧20m处及常青路南延长线东面110m处为中河，水寨路终点东面2100m处为南盘江，其水寨路东延线南侧20m处中河在下游约5km处汇入南盘江，属珠江流域。根据《云南省水功能区划（2014修订）》可知，南盘江属南盘江沾益-宜良开发利用区中沾益东风闸-陆良响水坝段，农业、工业用水，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。故南盘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；中河、麒麟湖参照南盘江河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表3-11地表水环境质量标准 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; 粪大肠菌群. 单位; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 个/L. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; 10000. （3）声环境质量标准 本项目共设置4条城市道路，水寨路东延线为城市主干路，益康路及文笔路为城市次干路，常青路南延线为城市支路。其中水寨路东延线、益康路及文笔路边界线35±5m为4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求；其余为2类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，具体标准值如下表。 表3-12声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 本项目适用范围; 路段. 4a类; 70; 55; ①当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区； ②当临街建筑低于三层楼房建筑（含开阔地），相邻区域为2类声环境功能区，交通干线边界线外起35米的范围区域。; 水寨路东延线、益康路及文笔路. 2类区; 60; 50; 除上述4a类区域以外的其余区域; 常青路南延线. 2、污染物排放标准 本项目不设置沥青熬炼设备，施工沥青向其他沥青拌和站购买，因此各施工路面段范围内不会产生沥青熬炼烟气。本项目废气主要为施工期间堆土及机械施工、运输车辆产生的扬尘，沥青铺设过程沥青烟气等，废气污染物均呈无组织外排。施工期废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物中的无组织排放标准，具体标准见表3-13。 表3-13大气污染物综合排放标准（无组织排放浓度监控限值）单位：mg/m3 污染物; 生产工艺; 监控点; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 路基填筑、车辆运输; 周界外浓度最高点; 1.0. 沥青烟; 沥青铺设; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 3、噪声排放标准 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界噪声排放限值，标准值如表3-14。 表3-14建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A） 时间; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 备注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于10dB(A)。. 4、废水污染物排放标准 （1）施工期 施工期生产废水经过场地简易沉淀处理后可回用于洒水降尘，不外排入地表水体；本项目不设置施工营地，施工人员均租用项目周边住房，产生的生活污水依托租用住房已配套的市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理；项目洗车废水收集后循环使用，不外排。因此，项目施工期不设废水污染物排放标准。 （2）运营期 本项目道路范围内不设置服务区、停车区、收费站等，运营期不产生废水；对地表水体的影响主要为暴雨地表径流，四条道路初期雨水经雨水沉泥井沉淀处理后经雨水口排入雨水管道，最终排入麒麟湖及麒麟湖泄洪道。因此，本项目不设废水污染物排放标准。 5、固体废物 （1）施工期 项目固废主要为施工期生活垃圾、土石方、建筑垃圾、清表固废，为一般工业固体废物，贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 （2）运营期 生活垃圾的贮存处理按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）中的要求进行综合利用和处置。 |
| 其他 | 总量控制指标：“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核。同时根据《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022〕65号），二氧化硫仍然纳入总量控制指标。 本项目为新建城市道路工程项目，运营期主要废气污染物为汽车尾气（NOx、CO、THC、颗粒物），产生量较少，浓度较低，未设置大气污染物总量控制指标。 本项目道路范围内不设置服务区、停车区、收费站等，运营期不产生废水；对地表水体的影响主要为暴雨地表径流，四条道路初期雨水经雨水沉泥井沉淀处理后经雨水口排入雨水管道，最终排入麒麟湖及麒麟湖泄洪道。因此，本项目不设废水污染物总量控制指标。 运营期产生的固体废物委托环卫部门清扫，100%处置。 综上所述，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 1、施工流程及产污环节 道路建设的施工流程图如下所示。 图4-1项目施工流程及产污环节图 - 2、施工期影响因子识别 - （1）生态环境影响：对土地利用、动植物生态系统、景观破碎、水土流失的影响； - （2）施工废气：施工场地粉尘、堆场扬尘、沥青烟气、焊接烟气、施工车辆及施工机械尾气； - （3）施工废水：施工机械冲洗废水及桥梁施工产生的基坑排水、暴雨地表径流、生活污水； - （4）噪声：施工机械和运输车辆噪声； - （5）固体废物：施工开挖产生的废弃土石、建筑垃圾和生活垃圾。 3、施工期生态环境影响分析 （1）土地占用影响 本项目为新建项目，工程永久占地113360m2，占地类型主要为农用地（耕地、林地、草地、其他农用地）、建设用地以及未利用地等；不涉及基本农田。项目主体工程占用少量耕地，将造成农用地资源的损失，建设单位应按要求认真做好耕地“占补平衡”等前期工作。 工程建设体现在永久占地引起的植被生物量损失，还将使沿线植被覆盖率降低，影响的程度是不可逆的。永久建设用地将破坏区域植被，使其失去原有的自然和生物生产力，降低景观的质量和稳定性。因此需提高对4条市政道路沿线绿化的重视，应进行全线绿化。由于植被损失面积与路线所经区域相比是极少量的，而道路绿化又在一定程度上弥补部分损失的植被，故道路破坏的植被不会对区域沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生影响。 （2）植被影响 1）植物资源损失影响 项目建设对当地植被造成的影响主要表现在工程路基开挖、施工场地等的设置对地表植被的破坏。根据生态现状调查结果，工程占地范围内无重点保护植物分布，主要植被类型为灌丛及灌草丛，其次为人工植被，项目占地范围内主要为乔木经济林（梨、桃等果树林），农田植被（莲藕）和小春（油菜、蚕豆），灌丛及灌草丛。因此，项目建设前后生物多样性基本不会改变，对植物资源的影响较小。 2）对沿线植物的间接影响 除直接破坏影响外，项目施工扬尘等环境污染问题也可能导致作业区附近一定范围内的植物生长受到抑制，主要表现为： ①施工期人为的踩踏会直接导致植物死亡，导致植物数量减少，但施工期严格划定施工范围红线，并且规范施工人员的行为，人为踩踏的情况则是可以避免的，人为踩踏对植物的影响也是可控的。 ②施工过程会产生粉尘、扬尘。粉尘降落到植物表面将影响植物的光合效率。降水冲刷和自然雨水的冲刷可使这种影响消失，所以粉尘、扬尘对植物生长的影响较小。 施工过程中产生的废气同样会影响到植物的光合作用，而施工废气主要在施工区域两侧短时间内浓度较高，一定时间过后即会散去，因此，施工粉尘、扬尘对植物的影响范围较小，时间较短。 ③施工期间生产废水主要为施工机械冲洗废水、桥梁施工基坑排水，含有少量的油污及泥沙，若直接排放，会对附近土壤及地表水体造成影响，进而会影响植物的生长。本项目对施工废水采取设置隔油沉淀池进行收集，施工生产废水经隔油沉淀后循环使用或回用于施工场地洒水降尘，不外排。（一）施工期施工人员依托租用周边民房，产生的生活污水排入配套的市政污水管网，最终进入相应污水处理厂处理。因此，积极采取以上措施，施工期的废水不会对周边沿线植被造成影响。 ④施工期间产生建筑材料等的堆放会压覆植物，导致植物死亡。材料的堆放属于临时占地，临时占地在施工结束后会进行植被恢复，对植物的影响是暂时的。施工期施工弃渣及时回填；建筑垃圾收集堆存于指定地点及时清运及妥善处置；施工生活垃圾经垃圾桶收集后由市政环卫部门统一清运；项目施工期采取以上措施，同时结束后及时进行植被恢复，可将其对植物的影响降至最小。 （3）对陆生动物影响 根据生态调查，项目区及周边未调查到大型野生动物，均为适应灌草丛和农田的中小型野生动物，其中以鸟类为主。周围两栖动物均为当地常见种和广布种，如华西蟾蜍、昭觉林蛙、滇蛙等；爬行动物种类和数量较少，且多为当地常见种类，如云南攀蜥、铜蜓蜥等；项目区及周边区域的鸟类多为常见种和广布种，多栖息于林地、灌丛、农田和水边，常见的有喜鹊、山斑鸠、普通翠鸟、树麻雀等，周边没有国家级和云南省级重点保护鸟类分布，亦无其他珍稀濒危物种。本工程施工期对沿线动物的影响主要体现在路基的开挖和施工器械轰鸣、施工人员生活活动等对动物的惊扰。项目路线较短，项目施工过程采取一定的降噪、减振措施，施工影响是暂时的，随着施工的结束，施工期影响将停止；因此工程的建设不会造成陆生物种灭绝，不存在危及陆生生物多样性问题。 （4）对水生生态的影响 本项目水寨路东延线设置1座桥梁，跨越中河，项目桥梁工程施工在枯水期时进行，桥梁主桥墩基础施工位于青阳溪岸边，施工过程不涉及涉水工程。仅在安装过程中进行吊装入水，其作业时间较短，仅在作业期间对水体产生扰动，造成局部水质浑浊，水中悬浮物浓度升高，浮游生物会因水质的变化而死亡，导致施工区域内生物量减少，进而鱼类也受到影响。根据生态调查，本项目周边中河的浮游动物种类较为单一，浮游植物均为常见的藻类主要有硅藻、绿藻，无珍稀和保护种类；底栖动物种类相对较为单一主要为螺、蚌、河蚬、摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫等，无珍稀和保护种类。项目施工期施工材料严禁在水体附近存放，施工区域相对于整个区域而言面积较小，因此只要采取合理的生态环境保护措施，严格控制桥梁施工场地施工范围，同时加强施工管理，引起的悬浮物经过沉淀，进一步减轻对中河水生生态的影响。同时，施工期加强废水管理，禁止废水外排至中河及南盘江，对中河及南盘江少量鱼类、虾类影响较小。 - （5）水土流失影响 - 水土流失主要表现在以下几个方面：整个路段去除杂草，破坏植被，遇到大雨天将会产生一定量的水土流失；挖方较大的路段，挖土、运土过程中遇到大风天、雨天产生的水土流失；整个路段污水、雨水等管道施工过程中，需要开挖土方，挖方未能及时清运，遇到风雨天气产生的水土流失。 - 本项目要求施工单位在施工时，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。同时尽量避免雨季施工作业，临时堆场要做好拦挡措施。施工结束后要及时清除建筑垃圾，做好清场扫尾工作。 - 综上，施工过程中，若水土保持防护措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境和村镇的生活带来危害。 （6）对景观的影响 施工期间景观影响主要体现在：填挖作业对植被、地形和地貌的破坏，致使施工作业区内景观同质性增加，多样性下降，地形和地貌破碎化加剧。 工程永久性占地对原地表植被的破坏具有不可恢复性，因此，工程对沿线地区的植被景观影响较大，主要表现为地表开挖，植被破坏，施工作业区地形破碎化等，产生强烈的视觉反差。 工程填挖作业主要指土石方开挖、路基填挖等。工程填挖作业对景观的影响除破坏地表植被外，主要表现为对沿线地形、地貌景观产生一定的扰动。此外，地表开挖使局部地形、地貌景观破碎化加剧，使区域景观多样性下降，危及生态环境平衡。 项目临时堆土场占地将造成地表植被的破坏，可能造成水土流失。施工占地应将原有土地表层的耕作熟土堆在一旁，待施工完毕后将这些熟土覆盖回去，恢复土地表层。道路工程施工过程中用地范围植被的破坏主要采取补偿措施，即通过项目建成后，道路红线范围内的绿化带等进行补偿。绿地系统建设，尤其道路两侧的绿地以乔、灌、草相结合，同时尽量选择抗污性能好的植物。在进行绿化带设计时，应合理配置植物种类，加强景观的协调性。 采取上述措施后，项目施工对景观影响较小。 （7）生态环境影响小结 本拟建项目4条市政道路均位于建成区，项目选址区域拟建场地地势较为平坦，同时区域内物种多样性简单，没有处于野生自然状态的、受国家保护的野生动植物，路基开挖和填筑对地表生态环境带来一定扰动，不会破坏区域野生动植物生境。 且本项目的长度短、施工的范围小，工程建设对野生动物影响的范围不大、时间较短并且周围野生动物的替代生境比较多，对野生动物不会造成较大的影响，随着工程周围植被的恢复对野生动物的不良影响将逐步缓解。本项目道路施工对周边动物的影响一分有限，对动物的多样性和种群数量均不产生明显的不利影响。 4、施工期环境污染影响分析 （1）施工期废气环境影响分析 - 本项目施工中的路基平整、路基清理、管沟开挖、沥青路面铺装、桥梁工程施工材料的运输、加工、堆放等施工行为以及施工机械废气的排放等都将对环境空气造成污染。施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次是沥青烟气和施工机械废气污染物、焊接烟气，其中以TSP对周围环境的影响较为突出，具体分析如下： - 1）施工扬尘 - 在工程的建设过程中，土方开挖建筑、地基处理、临时堆土、物料装卸等活动易产生扬尘。根据有关实测数据，参考对其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，颗粒物产生系数为0.05～0.10mg/(m2·s)，颗粒物的产生还与同时裸露的施工面积密切相关。工程占地面积11.336hm2，裸露场地面积按施工总面积的1/2计，则项目施工现场颗粒物的源强为6.242～12.484kg/h。 - 施工场地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在扬尘点下风向0～50m为较重污染带，50～100m为污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。 - 本项目施工场界距最近居民点水寨路南面及常青路西面约31m处的阳光天悦府、常青路西面31m处的南湖雅苑、益康路西北面35m处的钱所圩村，其敏感目标均位于项目侧风向及下风向，同时施工期分别在拟建四条道路两侧设置高度为2.2米硬质绿色围挡，施工过程采取洒水抑尘、堆场覆盖等措施，可将施工扬尘对周围居民的影响降至最低；且项目施工期是暂时的，对周围环境空气环境影响是有限的；随着施工期的结束，影响也随之结束。 - 2）堆场扬尘 - 砂石料、表土堆存过程中在大风天气下极易起尘，使得堆存场所下风向环境空气中悬浮颗粒物影响质量浓度增加，从而对堆存场所下风向环境空气质量造成一定的影响。在大风天气下砂石料、表土分析起尘会给道路两侧的环境保护目标造成不利影响。因此，本项目在施工过程中，应将砂石料堆存场、表土堆场所设置于距环境敏感点较远的地方，并且用苫布覆盖，尽量将起尘量降到最低，从而减少其对周围环境空气质量的影响。 - 其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： - 起尘风速与粒径和含水率有关，采取的有效措施是，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。以土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 - 表4-1不同粒径的尘粒的沉降速度一览表 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. - 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。项目采取洒水、物料运输过程采取全封闭运输、堆场设置薄膜覆盖等措施可有效抑制扬尘。 - 本项目施工场界距最近居民点水寨路南面及常青路西面约31m处的阳光天悦府、常青路西面31m处的南湖雅苑、益康路西北面35m处的钱所圩村，其敏感目标均位于项目侧风向及下风向。项目施工期加强管理，施工临时砂石料堆场、堆土场、临时表土堆场等临时堆放区域均采取苫布遮盖措施，施工场界设置围挡，采取洒水抑尘，堆场设置密目网苫盖，降低扬尘的影响，对周围敏感点影响较小。 - 3）运输扬尘 - 施工期车辆产生的道路二次扬尘污染也会对沿线居民造成影响，尤其是在非雨天的粉尘或扬尘影响较为突出。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，施工便道运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。施工运输车辆产生的扬尘污染较严重。废弃渣土车采用硬质材料进行覆盖与全密闭运输，且运输车辆进出施工现场采取车辆冲洗池冲洗；施工车辆进出施工现场采取车辆轮胎冲洗池冲洗除尘措施后方可驶出工地，以减少运输扬尘。根据经验，采取上述措施后能满足施工厂界粉尘排放浓度＜1.0mg/m3。 - 4）沥青烟气污染分析 - 本工程采用沥青混凝土路面，沥青烟气主要来源于道路路面的沥青铺设 - 过程，本道路沥青为熬炼后经过混凝土热拌的成品沥青，可直接使用，不设置沥青拌和站。沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、酚和苯并芘，应使用密封性能良好、除尘效率高的铺设设备，本项目产生沥青烟较少；且项目为道路工程，路线实施长度较短，铺筑的沥青混凝土的施工时间较短；在做好与周边居民相互沟通的情况下，根据风向合理设置摊铺时间，以尽量减小对周边居民的影响。项目沥青铺设是短暂的，经采取措施可将沥青铺设影响降至最低；随着沥青铺设施工结束，影响也将停止。 - 5）管道焊接烟气 - 本项目管线切改工程中进行管线的切改时，按照施工规范将管道进行焊接：本项目本工程主要涉及雨水管网接口及过路管线工程，焊接量较小，产生的焊接烟尘不会对周边环境空气产生明显影响。 - 6）施工车辆及施工机械尾气污染分析 - 本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。 - 综上，项目施工期间对施工现场周围的环境空气质量造成一定影响，通过采取合理的扬尘控制措施可以有效减缓其影响，同时这些影响随着施工期 - 结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量降低。 （2）施工期废水环境影响分析 本项目设4条市政道路，仅在水寨路设置1座桥梁；且未设置施工营地，在水寨路东延线起点处设置项目指挥部，在施工过程产生施工机械设备及车辆冲洗废水、桥梁施工基坑排水、暴雨地表径流、生活污水及管道试压废水。 1）冲洗废水影响分析 本项目施工所需机械均为常用机械，项目附近的城镇均具备修理保养条件，施工现场不考虑机械的保养维修，施工废水主要来自施工场地。 施工场地的废水包括施工机械和车辆的冲洗废水，施工运输车辆及施工机械冲洗每天1次主要集中在晚上，施工高峰期平均每天需要冲洗的各种施工车辆和流动机械约6辆，每辆施工车辆和流动机械平均冲洗废水量约为0.6t/次，估计每次冲洗总耗时约为0.5h，则运输车辆和机械设备冲洗废水流量相当于1.8t/h。主要污染物排放量的石油类和泥沙悬浮物。因此，在施工便道拟建水寨路西侧水泥路上建设1座有效容积为8m3的隔油沉淀池，采用25cm厚的C30混凝土掺加水泥基渗透结晶型防水剂，冲洗废水经沉淀池收集后用于场地洒水。 施工机械冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于生产（冲洗、洒水降尘等），不外排，对道路沿线周边环境影响不大。 2）暴雨地表径流 施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别易冲失的物质如黄沙、土方以及表层耕植土、泥浆等堆放不当，遇暴雨时将被冲刷进入水体，造成物质损失和淤积水体。施工机械跑、冒、滴、漏的废油及露天机械被雨水等冲刷后会产生油污染，这些污水中主要含有SS和石油类污染物，直接排入水体会影响附近地表水的水质。 因此，施工材料和设施的堆放必须设置在远离水体的地方，并对堆场采取防冲刷措施，如采用袋装耕植土围护，在堆场四周设置截流沟等措施，要求施工场地产生的各类生产废水均应集中收集，生产废水经沉淀处理后回用于场地降尘用水，不外排，废油经收集后储存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。施工期间废弃渣土要按指定地点堆放并及时清运，避免因暴雨径流而被冲入下水道流入附近水体。总体来说，通过采取有效的措施可将施工期对地表水环境质量的影响降低到最低程度。 采取上述措施后，暴雨地表径流不会对周边地表水环境产生影响。 - 3）水寨路东延线桥梁施工对中河影响 - 本项目水寨路东延线跨越水体桥梁施工期间，施工生产废水可能对局部水域产生污染如下： - ①施工废水污染：施工过程中会产生大量废水，如混凝土养护废水、设备清洗废水等，这些废水中含有大量的悬浮物和化学物质，如不处理直接排放，会对地表水造成严重污染。 - ②泥沙淤积：施工过程中会产生大量泥沙，尤其是在雨季，泥沙容易被雨水冲刷进入地表水体，导致水体浑浊度增加，影响水生生物的生存环境。 - ③施工材料泄漏：施工过程中使用的沥青、油漆、化学试剂等材料，如果储存和使用不当，可能会泄漏进入地表水体，造成水体污染。 - ④施工活动干扰：施工活动可能会改变地表水的流动路径，破坏原有的水文条件，影响水体的自净能力。 - 项目沿线桥墩上部构造主要采用标准跨径简支小箱梁，施工方法以预制安装为主，这种方法对水体扰动较小，而且扰动引起的悬浮物浓度可以控制在一定范围内。桥梁下部结构基础的建设还会引起河流水动力条件的局部变化，跨越水体桥梁若于水中施工，对水环境有一定的影响。本项目桥梁下部结构采用柱式桥墩、埋置式桥台，桩基础。桥墩施工设置围堰，桥梁桩基水下施工将产生暂时和局部的悬浮物浓度升高。桥墩施工对水环境的影响主要表现在桩基泥浆水的泄漏。项目桥梁工程禁止在雨季施工，桥梁主桥墩基础施工位于中河岸边，且根据调查，拟建桥梁处设置闸门，目前闸门处于关闭状态，施工过程不涉及涉水工程，因此桥梁施工过程对中河水环境影响较小。 - 4）施工人员生活污水 - 本项目不设施工营地，施工人员生活依托附近租用住房，经过勘察周边安置小区钱所圩及公租房南湖雅苑等有大量民房空置，可满足本项目施工人员租住生活。施工期间生活污水主要来源于施工人员在附近租赁居民用房，主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便水，含动植物油、食物残渣、洗涤剂等，主要污染物为CODCr、BOD5和NH3-N。本项目施工高峰期施工人员和管理人员人数共100人，每人每天用水量按50L计，则施工期每天的用水量为5t/d。排水量按用水量的80％计算，则在施工期每天产生废水约4t/d。 - 鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散、临时性，对施工人员的生活污水进行集中处理达标排放的难度较大，因此首先考虑采取有效措施控制污水排放量，施工人员就餐和洗涤产生的污水依托租用住房已配套的市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理。从本项目施工人员情况看，施工人数约100人，对附近租赁住房的影响较小，且这种影响是临时性的，因而是可接受的。 5）其他施工行为对水环境影响 项目施工期间涉及填筑边坡及裸露场地的开挖，若在强降雨条件下，大量的泥沙将随地表径流进入中河，对水环境造成较大的影响，甚至淤塞泄水通道。所以施工期间要注意对这些裸露边坡的防护。项目在施工时应对开挖和填筑的裸露边坡、临时表土堆场、临时堆土场等及时进行覆盖并设置临时截排水沟，经采取以上防治措施，对周围水体的影响也相对较小。 - 6）管线试压废水影响分析 - 本项目需对管道接口等进行水压试验，产生的闭水试压废水主要污染物为泥沙，项目拟采取分段试压方式，然后将通过沉淀池沉淀处理后循环用于施工生产或抑尘，不外排。 项目路基施工期尽量避开雨季，应在雨季到来之前完成相应的拦截、沉淀措施，防止施工废水进入水体造成污染。综上所述，项目施工期可通过加强施工管理、同时采取相应的环境保护措施后，可将施工期的影响降至最低。 （3）施工期噪声环境影响分析 评价范围内敏感点距离较近，道路施工噪声影响范围较大，在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期应合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-次日6:00）和午间（12:00-14:30）在居民区从事产生噪声超标的建筑施工活动；施工如遇特殊情况，确需进行夜间及午间作业的，必须报所在地人民政府生态环境主管部门批准，并予以公告。 施工前应及时张贴施工安排等通告，施工期施工场界应做好围挡，另外要求高噪声设备等尽量远离敏感点一侧；施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施，可使施工噪声的影响程度降至最低。随着施工的结束，施工噪声影响将停止。 施工期声环境影响分析具体详见噪声影响评价专项评价。 （4）施工期固体废物影响分析 施工期的固体废物主要是工程弃方、建筑垃圾﹑少量施工人员的生活垃圾以及危险废物。 ①工程弃方 根据本项目《初步设计报告》水寨路东延线开挖土方量为65545.490m3，填方量为103145.153m3；益康路开挖土方量为8584.031m3，填方量为31069.508m3；文笔路开挖土方量为3507.121m3，填方量为4767.620m3；常青路南延线开挖土方量为31524.882m3，填方量为12227.976m3；则本项目总开挖土方量为109161.524，填方量为151210.257m3，故本项目开挖土方量能全部回填于本项目，无废弃土石方量产生；还需外购土方量为42048.733m3。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要是施工过程中产生的建筑废模板、建筑材料下脚料、包装袋等。施工生产过程中将产生一定数量的废物，如报废的施工机械和车辆、废旧钢材、包装袋、沉淀污泥等。本项目在水寨路东延线设置1个建筑垃圾集中堆放点，占地面积约200m2，用于临时堆放建筑垃圾。对该部分建筑垃圾及施工生产垃圾进行分类，可利用的由外单位回收利用，不可利用的作外运曲靖市建筑垃圾指定地点妥善处置。 ③生活垃圾 施工期施工人员100人，按垃圾产生量为0.5kg，施工人员产生的生活垃圾为50kg/天。垃圾将由施工单位集中收集后交由当地环卫部门定期处理。 5、施工期环境风险影响分析 道路建设项目施工期可能产生的环境风险一般可分为自然风险与生态风险。自然风险和生态风险是指道路在建设期可能产生的对自然环境与生态环境的突发性、严重、灾害性的影响。本项目无隧道工程，且挖填方量较小，道路施工中挖填方对原有的地质平衡影响不大，施工期发生自然风险和生态风险的可能性很小。 但从安全角度考虑，针对施工期的环境风险，建议采取以下措施： （1）在施工过程中应对挖方路段采取必要的水土流失预防措施，以避免边坡上部被水冲刷后而产生滑塌，造成植被破坏和水土流失。 （2）在有植被或植被较好地段，采取工程措施前应先将植被移至其他地段，以减少工程对植被的破坏。 （3）涉水路段及桥梁作业中，应特别注重安全操作规程，避免施工设备发生落水事故或施工材料掉落水中，从而避免水环境风险事故产生。 （4）做好施工机械设备维护工作，避免因故障作业产生漏油等污染周边大气环境或水体。 （5）市政管线施工作业应特别加强安全施工管理，避免污水、天然气管道泄漏事故。 （6）建议制订施工期环境应急方案，根据工程实际需要完善防污、拦污系统及设备。 （7）天然气管道选用符合国家标准的优质管材，严格把控管道焊接质量，对焊缝进行射线和超声波探伤检测，提升焊接质量，防止因管道质量问题导致泄漏。 （8）天然气管道严格遵循施工规范，控制管道埋深，一般车行道路下埋深不小于1.2m，且在最大冻土深度以下，避免受过大集中碾压；做好管道的防腐处理，如采用加强级三层聚乙烯外防腐层；在重要部位增大管壁厚度，提高管道的强度和稳定性。 （9）在天然气管道上方设置明显的标识，如警示牌、标志桩等，标明管道的位置和走向，防止第三方施工误挖；在穿越河流、沟渠等部位，采取适当的防护措施，如砌筑护坡、设置套管等。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期环境影响识别 （1）废气：汽车尾气、汽车行驶产生的路面扬尘； （2）废水：雨污水； （3）噪声：汽车噪声； （4）固废：生活垃圾。 2、运营期生态环境影响分析 项目位于城市建成区，受人类城市活动影响，沿线现有动植物以广布性物种为主，项目运营期间，不会有新的自然植被遭到破坏，也不会对现有生物生境造成破坏，不会造成物种灭绝，不存在危及生物多样性问题。 3、运营期环境影响分析 （1）运营期大气环境影响分析 - 本工程运行后，公路扬尘污染将减少，但运营期内行驶的机动车排放的尾气会产生NOx、CO、THC、颗粒物等污染物。本工程路面采用沥青路面，扬尘污染较小。建成运营后，随着车流量的增加，项目各道路沿线一氧化碳、二氧化氮、THC等浓度将有所增加，汽车尾气污染物对道路沿线的环境空气质量及环境敏感点有一定的影响，随着我国汽车制造业汽车尾气排放控制结束不断进步和排放标准的进一步提高，汽车尾气对区域环境空气质量的影响将进一步减小。同时，在本项目道路两侧种植绿化林带，可以有效降低NO2、CO等大气污染物对道路沿线敏感目标的影响。因此，本项目道路对沿线环境空气的影响较小，处于可以接受的范围内。 （2）运营期水环境影响分析 项目道路范围内不设置服务区、停车区、收费站等。因此，运营期不产生废水，项目运营期影响水体的主要为路面径流水。路面径流是道路运营期产生的非经常性污水，主要是雨水冲刷路面而形成。路面径流中含有一定量的SS、石油类等污染物。其污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，使其水质变化幅度较大；而随着降雨时间的延长，由于雨水的稀释作用，路面径流中污染物的浓度将逐渐变低。 ①路面雨水量计算 降雨强度参照沾益地区暴雨强度公式计算： q=2355(1+0.654lgP)/(t+9.4P0.157)0.806（式3） 式中：P—设计降雨重现期10a（根据《室外排水设计规范》（GB50014—2021）附录B.0.7可知，计算降雨重现期宜按0.25年、0.33年、0.5年、1年、2年、3年、5年、10年统计，本项目取10年）； t—降雨历时（15min）（根据《室外排水设计规范》（GB50014—2021）附录B.0.7可知，计算降雨历时采用5min、10min、15min、20min、30min、45min、60min、90min、120min共9个历时，本项目取15min）。 初期雨水量按下式计算： Qs=q×ψ×F 式中：Qs─雨水设计流量（L/s）； ψ─径流系数，取ψ=0.9； F─汇水面积（hm2）； q—设计暴雨强[L/hm2•s]。 备注：根据《室外排水设计规范》（GB50014—2021）表4.1.8-1径流系数“各种屋面、混凝土或沥青路面径流系数为0.85~0.95”，本项目取中间值0.9。 本项目共设置4条市政道路，运营期及时清扫路面；加强道路排水设施的管理，维持经常性的巡查和维护。本项目建成后，道路沿线雨污分流，雨水及初期雨水分别在水寨路东延线设雨水沉泥井32座、益康路设雨水沉泥井14座、文笔路设雨水沉泥井4座，常青路南延线设雨水沉泥井16座，四条道路初期雨水经雨水沉泥井沉淀处理后经雨水口排入雨水管道，最终排入麒麟湖及麒麟湖泄洪道。 ②雨水中的污染物浓度 国内外研究表明，机动车路面雨水中污染物浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多个因素有关，一般较难估算。路面径流污染物浓度情况参考“长安大学针对降雨持续时间与路面径流污染物浓度的变化实际监测结果分析”，具体详见下表。 - 表4-4路面降雨持续时间与路面径流污染物浓度变化监测结果一览表 污染物; 单位; 降雨持续时间与路面径流污染物浓度的变化; GB8978-1996一级标准. 0~20min; 20~40min; 40~60min; 平均值. pH值; 无量纲; 7.8; 7.6; 7.4; -; 6-9. COD; mg/L; 170; 110; 97; 107; 100. SS; mg/L; 231.42-158.22; 158.22-90.36; 90.36-18.71; 100; 70. 石油类; mg/L; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 7.6. ③水环境影响分析 运营期对水环境的影响主要来自路面雨水径流对水环境的影响。道路运营期，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土，车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，随着天然降雨过程产生的径流进入周边水体中河及南盘江，其主要污染物为pH值、CODCr、SS、石油类等，对地表水体产生一定的污染。 其中影响道路表面径流水量和水质因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，污染成分十分复杂。由表4-4可知，路面径流中污染物浓度随降雨时间延长而降低，降雨初期到形成径流的30min内，污染物浓度较高；随着降雨的持续，浓度逐渐变小；40min后污染物浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。因此，降雨对水质造成影响的主要是降雨初期30min内形成的路面径流。本工程路面径流产生的雨水经线路两侧设置的雨水管道收集后，引至沿线雨水排放口排至中河及南盘江，由于路面径流雨水携带的污染物成分相对简单，且含量较低，与路面以外雨水混合得到一定的稀释后，对沿线区域地表水环境影响较小。从沿线水系的使用功能来看，道路营运期路面径流对周围水域新增贡献量小，不会改变现有水质类别及使用功能，对地表水环境影响不大。同时日常道路运输过程采取车辆运输洒落控制措施、路面清扫等措施对路面径流污染源进行控制，可将其对水环境影响降至最低。 此外，本项目4条市政道路均设置污水管道，项目建成周边居住区生活污水经污水管道收集接至周边现有市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。 （3）运营期声环境影响分析 ①噪声源 本项目为市政道路建设项目，在道路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源。本项目建成投入运营后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声，另外，行驶过程中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦也会产生噪声，路面平整度等原因同样会影响整车噪声。 ②交通噪声水平预测结果 本项目道路两侧水平方向噪声预测结果显示，路面上行驶机动车产生的噪声在道路两侧的噪声预测值随距离的增加而逐渐衰减变小，并且随着车流量的增加预测噪声值也将随着增加。其评价范围200m昼间、夜间等声级贡献值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、2类标准限值。 ③敏感点环境噪声预测结果 项目初期、近期、中期、远期，各敏感目标预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。 运营期声环境影响分析具体详见噪声影响评价专项评价。 （4）运营期固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是汽车装载货物的洒落物、汽车轮胎携带泥沙、过往车辆丢弃的饮料瓶及废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较少。项目运营期道路两侧设置有垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾收集桶统一收集后由市政环卫部门负责定期清扫、收集、外运；运营期保证道路路面清洁，对周边环境影响不大。 （5）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目为市政道路建设项目属于“T城市交通设施”中的“138、城市道路”中的“其他快速路、主干路、次干路；支路”，根据要求，编制环境影响评价报告表的项目其地下水环境影响评价类别为Ⅳ类；又根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“4.1一般性原则-Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。综上，本项目属于Ⅳ类建设项目，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 （6）土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，本项目为市政道路建设项目属于其中“社会事业与服务业”中的“其他”，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2表明，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不开展土壤环境影响评价。 （7）环境风险影响分析 1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目为市政道路，水寨路东延线、益康路及文笔路燃气工程天然气输送管道涉及的天然气属于危险物质；此外道路的环境风险主要在于车辆运输货物可能出现的污染风险，车辆装载的货物多种多样，其中常见的危险货物主要有：各种油品（汽油、柴油、润滑油等），化学药品（各类酸、碱、盐，其中很多属于易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险化学品），各种气体（很多属于易燃易爆、剧毒品，例如液化石油气、氯气、氢气、乙炔气等）。表现在因车辆意外事故而发生爆炸、毒气渗漏及对附近水体的污染。 根据附录C计算危险物质数量与临界量的比值Q。危险物质在线量按设计最大存储量计。 Q=q1Q1+q2Q2+⋅qnQn 式中：q1，q2，qn每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn每种危险物质的临界量，t当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目生产和贮存过程中所涉及风险物质分布及Q值情况见下表。 表4-13项目风险物质分布及Q值情况表 物质; 是否为风险物质; 物质在线量和项目内储存量（t）; CAS号; 临界量（t）; Q; 分布. 天然气（甲烷）; 属于; 0.00446; 74-82-8; 10; 0.000446; 水寨路东延线燃气管道. 0.00317; 10; 0.000317; 益康路燃气管道. 0.0014; 10; 0.00014; 文笔路燃气管道. 合计; 0.000903; /. 备注：①水寨路东延线燃气管道长1242.279m，益康路燃气管道长885.111m，文笔路燃气管道长280.027m，管道均采用DN160燃气专用燃气管道。 ②天然气密度取值0.7174kg/m3。. 根据计算，本项目燃气工程燃气管道危险物质数量与临界量的比值Q为0.000903＜1，判定项目风险潜势为Ⅰ。 2）环境风险分析 ①水污染事故影响分析 运营期燃气工程燃气管理泄漏发生引发火灾爆炸消防废水进入地表水体中和污染地表水；危险化学品运输车辆翻车或车祸，遇到明火，导致危险品着火发生火灾爆炸消防废水进入地表水体中和污染地表水；危险化学品泄漏排入附近水体，污染地表水体。化学危险品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏，排入附近水体污染地表水体。 ②大气环境污染事故影响分析 运营期燃气工程燃气管理泄漏对大气环境以及发生引发火灾爆炸引发次生/伴生物污染大气环境；危险品运输产生的风险主要表现为因交通事故和违反危险品运输的有关规定，在运输途中发生重大交通事故，造成化学品泄漏；化学品泄漏到大气环境，污染大气。 3）防范措施 ①燃气公司定期对燃气管理进行检查，确保燃气管道不发生泄漏。 ②本项目4条市政道路项目为曲靖市麒麟区美景金湖畔周边配套设施建设项目，项目运营期设置有限速标志、车辆行车警示标识，发生环境风险的概率较低，同时后续建议本道路纳入地区交通系统应急预案体系，预防发生危险品运输事故，将危险品运输风险降低到最小。 ③对有害化学物品和危险品的运输，应持交通部门颁发的准运证、驾驶证和押车证，并根据交通运输部规定，所有运输危险品的车辆应有统一的危险品标志。 ④设置交通标志、车辆行车警示标志，限速行驶，并公布事故急救电话。 ⑤桥梁设置禁止危险化学品车辆通行标志，设置防撞护栏等。 ⑥对于少量液体泄漏物，可用砂土或其他不燃吸附剂吸附，收集于专门的容器内后进行处理；大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。 ⑦制订应急方案，与消防、环保和市政部门建立事故处理体系。重大环境事故必须由道路管理部门或交通管理部门，报告供水、环保、消防、市政和水利部门，并启动事故处理体系。因此，只要及时发出警报、立即采取相应的行动，就有充足的时间控制住污染物，减低污染的影响范围和程度。 |
| 选址选线环境合理性分析 选址选线 环境合理性分析选址 选 | （1）规划符合性 本拟建项目市政道路位于麒麟区南片区，建设道路等级有城市主干路、城市次干路和城市支路，建成后满足片区交通功能需求，次干路及支路兼具服务功能。四条道路的修建将打通珠江源大道-麒麟湖大道、靖江路-永乐路道路网，为周边地块的发展提供完善的基础设施。综上，本项目建设与《曲靖市城市总体规划（2015-2030年）》中（七）综合交通规划的城市道路系统规划相关要求相符合。此外，本项目建设与《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2021-2035年）》及其批复内容相符合。本项目建设4条市政道路与《曲靖市沿江片区控制性详细规划》相符合。 根据建设项目用地预审和选址意见书及建设项目规划许可证（编号：地字第530302202400022号）（见附件4），项目的建设符合国土空间用途管制要求。 （2）与环境功能区划符合性 本项目4条市政道路均位于建成区，项目区域人类活动频繁，工程永久占地不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹。项目沿线无明显的环境制约因素，项目为道路新建，施工期对环境影响主要为施工废气及施工噪声，通过优选低噪声设备、合理安排施工、加强现场管理等措施，可降低施工期对周边环境的影响，且随着施工期的结束，这些影响将消失。运营期对外环境影响主要是道路噪声影响，项目主要通过汽车减速慢行、种植树木等降低道路噪声对周边环境的影响，本项目是具有正效益的项目，项目建成后极大方便周边居民的出行。在采取有效的环保措施下，不会改变沿线的环境功能区划，因此符合环境功能区划要求。本项目选线合理。 （3）临时场地情况 本项目不设置预制场、砂石料场，施工营地、取弃土场等大临工程，砂 石料原料全部外购，施工营地租用附近民房；不设取土场，路基所缺土石方填土全部外购，不设弃土场，产生的建筑垃圾委托有资质单位及时处理处置，不会对环境产生大的影响。 综上，本建设项目不涉及拆迁；项目在落实本环评提出的环保措施后从环境保护角度考虑，项目选线是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护及恢复措施 （1）植物保护措施 ①施工过程中，注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；挖填方边坡、路堤和路堑边坡等应进行防护，减少水土流失。 ②加强对施工单位的环保教育，加强对施工人员的宣传教育，严禁施工人员破坏植被。如发现有珍稀保护植物，及时向当地林业主管部门汇报，采取避让、移植等保护性措施。 ③在工程建设施工过程中，须加强施工队伍组织和管理，应明确施工范围和行动路线，不得随意扩大施工活动区域，进行文明施工，不强砍林灌草丛等，降低植被损害。 ④合理安排工程用地，节约土地资源，合理设计、尽量缩小用地规模，施工临时用地尽量选择工程永久占地区域内，确实需要临时征地的，应尽量避免占用耕地。 ⑤绿化栽植当地植物，严禁使用可能会造成生物入侵的外来种。 ⑥凡因道路施工破坏植被而裸露的土地均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。对道路沿线边坡进行植草防护，建设单位在道路建设过程中应边开发、边修复。 ⑦临时施工占地在工程完工后要尽快复垦利用和恢复林、草植被。 - （2）动物保护措施 - 合理规划施工建设布局，减少破坏范围。建设过程中应加强规划和施工管理，尽量缩小对土地的影响范围；严格控制施工范围，各种施工建设活动应严格控制在规划区域内，不得占用生态保护红线。 - 工程沿线未发现受国家和地方保护的野生动物，但也必须加强施工人员宣传教育，文明施工，减少施工人员干扰对野生动物的影响。优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段，工程影响野生动物里以鸟类居多，鸟类大多在晨昏外出觅食，正午休息，为减少施工噪声对其影响，应做好施工计划及施工时间，避免早晚和正午爆破施工。繁殖季节是鸟类种群数量的保有和延续的关键时期，鸟类在繁殖节的一系列繁殖活动如求偶、筑巢、产卵、孵卵、幼鸟的出壳、雏鸟的饲喂等都对声响、震动和人为活动等干扰极为敏感，此时的施工干扰将大大减低鸟类的繁殖率、出生率和育成率。因此，应避免在鸟类的繁殖季节进行高噪声作业。 - 施工过程中严禁将含泥沙、油污、生活污水、垃圾、废弃物排到水体附近， 从而影响中河及南盘江水生生物的生存环境。 - 水土保护措施 - ①避免雨季施工；施工有计划分段实施；施工的过程中准备一定数量防护物，及时对施工队临时堆土场、临时表土堆场、施工材料堆放处等易受侵蚀的区域采取围挡、苫盖，以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷，降低水土流失。 - ②施工结束后应尽快对临时用地进行恢复，防止土表裸露受雨水冲刷造成的水土流失。施工单位要保证表土剥离，并将剥离的表土运往临时表土堆场堆放。 - ③严格落实水土保持方案提出的各项防治措施。 2、施工期大气环境保护措施 - （1）施工现场降尘 - ①重污染天气下，项目要加强对施工工地、裸露地面、物料堆场、道路等场所的扬尘管理，禁止建筑拆除、渣土车运输、土石方作业等措施，加大施工工地洒水降尘频次；加大道路清扫保洁频次，减少交通扬尘污染。 - 夜间应禁止施工，四级以上大风天气禁止易产生扬尘的施工作业。 - ②对土石方开挖、运输、装卸、堆放等易于产生地面扬尘的场所，采用洒水等办法降低施工粉尘的影响：对已回填后的沟槽，也采取洒水、覆盖等措施防止扬尘污染：使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，也向地面洒水抑尘。 - ③本项目指定专人负责清理堆放在场地上和道路上的抛撒料、渣，同时由专人适时辅助洒水灭尘，并且在大风日还要加大洒水量和洒水次数。对不能及时清运的渣土、垃圾等，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。施工现场设置洒水车，对施工现场和进场道路进行定期洒水，保持地面湿度，在无雨日的上下午各洒水两次，减少二次扬尘产生。 - ④施工现场各类建材应进料有序，原则上不超过一周的施工用料。建材堆放应设置标示工期牌，实现分类堆放。建材堆放应当整齐有序，无场外和占道堆放物料现象，禁止露天敞开堆放易扬尘性建筑施工材料。对于场地内易起尘的物料均采取袋装、覆盖等遮挡措施。 - （2）车辆冲洗抑尘措施 - ①凡有土石方作业和裸露场地的工程项目，应在出入口配备洗车槽和高压冲洗设施。车辆的车身、车轮、底盘冲洗干净后，方能驶入城市、城镇道路。 - ②应为洗车槽设置配套的排水、泥浆沉淀设施，沉淀池应方便挖掘机或人工清挖。 - ③洗车槽和高压冲洗设施应安排专人管理，工程完工后方可拆除。洗车用水宜循环使用。 - ④机械剔凿作业时应采用局部遮挡、掩盖、喷淋等防尘措施，易产生扬尘的施工机械必须采取降尘防尘措施。 - ⑤建筑物或构筑物拆除施工作业前，应采取洒水、设置隔挡、清理积尘等措施。 - （3）施工围挡控尘 - ①依据《曲靖市建设工程施工现场管理条例》对建筑工地围挡进行规范设置，并设置车辆冲洗装置，工地出入口需硬化，工地围挡无陈旧破损广告，达到牢固整洁的标准。施工现场必须沿场地四周设置连续封闭、落地防溢围挡，除固定出入口外，不得留有缺口，不得出现场内物料浆水等外溢污染周边环境现象。本项目为市政道路建设，施工期分别在拟建四条道路两侧设置高度为2.2米硬质绿色围挡，且在围挡内侧1米范围内不得堆载，同时围挡应确保安全、整洁、美观。 - ②应根据工程建设进展，及时调整施工围挡的范围，尽量减少施工对行人、车辆通行的影响。距离交通路口20米范围内设置施工围挡的，按照相关要求应当采取通透性围挡，不得影响交通路口行车视距。 - ③在施工围挡出入口适当位置设置公示牌，公示内容包括建设单位、施工单位和施工工期等工程基本信息。 - ④施工单位不得在工地围挡外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。不得依靠围挡挂设各类施工物件。围挡内材料堆放应距围挡1米以上，堆放高度不得高于1.8米。必要时苦干防风抑尘网。 - ⑤施工围挡应当按照安全生产相关标准设置规范安全警示照明装置，并保证设施正确、正常运行使用。 - ⑥施工围挡设置单位要严格按照施工围挡拆除时限标准，在工程竣工前及时拆除围挡，并及时清理施工现场 - （4）物料运输扬尘控制措施 - 物料、建筑垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏：并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和员工住宿等敏感区行驶，经过小区、租用住房及城镇时减慢速度，同时对敏感点处运输路面洒水，每天至少4次。 - （5）沥青烟气控制措施 - 本工程为沥青混凝土结构路面，沥青烟气主要出现在路面铺设过程中，为减轻工程建设对沿线敏感点和环境空气质量的影响，应严格按照沥青铺设规程进行施工，施工人员为专业的操作人员，使用专用的沥青浇筑车辆和工具，一次摊铺成型，减少施工时间。 - （6）施工机械尾气控制措施 - 项目施工机械包括挖掘机、装载机、推土机、压路机、平地机、摊铺机、起重机、运输车辆等，在施工过程中燃烧汽柴油将产生CO、NOx、THC等污染物，污染源较分散且有一定的流动性，这些污染物排放量小，且为间断排放，对周围环境空气质量的影响较小。 - 施工单位应该使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响，随着工程施工期的结束，该影响将消失。 - （7）管线焊接烟气控制措施 - 本项目的管线焊接烟气产生量较小，在良好的大气自然扩散条件下，对环境产生的影响较小。 - 综上所述，施工期间对当地的大气环境的影响是暂时性的，只要建设单位认真执行上述防治措施，施工期间大气环境影响属于可以接受范围。随着施工期的结束，施工期大气环境影响消失。 3、施工期地表水环境保护措施 （1）施工期施工废水污染防治措施 ①施工场地设置隔油池和沉淀池，池底部及四周均做好防渗措施。施工废水（含有少量SS和石油类污染物质），泥浆废水经过隔油和沉淀处理后，有效削减废水中污染物浓度，循环利用于施工生产及施工场地洒水。 ②在施工场地设置临时排水沟、临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用。 ③车辆与机械冲洗废水处理后，回用于施工。 ④施工过程中施工机械须严格检查，防止油料泄漏。禁止将危废、施工垃圾等抛入水体。 ⑤泥浆、沉沙池底部采用防渗混凝土硬化处理设施或铺设防渗膜，防止废水渗漏对土壤及地下水的影响。 - （2）施工期暴雨地表径流防治措施 - 施工材料和设施的堆放必须设置在远离水体的地方，并对堆场采取防冲刷措施，如采用袋装耕植土围护，在堆场四周设置截流沟等措施，要求施工场地产生的各类生产废水均应集中收集，生产废水经沉淀处理后回用于场地降尘用水，不外排，废油经收集后储存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。施工期间废弃渣土要按指定地点堆放并及时清运，避免因暴雨径流而被冲入下水道流入附近水体。 - （3）水寨路东延线桥梁施工对中河防护措施 - ①优化施工方案：合理规划施工场地和施工时间，避免在雨季进行大规模土方作业，减少泥沙流失。设置临时排水系统，将施工废水和雨水分别处理后再排放。 - ②加强材料管理：妥善储存和使用施工材料，避免材料泄漏。对于易泄漏的材料，如沥青、油漆等，应采取防渗漏措施，并设置围挡和收集装置。 - ③植被恢复与保护：在施工过程中，尽量减少对周边植被的破坏。施工完成后，及时进行植被恢复，增加地表覆盖，减少水土流失。 - ④生态补偿与修复：对于施工过程中不可避免地对地表水环境造成的破坏，应采取生态补偿和修复措施，如投放水生生物、建设人工湿地等，以恢复和改善水体生态功能。 - ⑤加强环境监测与管理：在施工过程中，定期对地表水环境进行监测，及时掌握水质变化情况。同时，加强对施工人员的环保培训，提高环保意识，确保各项防护措施得到有效落实。 - （4）施工期生活污水防治措施 - 本项目为道路施工，位于曲靖市麒麟区建成区，施工场地离居民区较近，为减少生活污水对工程区内河流水质的影响，道路施工临时生活设施租用当地民房解决，可依托居住区配套设施进行处理，不单独设置生活污水收集设施可行。根据调查，本项目周边居住区均已铺设市政污水管网，其生活污水经配套市政管网最终进入两江口污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小。 项目施工期是暂时的，对水环境影响是有限的；随着施工期的结束，影响也随之结束。项目施工期在落实相关的施工废水污染治理措施，施工生产废水回用不外排、及时对施工材料进行遮盖等措施，施工期废水对周边水环境影响较小。 4、施工期噪声防治措施 ①加强施工管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），落实施工方案中相关环保措施，合理安排施工时间，施工机械尽可能远离噪声敏感保护目标。在人口密集地段，采用低噪声施工机械，必要时设置隔声屏障。 ②施工期应合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-次日6:00）和午间（12:00-14:30）在居民区从事产生噪声超标的建筑施工活动；施工如遇特殊情况，确需进行夜间及午间作业的，必须报所在地人民政府生态环境主管部门批准，并予以公告。施工前应及时张贴施工安排等通告，施工期施工场界应做好围挡，另外要求高噪声设备等尽量远离敏感点一侧；施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施，可使施工噪声的影响程度降至最低。随着施工的结束，施工噪声影响将停止。 ③施工设备必须采用先进合理施工机械，属低噪声设备，并定期保养、维护，合理选择施工方法、施工场界，在施工过程中，减少对环境敏感保护目标的影响程度。 ④合理设计运输路线和运输方案，协调好施工车辆通行的时间，在既有交通繁忙的情况下，工程建设方、施工方及交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 ⑤加强施工机械设备的维修和保养，使车辆及施工机械处于良好的工作状态，以降低噪声源强。 ⑥根据地方通告，在高考、中考期间和高考、中考前半个月内，除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源进行严格控制外，还禁止进行产生噪声超标和扰民的建筑施工作业。 ⑦施工人员有义务随时警告行人注意安全，提示行人按指定路线通行。 施工期噪声污染防治措施简单易行，措施有效可行，可有效减少施工期噪声对周围声环境的影响。 5、施工期固体废物防治措施 ①建设单位应要求施工单位实行标准施工、规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”，建筑垃圾中废木料、钢筋头、包装材料、塑料等收集后可回收综合利用，混凝土与弃土、弃渣可用于路基填筑，不可利用部分由环卫部门统一清运。 ②施工人员生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运。 ③依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人向河道内倾倒垃圾、固体废物。 综上所述，经采取以上措施，施工期固体废物100%处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 | - 1、运营期大气环境保护措施 本工程运营期的环境空气污染源主要为机动车尾气以及道路扬尘，本工程的建设单位及管理部门应积极采取污染防治措施。本环评建议采取以下措施。 ①实施积极的车辆淘汰和更新政策，加大机动车尾气排放检测力度，无法达到国家燃油汽车污染物排放标准的环保不合格或破旧落后车型，严禁上路。 ②加强道路管理及路面养护，保持道路良好营运状态；对路面及时保洁、清扫、洒水，减少车辆通过时产生的扬尘。 ③道路两侧的绿化树种具有一定的防尘和污染物净化作用，建议采用“乔灌草结合”的立体绿化，选择能吸收汽车尾气的物种，降低汽车尾气对沿线环境的影响。 ④加强机动车辆的运输管理，执行汽车尾气排放车检制度，减少车辆尾气污染。建议道路运营管理部门积极配合相关部门共同搞好机动车尾气污染控制；同时随着新能源比例不断提高，各部门也采取多种政策，建议相关政府部门鼓励购买、驾驶新能源汽车，以进一步降低机动车尾气污染。 在严格落实上述措施后，运营期对大气环境影响较小。 2、运营期地表水环境保护措施 ①本项目运营期本身不产生废水，雨水经收集通过雨水管排入市政雨水排水管网。 ②加强运营期交通管理，道路两侧设置有警示、标志牌；禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，以防止车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面水体污染和安全事故隐患。 ③加强对路面的日常维护与管理，及时清理路面，保持路面清洁，减少随初期雨水冲刷而进入路面径流污水中的SS和石油类等污染物量。 ④定期检查、维护沿线的水土保持工程设施和排水工程设施，出现破损应及时修补。 ⑤跨越河流的桥梁，增加防撞护栏；修建完善的排水防护系统。 在严格落实上述措施后，运营期对水环境影响较小。 3、运营期噪声防治措施 ①道路建成通行后，完善道路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车。合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），合理安排车辆行车路线，适当限制大型车辆在本项目道路上行驶，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。 ②加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、启动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生；发现路面破损及时修复，防止因路面破损引起车辆颠簸造成噪声污染程度的增加。 ③建设单位在建设过程中和项目道路投运后应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修订）、《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发〔2010〕7号）等有关文件中的相关规定。 ④根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中第六条“加强交通噪声管理”中第（一）条：在噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限行（含禁行）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声。另外，根据《地面交通噪声污染防治技术政策》：“绿化带宜根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草应合理搭配密植。规划的绿化带宜与地面交通设施同步建设。” 上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。通过采取上述措施，可使得营运期噪声达标排放，有效减轻营运期噪声对周围环境的影响。 噪声防治措施及建议具体详见噪声影响评价专项评价。 - 4、运营期固废污染防治措施 ①应在道路两侧设置分类垃圾箱，以便分类收集过往行人的生活垃圾。 ②加强对道路的管理，市政环卫部门应定时对路面进行保洁、养护，清理垃圾箱，保证日产日清、路面清洁。 ③加强宣传，禁止乘客在路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和道路两侧的清洁卫生。 ④依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人向水体内倾倒垃圾、固体废物。 在严格落实上述措施后，运营期所产生的固体废物对周边环境影响较小。 5、运营期环境风险防护措施 本项目运营期对中河及下游南盘江和地下水、土壤造成危险的主要因素是运输有毒有害物质—包括化学化工原料及产品、油料的车辆发生翻车、着火、爆炸或泄漏、污水管道泄漏等恶性事故，以及天然气管道发生泄漏对土壤、中河及下游南盘江、大气造成影响。为防止此类事故的发生，特提出如下防治措施与对策建议。 （1）建设安全设施 ①做好危险品运输的风险防范措施。 ②设置“谨慎驾驶”警示牌和“危险品车辆限速”标志牌，提醒危险品车辆驾驶员注意安全和控制车速。 ③道路管理部门应对运输危险品车辆实行申报管理制度，车主需填写申报表，主要内容有：危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。把好危险品上路检查关。另外还应检查直接从事危险品货物的运输人员是否持有《道路危险品货物操作证》等“三证”，运输车辆及设备必须符合规定的条件并配有相关证明。 禁止不符合安全运输规定的车辆上路行驶。 ④一般应安排危险品运输车辆在交通量较少的时段（如夜间）通行。 ⑤从事危险化学品道路运输的，应当依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。危险品运输对环境最大的潜在危险在于有毒、有害物质进入水体和空气，而这类物质一般均用封闭容器运输，因此，在进入本区域的主要道路口处应对各种未申报又无危险品运输标志的罐车、筒装车进行检查。对载有危险品，但未办理有关证件或车辆未按规定加装危险品运输标志的车辆均不允许进入本区域行驶。 （2）运营期交通管理，严禁违章驾驶 ①设置警告路标，告诫司机谨慎驾驶 根据我国近年来对发生交通事故的原因统计结果，致使车辆发生泄漏、翻车、着火或爆炸事故的主要因素是司机驾驶失误。显然，减少恶性交通事故发生的最有效的方法是减少司机的驾驶失误，因此必须加强道路运营期的司机管理，严禁违章驾驶，并有切实的管理措施。 ②制定运营期对该路段交通运输的特殊管理规章制度 运营期间，不允许装载不严的车辆上道路；定期对路面进行清扫。 （3）污水管道泄漏保护措施 针对污水管道泄漏，要进行对市政管网的维护，如验收排水管渠；监督排水管渠使用规则的执行；经常检查、冲洗或清通排水管渠，以维护其通水能力，防止污水倒灌；修理管渠及其构筑物，并处理意外事故等；日常对排水管道进行渗漏检测，对此可采用：①直接观察法，就是从地面上观察管道的漏水迹象，如地面或沟内有污水渗出，检查井中有水流出，局部地面下沉，局部地面积雪融化，某处花、草、木特别茂盛，晴天地面潮湿较重等情况，可以直接确定漏水的地点。 ②低压空气监测方法。将低压空气通入一段排水管道，记录管道中空气压力降低的速率，检测管道的渗漏情况。如果空气压力下降速率超过规定的标准，则表示管道施工质量不合格，需要进行修复。 通过以上措施，可以降低突发环境事件发生的概率。 （4）天然气管道环境风险防范措施 ①加强巡检与维护：制定定期巡线制度，安排专业人员对管道进行日常巡检，检查管道是否有泄漏、腐蚀、变形等情况，及时发现并处理潜在隐患；定期对管道进行维护保养，包括防腐层修复、清管作业等，保持管道的良好运行状态。 ②监测与预警：安装泄漏检测系统、压力监测系统、气体检测报警装置等，实时监测管道的运行状况，一旦发现异常情况，能够及时发出警报，以便迅速采取措施进行处理。 ③防止第三方破坏：加强与市政相关部门的沟通协调，及时获取市政工程的施工信息，在管道周边施工时，安排专人进行现场监护，确保施工不会对管道造成损坏；同时，加强对公众的宣传，提高公众对天然气管道安全保护的意识，避免人为破坏。 ④应对自然灾害：建立健全自然灾害预警机制，关注地震、洪水、暴雨等自然灾害的预警信息，提前做好防范措施；对经过地质灾害易发区的管道，采取加固、增设防护墩等措施，提高管道的抗灾能力。 ⑤制定应急预案：制定完善的天然气管道突发环境事件应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急处置措施等内容，确保在事故发生时能够迅速、有序地开展救援工作，最大限度地减少事故造成的环境危害。 ⑥配备应急物资：储备充足的应急物资，如堵漏器材、防爆工具、消防器材、气体检测仪、防护装备等，并定期对应急物资进行检查、维护和更新，确保其处于良好的可用状态。 ⑦开展应急演练：定期组织应急演练，提高应急救援人员的应急处置能力和协同作战能力，检验应急预案的科学性、有效性和可操作性，及时对应急预案进行修订和完善。 ⑧加强应急联动：与当地政府、环保部门、消防部门、医疗机构等建立紧密的应急联动机制，实现信息共享、资源共用、协同应对，提高整体应急处置能力。 （5）突发环境事件应急预案 建立健全各种预警和应急机制，提高道路管理部门应对突发事件和风险的能力，规范和强化道路管理部门对道路建设、养护、管理中的突发事件应急工作管理，促进各级道路管理部门形成指挥统一、协调有力、安排有序、决策科学、行动高效、参与广泛的应急管理机制，需制定本工程的突发事故应急预案把灾害事故预防作为应急工作的中心环节和主要任务，完善工作机制，运用信息化手段，使测、报、防、救等各个环节紧密衔接，提高全过程综合管理和应急处理能力。 |
| 其他 其他 其他 | - 1、环境管理 （1）施工期环境管理 施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合，编制好重点监督检查工作的计划。 ①施工中的环境管理应着重监督检查的第一个重点是防止植被破坏和水土流失。应把土石方工程列入重点检查对象，其次是施工人员进驻区及施工临时料场。对于违规施工的，应及时予以制止和警告，对于造成严重植被破坏、水土流失和其他生态破坏者，应给予处罚或追究其相关责任。 ②施工中环境管理监督检查的另一个重点，是防治施工中的水、气、声、固废污染。检查的重点是施工高峰期和重点施工阶段。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重环境污染者应给予处罚和追究责任。在居住区施工应注意噪声扰民和施工扬尘对居民生活的影响，在这些敏感区应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施。 ③所有的检查计划、检查情况和处理情况都应有现场文字记录，并应及时通报给各有关部门。记录应定期汇总、归档。 - （2）运营期环境管理 - 运营期环境管理、监测和需补充的环境保护工程措施等由建设单位组织实施，各组成单位设置相应的环境管理部门组织实施本单位的环境管理工作。 - 1）进行环境监测工作，项目重点是进行道路沿线声环境敏感目标的噪声监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报。 - 2）制定环境监测资料的存贮建档与上报的计划，并接受生态环境主管部门的检查。环保档案内容包括：①污染物排放情况；②污染防治设施的运行、操作和管理情况；③各污染物的监测分析方法和监测记录；④事故情况及有关记录；⑤其他与污染防治有关的情况和资料等。 - 3）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后及时向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向生态环境部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 - 2、工程环保“三同时”验收内容 - 根据报告评价结论和所提环境保护对策措施，提出工程环境保护“三同时”竣工验收重点内容建议，具体见下表。 表5-1工程“三同时”竣工验收重点内容一览表 序号; 项目; 环保设施; 验收内容; 验收标准. 1; 声环境; 隔声措施、4条市政道路限速、禁鸣标识牌; 沿线声环境敏感点（阳光天悦府、天然居、金湘九俊、南湖雅苑、刘家桥、晋家台子村、新房子村、光塘圩村、李家台子村、益宁街道社区医院、丁家高头村、钱所圩村）；已设置限速、禁鸣标识牌; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准. 2; 生态环境; 施工临时占地复植、复耕，绿化工程; 临时施工现场，绿化工程已建设; 已覆土、复植、复耕或恢复其原有用途；已完成绿化工程. 3; 环境风险; 4条市政道路设置沿路警示标志等; 4条市政道路已设置沿路警示标志等; 满足环境风险防范措施. - 3、环保投资 - 本项目总投资19378万元，其中环保投资1592万元，占总投资8.22%，环保投资估算见下表。 表5-2环保投资估算一览表 阶段; 序号; 类别; 污染防治设施或措施; 投资估算. 施工期; 1; 废气; 施工现场扬尘、堆场扬尘措施; 35. 2; 废水; 沉淀、排水沟等; 45. 3; 噪声; 临时隔声围护; 26. 4; 固体废物; 废弃土石方、建筑垃圾等按规范要求处置; 160. 5; 生态及水土保持; 工程措施、植物措施、临时措施、水土保持方案及监测; 36. 运营期; 1; 水环境; 及时清扫路面；加强道路排水设施的管理，维持经常性的巡查和维护。本项目建成后，道路沿线雨污分流，雨水及初期雨水分别在水寨路东延线设雨水沉泥井32座、益康路设雨水沉泥井14座、文笔路设雨水沉泥井4座，常青路南延线设雨水沉泥井16座，四条道路初期雨水经雨水沉泥井沉淀处理后经雨水口排入雨水管道，最终排入麒麟湖及麒麟湖泄洪道；污水经污水管道收集接至周边现有市政污水管网，最终进入污水处理厂。; 120. 2; 大气环境; 加强道路管理及路面养护，及时清扫路面等。; 30. 3; 声环境; 加强交通管理及路面养护，严格执行限速和禁止超载等交通管制，路线设置交通警示标志；预留远期噪声防治资金，及时增补和完善防治噪声污染措施。; 60. 4; 固体废物; 四条道路两侧，按设计设置分类生活垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾中转站，集中处置；并加强道路管理。; 80. 5; 生态环境; 绿化工程：水寨路东延线行道树采用银杏，间距6m，中央绿化带以球花石楠为主，间距5m，适当点缀紫薇。在路口处停止线前10m左右不设置乔木，保证交叉口视距要求，公交站及渠化段附近，适当调整种植位置。益康路：行道树以球花石楠为主，适当点缀云南樱花。文笔路：行道树以球花石楠为主，适当点缀银杏。常青路南延线：行道树为球花石楠。其中，水寨路东延线绿地率14.3%，益康路道路绿地率12%，文笔路绿地率12%，常青路南延线绿地率12.5%。; 1000. 合计; 1592. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、严格控制路基开挖等施工作业面；2、因道路施工破坏而裸露的土地应在施工结束后立即整治利用；3、施工结束后应尽快完成拟建道路征地范围内可绿化面积的植树种草工作；4、凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复原貌。施工结束后应对道路沿线的土石方、筑路垃圾等固体废物进行全面清理。 | 施工现场不存在因施工破坏的裸露土地，施工固废全面清理。 | 绿化工程将于2026年底完工。水寨路东延线：行道树采用银杏，间距6m，中央绿化带以球花石楠为主，间距5m，适当点缀紫薇。在路口处停止线前10m左右不设置乔木，保证交叉口视距要求，公交站及渠化段附近，适当调整种植位置。益康路：行道树以球花石楠为主，适当点缀云南樱花。文笔路：行道树以球花石楠为主，适当点缀银杏。常青路南延线：行道树为球花石楠。 | 按要求种植绿化带，其中水寨路东延线绿地率14.3%，益康路道路绿地率12%，文笔路绿地率12%，常青路南延线绿地率12.5%。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 1、①施工场地设置隔油池和沉淀池，泥浆废水经过隔油和沉淀处理后，有效削减废水中污染物浓度，循环利用于施工生产及施工场地洒水；②施工场地设置临时排水沟、临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用；③车辆与机械冲洗废水处理后，回用于施工。2、生产废水经沉淀处理后回用于场地降尘用水，不外排；3、本项目不设置施工营地，施工人员均租用项目周边住房，产生的生活污水依托租用住房已配套的市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理。 | 施工污废水不外排。 | 路面径流进入雨水管网。 | / |
| 地下水及土壤环境 | 1、避开雨季施工，力争在雨季来临之前将开挖、回填、弃方的边坡处理完毕；2、抓紧施工进度，尽量缩短施工时间，施工结束后应对道路沿线的土石方、筑路垃圾等固体废物进行全面清理。 | 将水土流失影响降至最低。 | 本项目运营期加强绿化工程的养护，有效防止水土流失。 | 将水土流失影响降至最低。 |
| 声环境 | 选择低噪声机械设备、安装消声器、减振器、合理安排作业时间等。 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。 | 采用低噪声路面；道路设置警示标志，设立禁鸣、禁停等标志；加强道路的维修保养，保持路面平整等。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、施工扬尘：采取洒水、覆盖等措施；设置连续围挡设施；施工用料密闭运输；车辆轮胎定期冲洗；重污染天气停止施工。2、沥青烟气：沥青摊铺施工时选择合适的天气条件；尽量缩短沥青的摊铺时间、选用良好的密封型沥青摊铺作业机械。 | 污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度二级标准限值。 | 汽车尾气：道路两侧种植绿化带，严禁尾气超标排放车辆驶入路段。 | / |
| 固体废物 | 1、项目施工过程拟对该部分建筑垃圾及施工生产垃圾进行分类，可利用的由外单位回收利用，不可利用的作为工程弃渣妥善处置；2、危废（废油、涂料包装物等）经收集后储存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理；3、施工人员生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 | 道路两侧设分类垃圾收集箱收集交通垃圾，最终由环卫部门统一清运处理。 | 道路两侧设垃圾分类收集箱。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 限速及谨慎驾驶、危险品车辆禁行标志 | 环境风险事故处于可接受的水平。 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家和地方产业政策，选址选线符合“三线一单”管控要求。本项目对于完善实现地方公路网的互联互通，提升交通网络运输效率有着重要作用。 本项目在施工期和运营期应遵守相关的环保法律法规，切实有效地落实本报告提出的环保措施，确保废水、废气、噪声达标排放，并预留降噪经费，妥善处理处置各类固体废物，以减少施工及运营过程中对环境的影响。在落实本报告提出的各项污染防治措施、达到本报告提出的各项要求后，本项目的建设及营运期将不会对周围环境造成明显的影响，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。